UCHWAŁA NR XII/266/07

RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 30 sierpnia 2007 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakoniczyn II w mieście Gdańsku

Na podstawie art.20 w związku z art.14 ust. 8, art. 15, art.16 ust. 1, art.17, art. 29 i art.34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, zm: z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164,  poz. 1587)  i  art.18 ust.2 pkt 5, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591,  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr  113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z  2003 r. Nr 80, poz. 717 i  Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337)

uchwala się,  co następuje:

§ 1

Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska” uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zakoniczyn II w mieście Gdańsku (o numerze ewidencyjnym 1826) zwany dalej „planem”, obejmujący obszar 91,21 ha ograniczony:

- od wschodu – ulicą II Brygady,

- od południowego - wschodu - ulicą Świętokrzyską,

- od południowego – zachodu granicą miejscowego planu zagospodarowania    przestrzennego Szadółki Południowe w mieście Gdańsku,

- od zachodu i północnego zachodu - granicą   miejscowego   planu   zagospodarowania    przestrzennego Zakoniczyn na zachód od ulicy Unruga w mieście Gdańsku,

- od północy - granicami   miejscowych   planów   zagospodarowania    przestrzennego: ulicy Zakoniczyńskiej na południe od ul. Warszawskiej w mieście Gdańsku oraz Zakoniczyn na wschód od ulicy Unruga w mieście Gdańsku,

jak na rysunku planu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały

§ 2

Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie:

1)  teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi o jednakowych zasadach    zagospodarowania, którego przeznaczenie zostało określone w § 3 i odpowiedniej karcie terenu, przeznaczony także pod drogi, sieci i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym stacje bazowe telefonii komórkowej) oraz zieleń,

2)  powierzchnia całkowita budynku – suma powierzchni wszystkich kondygnacji budynku,  mierzonych po obrysie zewnętrznym budynku z włączeniem tynków i okładzin, na poziomie posadzki pomieszczeń lub ich części o wysokości ponad 1,90 m, zamkniętych i przekrytych ze wszystkich stron, z wyjątkiem nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia. Do powierzchni całkowitej nie wlicza się przykładowo powierzchni loggii, balkonów, galerii, tarasów.

3) intensywność zabudowy  stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków na działce do powierzchni działki. 
W karcie terenu można ustalić intensywność zabudowy dla terenu.

4) powierzchnia użytkowa budynku – powierzchnia całkowita pomniejszona o powierzchnie zajęte przez: konstrukcję, instalacje oraz klatki schodowe, szyby windowe, wbudowane garaże i parkingi oraz pomieszczenia nieużytkowe,

5) mieszkanie integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą  mieszkanie :

a) właściciela podmiotu gospodarczego,

b) stróża  lub

c) technologa, o ile działalność wymaga całodobowego nadzoru

technologicznego,

na działce wspólnej z obiektem gospodarczym. Dopuszcza się najwyżej dwa mieszkania ( w odrębnym budynku mieszkalnym lub w budynku wspólnym z prowadzoną działalnością gospodarczą ), przy czym łączna powierzchnia użytkowa mieszkań nie może przekraczać łącznej powierzchni użytkowej wykorzystywanej na cele działalności gospodarczej,

6) wysokość zabudowy  wysokość mierzona od naturalnej warstwicy terenu w  najniższym punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwyższego punktu na pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych, anten i kominów,

7) charakter budynku  zespół następujących cech budynku: bryła budynku, rozplanowanie i proporcje otworów okiennych, kolorystyka,

8) bryła budynku  zespół następujących cech budynku: typ zabudowy, kształt dachu, rozczłonkowanie.

a) kształt dachu: rodzaj dachu, liczba połaci, kierunek kalenicy, typ    konstrukcyjny (mansardowy, naczółkowy, pulpitowy itp.), kąt nachylenia połaci, kolor i materiał pokrycia,

b)  rozczłonkowanie: kształt rzutu budynku, zróżnicowanie wysokości

budynku, cokół, ryzality, wnęki, wykusze, wieżyczki, lukarny, balkony,

- typ zabudowy – zespół następujących cech zabudowy: usytuowanie budynku na działce, gabaryty budynku, rodzaj dachu (płaski, stromy).

Jeżeli w ustaleniu jest mowa o projektowanej zabudowie w typie zabudowy istniejącej – typ ten określa zabudowa istniejąca w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej. Na fragmentach niezabudowanych, poza bezpośrednim sąsiedztwem zabudowy  istniejącej – ustalenie typu zabudowy nie obowiązuje, chyba że także dla tych fragmentów został ustalony obowiązujący typ zabudowy,

10)  dach stromy – dach, który spełnia równocześnie następujące warunki:

a) połaci dachowe są nachylone do poziomu pod kątem większym niż 300 , w przypadku górnej połaci dachu mansardowego – pod kątem większym niż 100 ,

b) powierzchnia lukarn przykrytych połaciami o mniejszym nachyleniu nie przekracza połowy całej powierzchni przykrytej dachem.

11) ogólnomiejski system terenów aktywnych biologicznie (OSTAB)  ciągła struktura przestrzenna wiążąca ze sobą najbardziej wartościowe, różnorodne tereny zieleni i fragmenty terenów otwartych (w tym wód powierzchniowych) oraz wybrane tereny zainwestowania miejskiego o ograniczonej zabudowie, a także zapewniająca ich powiązanie z odpowiednimi terenami pozamiejskimi. OSTAB składa się z podstawowych elementów strukturalnych i ciągów łączących, które zapewniają zachowanie w jego obrębie ekologicznych reguł ciągłości w czasie i przestrzeni oraz różnorodności biologicznej.

12) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy  linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz – określonych w ustaleniach planu – budowli; linia nie dotyczy: balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, podokienników, zadaszeń nad wejściami, ryzalitów, przedsionków, schodów zewnętrznych, pochylni, tarasów, części podziemnych obiektów budowlanych, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej.

13) makroniwelacja – zmiana naturalnej rzeźby i nachylenia stoku ( wykop, nasyp, wyrównanie powierzchni) o wysokość względną większą niż 1 m. Nie uważa się za makroniwelację wkopanie w stok jednej kondygnacji pojedynczego budynku wolnostojącego lub jednej kondygnacji sekcji budynku w zabudowie ciągłej lub bliźniaczej.

§ 3

Oznaczenia literowe lub literowo – cyfrowe  dotyczące przeznaczenia terenów użyte w niniejszym planie:

MN21 tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej: domy wolno stojące jedno- lub dwumieszkaniowe na jednej działce

M22 tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej  domy mieszkalne do 4 mieszkań dostępnych z jednej klatki schodowej

M23 tereny zabudowy mieszkaniowej  wszystkie formy

MW24 tereny zabudowy mieszkaniowej intensywnej   domy mieszkalne powyżej 4 mieszkań dostępnych z jednej klatki schodowej

W terenach mieszkaniowych MN21, M22, M23 i MW24 dopuszcza się:

1) usługi spełniające równocześnie poniższe warunki:

  - brak kolizji z funkcją mieszkaniową,

  - mieszczące się w lokalach użytkowych do 100 m2 powierzchni użytkowej,

  - dysponujących odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym z najwyżej jednym mieszkaniem.

2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcją mieszkaniową, np.: schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, dom zakonny, dom dziecka, z wyłączeniem obiektów hotelarskich.

U33 tereny zabudowy usługowej komercyjne i publiczne, z wyłączeniem:

- rzemiosła produkcyjnego,

- stacji paliw,

- warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych,

- stacji obsługi samochodów ciężarowych i autobusów,

Dopuszcza się:

- parkingi i garaże dla samochodów osobowych,

- salony samochodowe (z serwisem),

- małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni,

- budynki zamieszkania zbiorowego,

- mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

U34 tereny zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą zawierająca tereny zabudowy usługowej U33 i  na co najmniej 70% powierzchni działki  tereny zieleni urządzonej ZP.

M/U31 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierające wybrane tereny mieszkaniowe: MN21, M22 lub M23 i usługowe U33. W planie można ustalić proporcję miedzy funkcją mieszkaniową a usługową.

M/U32 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierające tereny mieszkaniowe MW24 i usługowe U33. W planie można ustalić proporcję miedzy funkcją mieszkaniową a usługową.

ZP tereny zieleni urządzonej, takie jak: parki, ogrody, zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, zieleńce, arboreta, alpinaria, grodziska, kurhany, zabytkowe fortyfikacje

ZP62 tereny zieleni urządzonej  tereny miejskiej zieleni urządzonej dostępne dla publiczności, np.: parki, zieleńce, ogrody zabytkowe i tematyczne, w których co najmniej 80% powierzchni zagospodarowuje się jako powierzchnię biologicznie czynną. Dopuszcza się:

- budynki obsługujące użytkowników, np.: gastronomia, szalety, wypożyczalnie sprzętu turystycznego, pod warunkiem ustalenia w planie ich szczegółowej lokalizacji i zasad kształtowania zabudowy,

- obiekty obsługujące użytkowników nie wymagające pozwolenia na budowę.

KD80 tereny ulic dojazdowych

KD81 tereny ulic lokalnych

KD82 tereny ulic zbiorczych

KDW tereny dróg wewnętrznych

Na ww. terenach transportu drogowego dopuszcza się obiekty stanowiące tradycyjne wyposażenie ulic, np.: kioski z prasą, punkty sprzedaży biletów, budki telefoniczne, wiaty przystankowe, nośniki reklamowe, w tym również na lokalizacjach tymczasowych.

D odprowadzenie wód opadowych i melioracje i urządzenia ochrony przeciwpowodziowej, np.: zbiorniki retencyjne przeciwpowodziowe, wały i inne urządzenia przeciwpowodziowe, przepompownie melioracyjne, przepompownie deszczowe

W wodociągi, np.: ujęcia wody, zbiorniki wodociągowe, pompownie wodociągowe

§ 4

Wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 5

  - Ustala się wskaźniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na           miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

| Lp. | ## Rodzaj funkcji | # Podstawa odniesienia | Wskaźniki miejsc postojowych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Obszary ekstensywnej zabudowy miejskiej | Uwagi |
|  |  |  | Strefa nieograniczonego parkowania |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Budynki mieszkalne jednorodzinne | 1 mieszkanie | MIN 2 |  |
| 2. | Budynki mieszkalne wielorodzinne | 1 mieszkanie | MIN 1,2 |  |
| 3. | Domy studenckie, hotele pracownicze | 10 łóżek | MIN 2,3 |  |
| 4. | Hotele, pensjonaty | 10 łóżek | MIN 6 |  |
| 5. | Motele | 1 pokój | 1,2 |  |
| 6. | Domy dziennego i stałego pobytu dla osób starszych | 15 łóżek | MIN 1,3 |  |
| 7. | Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży do 2000 m2, domy towarowe wielokondygnacyjne | 1000 m2 pow. sprzedaży | MIN 25 |  |
| 8. | Restauracje, kawiarnie, bary | 100 miejsc konsumpc. | MIN 24 |  |
| 9. | Biura, urzędy, poczty, banki | 1000 m2 pow. użytkowej | MIN 30 |  |
| 10. | Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie | 1000 m2 pow. użytkowej | MIN 30 |  |
| 11. | Kościoły, kaplice | 1000 m2 pow. użytkowej | MIN 12 |  |
| 12. | Domy parafialne, domy kultury | 1000 m2 pow. użytkowej | MIN 8 |  |
| 13. | Kina, teatry | 100 miejsc siedzących | MIN 22 |  |
| 14. | Hale widowiskowe i widowiskowo-sportowe, stadiony | 100 miejsc siedzących | MIN 16 + 0,3 m.p. dla autokaru |  |
| 15. | Obiekty muzealne i wystawowe | 1000 m2 pow. użytkowej | MIN 20 +0,3 m.p. dla autokaru |  |
| 16. | Szkoły podstawowe i gimnazja | 1 pomieszczenie do nauczania | MIN 1,5 |  |
| 17. | Szkoły średnie | 1 pomieszczenie do nauczania | MIN 1,5 |  |
| 18. | Szkoły wyższe, obiekty dydaktyczne | 10 studentów | MIN 1,5 |  |
| 19. | Przedszkola, świetlice | 1 oddział | MIN 3 |  |
| 20. | Place składowe, hurtownie, magazyny | 1000 m2 pow. składowej | MIN 4,5 | Nie prowadzące handlu detalicznego |
| 21. | Rzemiosło usługowe | 100 m2 pow. użytkowej | MIN 3 |  |
| 22. | Baseny pływackie, siłownia, inne małe obiekty sportu i rekreacji | 1000 m2 pow. użytkowej | MIN 10 |  |
| 23. | Kąpieliska | 100 m2 terenu zagospodarowa - nego | MIN 2 |  |
| 24. | Korty tenisowe (bez miejsc dla widzów) | 1 kort | MIN 2 |  |

  - Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powyższe wskaźniki stosuje się odpowiednio.

§ 6

- Ustala się podział obszaru objętego planem na 73 tereny oznaczone symbolami trzycyfrowymi od 001 do 073.

- Ustalenia szczegółowe  planu są następujące:

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. NUMER 001 					                                       2. POWIERZCHNIA  3,51 ha

3. PRZEZNACZENIE

| D | zbiornik retencyjny przeciwpowodziowy „Nr 2” na Potoku Oruńskim, fragment Potoku Oruńskiego |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

nie ustala się

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

1) ciąg pieszy wokół zbiornika retencyjnego „Nr 2” na Potoku Oruńskim oraz wzdłuż Potoku Oruńskiego, 2) stosuje się zasady o których mowa w pkt 7, 11,12

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy – nie dotyczy, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie dotyczy, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 90% powierzchni działki, 4) intensywność zabudowy - nie dotyczy, 5) wysokość zabudowy - nie dotyczy, 6) formy zabudowy – nie dotyczy, 7) kształt dachu – nie dotyczy

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

- dostępność drogowa – od ulicy Świętokrzyskiej (poza granicami planu), od ulicy Bergiela (049-KD80) poprzez teren 004-MW24, a także spoza granic planu, - parkingi – wyklucza się, - zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, - odprowadzenie ścieków - nie dotyczy, - odprowadzenie wód opadowych - odprowadzenie powierzchniowe, - zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, - zaopatrzenie w gaz - nie dotyczy, - zaopatrzenie w ciepło – nie dotyczy, - gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, - planowane urządzenia i sieci magistralne - nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

1) teren objęty ogólnomiejskim systemem terenów aktywnych biologicznie (OSTAB), 2) zachowanie otwartego koryta Potoku Oruńskiego, 3) zastosowanie materiałów naturalnych do umacniania brzegu Potoku Oruńskiego

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1) mała architektura – dopuszcza się, 2) nośniki reklamowe – zakaz lokalizacji, 3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zakaz lokalizacji, 4) urządzenia techniczne – dopuszcza się, 5) zieleń – dopuszcza się

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

dopuszcza się możliwość dojazdu do terenu 003-ZP62

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zagospodarowanie terenu integralnie związane z zagospodarowaniem terenu sąsiadującego poza południowo - zachodnią granicą planu, 2) zalecana lokalizacja ciągu pieszego ustalonego w pkt 6.1, jak na rysunku planu

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. NUMER 002 					                                       2. POWIERZCHNIA  1,89 ha

3. PRZEZNACZENIE

| U34 | teren zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą - usługi sportu, rekreacji, kultury, gastronomii |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

nie ustala się

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

stosuje się zasady o których mowa w pkt 7, 11

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy – zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 10%, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 70% powierzchni działki, 4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,2, 5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m, 6) formy zabudowy – dowolne, 7) kształt dachu – dowolny

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa – od ulicy 050-KDW oraz od ulic: 051-KDW i 052-KDW (ulica Dulina) poprzez teren 006-MN21, 2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 5) odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej, 6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej, 8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 9) gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10) planowane urządzenia i sieci magistralne - nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

1) teren objęty ogólnomiejskim systemem terenów aktywnych biologicznie (OSTAB), 2) w przypadku lokalizacji parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych, 3) lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

dopuszcza się możliwość dojazdu do terenu 003-ZP62

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, 2) istniejący grawitacyjny kanał sanitarny o średnicy 0,5m zaleca się pas wolny od zabudowy o szerokości 4,0m od skrajni kanału oraz umożliwienie dojazdu dla celów eksploatacyjnych o szerokości 3,0m

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. NUMER 003 					                                         2. POWIERZCHNIA 0,62 ha

3. PRZEZNACZENIE

| ZP62 | teren zieleni urządzonej, fragment potoku Oruńskiego |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

budynki obsługujące użytkowników

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

1) ciąg pieszy wzdłuż potoku Oruńskiego, 2) stosuje się zasady o których mowa w pkt 7, 11, 12

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy – nie dotyczy, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie dotyczy, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 90% powierzchni działki, 4) intensywność zabudowy - nie dotyczy, 5) wysokość zabudowy – nie dotyczy, 6) formy zabudowy – nie dotyczy, 7) kształt dachu – nie dotyczy

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa – poprzez tereny: 001-D i 002-U34 oraz spoza granic planu, 2) parkingi – wyklucza się, 3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 4) odprowadzenie ścieków - nie dotyczy, 5) odprowadzenie wód opadowych - odprowadzenie powierzchniowe, 6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz - nie dotyczy, 8) zaopatrzenie w ciepło – nie dotyczy, 9) gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10) planowane urządzenia i sieci magistralne – nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

1) teren objęty ogólnomiejskim systemem terenów aktywnych biologicznie (OSTAB), 2) zachowanie otwartego koryta Potoku Oruńskiego, 3) zastosowanie materiałów naturalnych do umacniania brzegu Potoku Oruńskiego

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1) mała architektura – dopuszcza się, 2) nośniki reklamowe – zakaz lokalizacji, 3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zakaz lokalizacji, 4) urządzenia techniczne – dopuszcza się, 5) zieleń – dopuszcza się

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

nie dotyczy

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zalecany przebieg ciągu pieszego ustalonego w pkt 6.1, jak na rysunku planu, 2) istniejący ciek naturalny - Potok Oruński - będący odbiornikiem wód opadowych; zaleca się umożliwienie dojazdu o szerokości 5,0m dla celów eksploatacyjnych, 3) w granicach terenu występują obszary aktywnych osuwisk oraz potencjalnych zagrożeń osuwaniem się mas ziemnych

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. NUMER 004 					                                         2. POWIERZCHNIA 5,61 ha

3. PRZEZNACZENIE

| MW24 | teren zabudowy mieszkaniowej intensywnej |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

garaże boksowe wolnostojące lub w zespołach

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

1) ciąg pieszo - rowerowy łączący tereny 047-KD81 (ulica Porębskiego) i 001-D w środkowej części terenu, 2) stosuje się zasady o których mowa w pkt 7, 11

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 15m od linii rozgraniczającej ulicy Świętokrzyskiej (poza granicami planu), w odległości 6m od linii rozgraniczającej teren 049-KD80 (ulica Bergiela), w odległości od 5m do 6m od linii rozgraniczającej teren 052-KDW (ulica Dulina), w odległości 8m od linii rozgraniczającej teren 047-KD81 (ulica Porębskiego), a także wzdłuż ciągu pieszo - rowerowego ustalonego w pkt 6.1 w odległości 15m pomiędzy liniami, jak na rysunku planu, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 30%, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 40% powierzchni działki, 4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,8, dopuszcza się zwiększenie intensywności zabudowy o powierzchnię garaży włączonych w budynki mieszkalne, ale nie więcej niż o 0,2, 5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 18m (maksymalnie 5 kondygnacji nadziemnych), 6) formy zabudowy – dowolne, 7) kształt dachu – dowolny

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa – od ulic: Bergiela (049-KD80), Porębskiego (047-KD81) i Dulina (052-KDW), 2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji: a) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - minimum 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, b) dla usług - zgodnie z § 5 3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 5) odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej, 6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej, 8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 9) gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10) planowane urządzenia i sieci magistralne – nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

1) w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych 2) ciąg łączący OSTAB w formie szpaleru drzew lub zakrzewień wzdłuż ciągu pieszo - rowerowego ustalonego w pkt 6.1 połączony z ciągiem łączącym OSTAB oraz z OSTAB ustalonymi w terenie 019-M/U32

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

dopuszcza się możliwość dojazdu do terenu 001-D od strony ulicy Bergiela (049-KD80)

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zalecany przebieg ciągu pieszo - rowerowego ustalonego w pkt 6.1, jak na rysunku planu, 2) zalecany ciąg pieszy pomiędzy terenami 049-KD80 (ulica Bergiela) a 001-D w południowo – wschodniej części terenu, jak na rysunku planu, 3) zalecany przebieg ciągu łączącego OSTAB ustalonego w pkt 11.2, jak na rysunku planu, 4) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 5) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, 6) w granicach terenu występują obszary aktywnych osuwisk oraz potencjalnych zagrożeń osuwaniem się mas ziemnych, 7) istniejący grawitacyjny kanał sanitarny o średnicy 0,5 m zaleca się pas wolny od zabudowy o szerokości 4,0 m od skrajni kanału oraz umożliwienie dojazdu dla celów eksploatacyjnych o szerokości 3,0 m 8) istniejący grawitacyjny kanał deszczowy o średnicy 0,5 m zaleca się pas wolny od zabudowy o szerokości 4,0 m od skrajni kanału oraz umożliwienie dojazdu dla celów eksploatacyjnych o szerokości 3,0 m 9) istniejący ciepłociąg 2x170 mm – zaleca się umożliwienie dojazdu dla celów eksploatacyjnych o szerokości 3,0 m

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. NUMER 005 					                                         2. POWIERZCHNIA 0,51 ha

3. PRZEZNACZENIE

| MN21 | teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

nie ustala się

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

1) ciąg pieszy łączący tereny 052-KDW (ulica Dulina) i 001-D wzdłuż granicy z terenem 004-MW24, 2) stosuje się zasady o których mowa w pkt 7, 11

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 12m od linii rozgraniczającej teren 004-MW24, w odległości 6m od linii rozgraniczającej tereny: 052-KDW (ulica Dulina) oraz 050-KDW, jak na rysunku planu, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 30%, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 50% powierzchni działki, 4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,5, 5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m, 6) formy zabudowy – dowolne, 7) kształt dachu – dowolny

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa – od ulic: 050-KDW oraz Dulina (052-KDW), 2) parkingi - do realizacji na terenie działki, zgodnie z § 5, 3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 5) odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej, 6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej, 8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 9) gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10) planowane urządzenia i sieci magistralne – nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

stosuje się zasady ogólne

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zalecany przebieg ciągu pieszego ustalonego w pkt 6.1, jak na rysunku planu, 2) zalecany podział na działki budowlane, jak na rysunku planu, 3) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, 4) w granicach terenu występują obszary potencjalnych zagrożeń osuwaniem się mas ziemnych, 5) istniejący grawitacyjny kanał deszczowy o średnicy 0,4m zaleca się pas wolny od zabudowy o szerokości 4,0m od skrajni kanału oraz umożliwienie dojazdu dla celów eksploatacyjnych o szerokości 3,0m

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. NUMER 006 					                                         2. POWIERZCHNIA 1,53 ha

3. PRZEZNACZENIE

| MN21 | teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

nie ustala się

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

1) ciąg pieszo - rowerowy łączący tereny 052-KDW (ulica Dulina) i 002-U34 w środkowej części terenu, 2) stosuje się zasady o których mowa w pkt 7, 11

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6m od linii rozgraniczającej tereny: 050-KDW, 051-KDW oraz 052-KDW (ulica Dulina), a także wzdłuż ciągu pieszo - rowerowego ustalonego w pkt 6.1 w odległości 18m pomiędzy liniami, jak na rysunku planu, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 30%, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 50% powierzchni działki, 4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,5, 5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m, 6) formy zabudowy – dowolne, 7) kształt dachu – dowolny

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa – od ulic: Dulina (052-KDW), 050-KDW oraz 051-KDW, 2) parkingi - do realizacji na terenie działki, zgodnie z § 5, 3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 5) odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej, 6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej, 8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 9) gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10) planowane urządzenia i sieci magistralne – nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

stosuje się zasady ogólne

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

dopuszcza się możliwość dojazdu do terenu 002-U34 i 003-ZP62 od strony ulic Dulina (052-KDW) oraz 051-KDW

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zalecany przebieg ciągu pieszo – rowerowego ustalonego w pkt 6.1, jak na rysunku planu, 2) zalecany podział na działki budowlane, jak na rysunku planu, 3) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, 4) w granicach terenu występują obszary potencjalnych zagrożeń osuwaniem się mas ziemnych

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. NUMER 007 					                                         2. POWIERZCHNIA 2,71 ha

3. PRZEZNACZENIE

| MN21 | teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

nie ustala się

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

1) ciąg pieszo rowerowy łączący tereny: 052-KDW (ulica Dulina) i 008-MW24 w środkowej części terenu, 2) stosuje się zasady o których mowa w pkt 7, 11

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6m od linii rozgraniczającej tereny: 052-KDW (ulica Dulina), 053-KDW (ulica Borowskiego), 054-KDW (ulica Zwierkowskiego) oraz 055-KDW (ulica Kłoczkowskiego), a także wzdłuż ciągu pieszo rowerowego ustalonego w pkt 6.1 w odległości 18m pomiędzy liniami, jak na rysunku planu, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 30%, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: – 50% powierzchni działki, 4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,5, 5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m, 6) formy zabudowy – dowolne, 7) kształt dachu – dowolny

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa – od ulic: Dulina (052-KDW), Borowskiego (053-KDW), Zwierkowskiego (054-KDW), Kłoczkowskiego (055-KDW), 2) parkingi - do realizacji na terenie działki, zgodnie z § 5, 3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 5) odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej, 6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej, 8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 9) gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10) planowane urządzenia i sieci magistralne – nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

stosuje się zasady ogólne

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zalecany przebieg ciągu pieszo - rowerowego ustalonego w pkt 6.1, jak na rysunku planu, 2) zalecany podział na działki budowlane, jak na rysunku planu, 3) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, 4) w granicach terenu występują obszary potencjalnych zagrożeń osuwaniem się mas ziemnych

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. NUMER 008 					                                         2. POWIERZCHNIA 2,22 ha

3. PRZEZNACZENIE

| MW24 | teren zabudowy mieszkaniowej intensywnej |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

garaże boksowe wolnostojące lub w zespołach

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

1) ciąg pieszo - rowerowy łączący tereny: 007-MN21 i 047-KD81 (ulica Porębskiego) w środkowej części terenu, 2) stosuje się zasady o których mowa w pkt 7, 11

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6m od linii rozgraniczającej tereny: 052-KDW (ulica Dulina), 055-KDW (ulica Kłoczkowskiego) oraz w odległości 8m od linii rozgraniczającej teren 047-KD81 (ulica Porębskiego), a także wzdłuż ciągu pieszo - rowerowego ustalonego w pkt 6.1 w odległości 18m pomiędzy liniami, jak na rysunku planu, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 30%, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 40% powierzchni działki, 4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,8, dopuszcza się zwiększenie intensywności zabudowy o powierzchnię garaży włączonych w budynki mieszkalne, ale nie więcej niż o 0,2, 5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 18m (maksymalnie 5 kondygnacji nadziemnych), 6) formy zabudowy – dowolne, 7) kształt dachu – dowolny

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa – od ulic: Porębskiego (teren 047-KD81), Dulina (052-KDW), Borowskiego (teren 053-KDW) oraz Kłoczkowskiego (teren 055-KDW), 2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji: a) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - minimum 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, b) dla usług - zgodnie z § 5 3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 5) odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej, 6) zaopatrzenie w energię elektryczną- z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej, 8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 9) gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10) planowane urządzenia i sieci magistralne – nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zalecany przebieg ciągu pieszo – rowerowego ustalonego w pkt 6.1, jak na rysunku planu, 2) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 3) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. NUMER 009 					                                         2. POWIERZCHNIA 2,05 ha

3. PRZEZNACZENIE

| M/U32 | teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierający tereny mieszkaniowe MW24 i usługowe U33; usługi maksymalnie 20% powierzchni użytkowej |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

1) szpitale i domy opieki społecznej, 2) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², 3) garaże boksowe wolnostojące lub w zespołach

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

1) oś widokowa stanowiąca przedłużenie osi widokowej ustalonej wzdłuż ulicy Porębskiego (047-KD81), jak na rysunku planu 2) dominanta kompozycyjna na zamknięciu osi widokowej ustalonej w pkt 6.1, 3) stosuje się zasady o których mowa w pkt 7, 11

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości od 6m do 53m od linii rozgraniczającej teren 055-KDW (ulica Kłoczkowskiego) oraz w odległości 8m od linii rozgraniczającej teren 047-KD81 (ulica Porębskiego), jak na rysunku planu, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 30%, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 40% powierzchni działki, 4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,8, dopuszcza się zwiększenie intensywności zabudowy o powierzchnię garaży włączonych w budynki mieszkalne, ale nie więcej niż o 0,2, 5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 18m (maksymalnie 5 kondygnacji nadziemnych), 6) formy zabudowy – dowolne, 7) kształt dachu – dowolny

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa – od ulic: Porębskiego (teren 047-KD81) oraz Kłoczkowskiego (teren 055-KDW) 2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji: a) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - minimum 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, b) dla usług - zgodnie z § 5 3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 5) odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej, 6) zaopatrzenie w energię elektryczną- z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej, 8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 9) gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10) planowane urządzenia i sieci magistralne – nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

1) przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 2) po zapewnieniu wymaganego poziomu hałasu dopuszcza się lokalizację budynków związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, 3) w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

lokalizacja usług w parterach budynków

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zalecana lokalizacja dominanty kompozycyjnej ustalonej w pkt 6.2, 2) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 3) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. NUMER 010 					                                         2. POWIERZCHNIA 1,22 ha

3. PRZEZNACZENIE

| M22 | teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

dla zabudowy wielorodzinnej garaże boksowe wolnostojące lub w zespołach

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

stosuje się zasady o których mowa w pkt 7, 11

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6m od linii rozgraniczającej tereny: 052-KDW (ulica Dulina), 055-KDW (ulica Kłoczkowskiego) oraz w odległości 8m od linii rozgraniczającej teren 047-KD81 (ulica Porębskiego), jak na rysunku planu, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 30%, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 50% powierzchni działki, 4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,8, dopuszcza się zwiększenie intensywności zabudowy o powierzchnię garaży włączonych w budynki mieszkalne, ale nie więcej niż o 0,2, 5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m, 6) formy zabudowy – dowolne, 7) kształt dachu – dowolny

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa – od ulic: Dulina (teren 052-KDW), Kłoczkowskiego (055-KDW) oraz Porębskiego (047-KD81), 2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 5) odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej, 6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej, 8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 9) gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10) planowane urządzenia i sieci magistralne – nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 2) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, 3) w granicach terenu występują obszary potencjalnych zagrożeń osuwaniem się mas ziemnych

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. NUMER 011 					                                         2. POWIERZCHNIA 3,78 ha

3. PRZEZNACZENIE

| MW24 | teren zabudowy mieszkaniowej intensywnej |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

garaże boksowe wolnostojące lub w zespołach

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

1) ciąg pieszo – rowerowy łączący ulicę Porębskiego (047-KD81) i ulicę Świrskiego (047-KD81) wzdłuż południowo – wschodniej granicy terenu, 2) ciąg pieszy łączący ciąg pieszo – rowerowy ustalony w pkt 6.1 i teren 047-KD81 (ulica Porębskiego) w środkowej części terenu, 3) oś widokowa w kierunku Dworu Zakoniczyn zlokalizowanego w terenie 016-M/U31, jak na rysunku planu, 4) stosuje się zasady o których mowa w pkt 7, 11

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości od 8m do 22m od linii rozgraniczającej teren 047-KD81 (ulice: Porębskiego i Świrskiego), w odległości 14m od południowo – wschodniej granicy z terenami: 012-M/U32, 013-U51, 014-M/U32, a także wzdłuż ciągu pieszego ustalonego w pkt 6.2 w odległości od 14m do 45m pomiędzy liniami, jak na rysunku planu, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 30%, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 40% powierzchni działki, 4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,8, dopuszcza się zwiększenie intensywności zabudowy o powierzchnię garaży włączonych w budynki mieszkalne, ale nie więcej niż o 0,2, 5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 18m (maksymalnie 5 kondygnacji nadziemnych), 6) formy zabudowy – dowolne, 7) kształt dachu – dowolny

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa – od ulicy Porębskiego i Świrskiego (teren 047-KD81), 2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji: a) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - minimum 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, b) dla usług - zgodnie z § 5 3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 5) odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej, 6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej, 8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 9) gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10) planowane urządzenia i sieci magistralne – nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zalecany przebieg ciągu pieszo – rowerowego ustalonego w pkt 6.1, jak na rysunku planu, 2) zalecany przebieg ciągu pieszego ustalonego w pkt 6.2, jak na rysunku planu, 3) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 4) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, 5) w granicach terenu występują obszary potencjalnych zagrożeń osuwaniem się mas ziemnych

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. NUMER 012 					                                         2. POWIERZCHNIA 1,59 ha

3. PRZEZNACZENIE

| M/U32 | teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierający tereny mieszkaniowe MW24 i usługowe U33; usługi maksymalnie 20% powierzchni użytkowej |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

1) szpitale i domy opieki społecznej, 2) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², 3) garaże boksowe wolnostojące lub w zespołach

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

stosuje się zasady o których mowa w pkt 7, 11

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6m od linii rozgraniczającej teren 056-KDW (ulica Dulina) oraz w odległości od 8m do 22m od linii rozgraniczającej teren 047-KD81 (ulica Porębskiego), jak na rysunku planu, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 30%, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 40% powierzchni działki, 4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,8, dopuszcza się zwiększenie intensywności zabudowy o powierzchnię garaży włączonych w budynki mieszkalne, ale nie więcej niż o 0,2, 5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 18m (maksymalnie 5 kondygnacji nadziemnych), 6) formy zabudowy – dowolne, 7) kształt dachu – dowolny

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa – od ulic: Porębskiego (teren 047-KD81) oraz Dulina (teren 056-KDW) 2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji: a) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - minimum 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, b) dla usług - zgodnie z § 5 3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 5) odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej, 6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej, 8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 9) gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10) planowane urządzenia i sieci magistralne – nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

1) przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 2) po zapewnieniu wymaganego poziomu hałasu dopuszcza się lokalizację budynków związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, 3) w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

lokalizacja usług w parterach budynków

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zalecana lokalizacja frontów usługowych wzdłuż ulic Porębskiego (047-KD81) oraz Dulina (056-KDW), jak na rysunku planu, 2) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 3) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, 4) w granicach terenu występują obszary potencjalnych zagrożeń osuwaniem się mas ziemnych

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. NUMER 013 					                                         2. POWIERZCHNIA 0,42 ha

3. PRZEZNACZENIE

| U33 | teren zabudowy usługowej – przedszkole |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

wszystkie pozostałe funkcje poza wymienionymi w punkcie 3

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

stosuje się zasady o których mowa w pkt 7, 11

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy - zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 30%, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 50% powierzchni działki, 4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,3, 5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 9m, 6) formy zabudowy – dowolne, 7) kształt dachu – dowolny

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa – od ulicy 057-KDW, 2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 5) odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej, 6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej, 8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 9) gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10) planowane urządzenia i sieci magistralne – nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dopuszcza się zagospodarowanie tymczasowe na cele zieleni urządzonej do czasu zagospodarowania zgodnego z planem

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 2) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. NUMER 014 					                                         2. POWIERZCHNIA 0,60 ha

3. PRZEZNACZENIE

| M/U32 | teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierający tereny mieszkaniowe MW24 i usługowe U33; usługi maksymalnie 20% powierzchni użytkowej |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

1) szpitale i domy opieki społecznej, 2) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², 3) garaże boksowe wolnostojące lub w zespołach

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

1) dominanta kompozycyjna we wschodniej części terenu, 2) stosuje się zasady o których mowa w pkt 7, 11

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6m od linii rozgraniczającej teren 056-KDW (ulica Dulina) oraz w odległości 8m od linii rozgraniczającej teren 047-KD81 (ulica Świrskiego), jak na rysunku planu, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 30%, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 40% powierzchni działki, 4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,8, dopuszcza się zwiększenie intensywności zabudowy o powierzchnię garaży włączonych w budynki mieszkalne, ale nie więcej niż o 0,2, 5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 18m (maksymalnie 5 kondygnacji nadziemnych), 6) formy zabudowy – dowolne, 7) kształt dachu – dowolny

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa – od ulic: Świrskiego (teren 047-KD81) oraz Dulina (teren 056-KDW) 2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji: a) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - minimum 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, b) dla usług - zgodnie z § 5 3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 5) odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej, 6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej, 8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 9) gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10) planowane urządzenia i sieci magistralne – nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

1) przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 2) po zapewnieniu wymaganego poziomu hałasu dopuszcza się lokalizację budynków związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, 3) w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

lokalizacja usług w parterach budynków

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zalecana lokalizacja frontów usługowych wzdłuż ulic Świrskiego (047-KD81) oraz Dulina (056-KDW), jak na rysunku planu, 2) zalecana lokalizacja dominanty kompozycyjnej ustalonej w pkt 6.1, 3) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 4) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, 5) w granicach terenu występują obszary potencjalnych zagrożeń osuwaniem się mas ziemnych

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. NUMER 015 					                                         2. POWIERZCHNIA 0,27 ha

3. PRZEZNACZENIE

| ZP62 | teren zieleni urządzonej |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

budynki obsługujące użytkowników

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

1) ciąg pieszo – rowerowy pomiędzy ulicą Świrskiego (047-KD81) a ciągiem pieszo – rowerowym wzdłuż historycznego traktu (ulica Wieżycka), 2) ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż historycznego traktu (ulica Wieżycka), jak na rysunku planu, 3) stosuje się zasady o których mowa w pkt 7, 11, 12

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy – nie dotyczy, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie dotyczy, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 80% powierzchni działki, 4) intensywność zabudowy - nie dotyczy, 5) wysokość zabudowy – nie dotyczy, 6) formy zabudowy – nie dotyczy, 7) kształt dachu – nie dotyczy

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa – od ulicy Świrskiego (047-KD81) oraz spoza granic planu, 2) parkingi – wyklucza się, 3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 4) odprowadzenie ścieków - nie dotyczy, 5) odprowadzenie wód opadowych - odprowadzenie powierzchniowe, 6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej 7) zaopatrzenie w gaz - nie dotyczy, 8) zaopatrzenie w ciepło – nie dotyczy, 9) gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10) planowane urządzenia i sieci magistralne – nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

1) strefy ochrony dóbr kultury - teren częściowo objęty strefą ochrony konserwatorskiej, jak na rysunku planu, 2) zasady kształtowania struktury przestrzennej - w strefie ochrony konserwatorskiej zachowanie istniejącego ukształtowania terenu, 3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – maksymalne zachowanie drzewostanu

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

1) teren objęty ogólnomiejskim systemem terenów aktywnych biologicznie (OSTAB), 2) zastosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych lub przepuszczalnych do utwardzenia ciągów pieszo-rowerowych

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1) mała architektura – dopuszcza się, 2) nośniki reklamowe – zakaz lokalizacji, 3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zakaz lokalizacji, 4) urządzenia techniczne – dopuszcza się, 5) zieleń – dopuszcza się

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

Teren częściowo objęty granicami obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, jak na rysunku planu: 1) planowane działania: - realizacja nowego zagospodarowania rekreacyjnego, - wprowadzenie małej architektury i oświetlenia, - nasadzenia drzew i krzewów, - poprawa stanu zieleni istniejącej 2) oczekiwane rezultaty: - poprawa wizerunku terenu, - poprawa parametrów użytkowych i estetycznych terenu, c) nasycenie terenu zielenią

15. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

zalecany przebieg ciągu pieszo - rowerowego ustalonego w pkt 6.1, jak na rysunku planu

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. NUMER 016 					                                         2. POWIERZCHNIA 3,34 ha

3. PRZEZNACZENIE

| U34 | teren zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², 2) garaże boksowe wolnostojące lub w zespołach, 3) salony samochodowe (z serwisem), 4) małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

funkcja mieszkaniowa w budynku Dworu Zakoniczyn

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

1) ciąg pieszo – rowerowy pomiędzy terenem 015-ZP62 a terenem 059-KD80 (odcinek ulicy Wieżyckiej), jak na rysunku planu, 2) osie widokowe w kierunku Dworu Zakoniczyn, jak na rysunku planu, 3) stosuje się zasady o których mowa w pkt 7, 11,

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy – maksymalne nieprzekraczalne w odległości 26m od linii rozgraniczającej teren 017-MW24, w odległości od 7m do 21m od linii rozgraniczającej teren 018-M/U32 oraz w odległości od 8m do 18m od linii rozgraniczającej teren 059-KD80 (ulica Wieżycka), jak na rysunku planu, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 3%, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 70% powierzchni działki, 4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,1, 5) wysokość zabudowy – a) dla Dworu Zakoniczyn: minimalna: nie ustala się, maksymalna: 8m, b) dla pozostałej zabudowy: minimalna: nie ustala się, maksymalna: 6m, 6) formy zabudowy – wolnostojące, 7) kształt dachu – stromy z wykluczeniem mansardowego, 8) dopuszcza się zabudowę maksymalnie 25% powierzchni terenu ustalonego w pkt 7.1, 9) zasady i warunki podziału terenów – zachowanie istniejących podziałów na działki budowlane

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa – od ulic: Świrskiego (047-KD81), Wieżyckiej (059-KD80) oraz poprzez jeden zjazd z ul. Unruga (046-KD82), 2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 4) odprowadzenie ścieków -do kanalizacji sanitarnej, 5) odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej, 6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej, 8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 9) gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10) planowane urządzenia i sieci magistralne – nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

1) strefy ochrony dóbr kultury – teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej, 2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: a) zakaz lokalizacji nośników reklamowych, b) zachowanie istniejącego ukształtowania terenu za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 10.3b oraz obszarów: pod ewentualną lokalizację garaży podziemnych, a także wyznaczonych maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, c) ogrodzenia dopuszczalne wyłącznie ażurowe, metalowe, d) sytuowanie miejsc postojowych od strony ulicy Wieżyckiej (059-KD80) w południowo – wschodniej części terenu, 3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: a) obiekt o wartościach kulturowych (Dwór Zakoniczyn) zaznaczony na rysunku planu - ochronie podlega charakter budynku i jego detal architektoniczny, b) dopuszcza się rozbudowę budynku o wartościach kulturowych (Dwór Zakoniczyn) od strony północno – wschodniej oraz północno – zachodniej o elementy, takie jak: werandy, wiatrołapy, ganki, tarasy, uzupełniające funkcje mieszkaniowe lub usługowe, c) zakaz umieszczenia reklam na obiekcie o wartościach kulturowych (Dwór Zakoniczyn), d) zachowanie historycznej kompozycji parku z układem alei, stawem i ciekiem wodnym, e) dopuszcza się małą architekturę parkową

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

1) teren objęty ogólnomiejskim systemem terenów aktywnych biologicznie (OSTAB), 2) zieleń do utrzymania i wprowadzenia, jak rysunku planu, 3) zastosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej lub przepuszczalnej do utwardzenia ciągu pieszo-rowerowego, 4) w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

Teren objęty granicami obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 1) planowane działania: - likwidacja istniejącego zainwestowania substandardowego, - umożliwienie wprowadzenia usług w istniejącej zabudowie, - wprowadzenie małej architektury i oświetlenia, - realizacja ażurowych ogrodzeń od strony ulic, - rewaloryzacja istniejącego obiektu o wartościach kulturowych, - nasadzenia drzew i krzewów, - modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej, - prowadzenie działań w zakresie rewitalizacji społecznej i gospodarczej 2) oczekiwane rezultaty: - poprawa wizerunku terenu, - poprawa parametrów użytkowych i estetycznych zabudowy, - poprawa stanu technicznego istniejącej substancji budowlanej, - uzyskanie nowego zainwestowania poprawiającego jakość życia na rewitalizowanym terenie, - nasycenie terenu zielenią, - wyeksponowanie wartości kulturowych istniejącej zabudowy, - rewitalizacja społeczna i gospodarcza terenu oraz propagowanie działań rewitalizacyjnych 3) parametry zabudowy ujęte zostały w pkt 7

15. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

1) zakaz realizacji nowej zabudowy usługowej z zastrzeżeniem pkt 10.3b, 2) dopuszcza się możliwość dojazdu do terenu 017-MW24 od strony ulicy Wieżyckiej (teren 059-KD80)

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zaleca się realizację garaży podziemnych, 2) w północno – zachodniej części terenu, poza obszarem zieleni do utrzymania i wprowadzenia, zaleca się lokalizację terenowych urządzeń sportowych, 3) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. NUMER 017 					                                         2. POWIERZCHNIA 2,44 ha

3. PRZEZNACZENIE

| MW24 | teren zabudowy mieszkaniowej intensywnej |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

garaże boksowe wolnostojące lub w zespołach

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

stosuje się zasady o których mowa w pkt 7, 11

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości od 8m do 40m od linii rozgraniczającej teren 047-KD81 (ulica Świrskiego), w odległości 6m od linii rozgraniczającej teren 059-KD80 (ulica Wieżycka) oraz w odległości 10m od linii rozgraniczającej teren 016-U34, jak na rysunku planu, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 35%, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 40% powierzchni działki, 4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 1,0, 5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m, 6) formy zabudowy – dowolne, 7) kształt dachu – stromy z wykluczeniem mansardowego

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa – od ulic: Świrskiego (0476-KD81), Wieżyckiej (059-KD80), a także poprzez teren 016-U34 od strony ulicy Wieżyckiej (059-KD80), 2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 5) odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej, 6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej, 8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 9) gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10) planowane urządzenia i sieci magistralne – nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

1) strefy ochrony dóbr kultury – teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej, 2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: a) nową zabudowę należy realizować w układzie ortogonalnym w nawiązaniu do osi widokowych ustalonych w terenie 016-M/U31, b) zakaz lokalizacji balkonów od strony ulicy Wieżyckiej (059-KD80) oraz od strony parku (016-U34), c) w elewacjach budynków należy stosować tradycyjne materiały budowlane np cegła, tynk, dachówka ceramiczna, drewno, żelazo kute, d) zakaz makroniwelacji, e) zakaz lokalizacji nośników reklamowych, f) ogrodzenia dopuszczalne wyłącznie ażurowe, metalowe 3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych - zachowanie istniejącego zbiornika wodnego

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

Teren objęty granicami obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: - planowane działania: - likwidacja istniejącego zainwestowania substandardowego, - wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej, - nasadzenia drzew i krzewów, - budowa infrastruktury technicznej 2) oczekiwane rezultaty: - poprawa wizerunku terenu, - uzyskanie nowego zainwestowania, - uporządkowanie przestrzeni półpublicznych oraz nasycenie terenu zielenią, - wyeksponowanie wartości kulturowych istniejącej w sąsiedztwie zabudowy 3) parametry zabudowy ujęte zostały w pkt 7

15. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 2) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, 3) teren dawnego folwarku, 4) istniejący grawitacyjny kolektor sanitarny „Morena” o średnicy 1,6x2,4m – zaleca się umożliwienie dojazdu dla celów eksploatacyjnych o szerokości 3,0m

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. NUMER 018 					                                         2. POWIERZCHNIA 2,61 ha

3. PRZEZNACZENIE

| M/U32 | teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierający tereny mieszkaniowe MW24 i usługowe U33 |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

1) szpitale i domy opieki społecznej, 2) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², 3) garaże boksowe wolnostojące lub w zespołach, 4) w strefie ochrony konserwatorskiej: a) salony samochodowe (z serwisem), b) małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

1) ciąg pieszy pomiędzy terenem 046-KD82 (ulica Unruga) a terenem 059-KD80 (ulica Wieżycka), 2) stosuje się zasady o których mowa w pkt 7, 11

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 8m od linii rozgraniczającej teren 047-KD81 (ulica Świrskiego) oraz w odległości 10m od linii rozgraniczającej teren 046-KD82 (ulica Unruga), jak na rysunku planu, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 30%, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 40% powierzchni działki, 4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,8, dopuszcza się zwiększenie intensywności zabudowy o powierzchnię garaży włączonych w budynki mieszkalne, ale nie więcej niż o 0,2, 5) wysokość zabudowy – a) w strefie ochrony konserwatorskiej: minimalna: nie ustala się, maksymalna: 7 m, b) na pozostałym terenie: - dla zabudowy sakralnej: minimalna: 5m, maksymalna: nie ustala się, - dla pozostałej zabudowy: minimalna: nie ustala się, maksymalna: 18m (maksymalnie 5 kondygnacji nadziemnych), 6) formy zabudowy – dowolne, 7) kształt dachu – a) w strefie ochrony konserwatorskiej: budynki nowoprojektowane w układzie kalenicowym wzdłuż ulicy Wieżyckiej, z dachem symetrycznym, dwuspadowym o nachyleniu połaci 40 - 450, b) na pozostałym terenie: dowolny

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa – od ulic: Świrskiego (teren 047-KD81), Wieżyckiej (059-KD80) oraz poprzez jeden zjazd z ul. Unruga (046-KD82), 2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 5) odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej, 6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej, 8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 9) gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10) planowane urządzenia i sieci magistralne – nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

1) strefy ochrony dóbr kultury – teren częściowo objęty strefą ochrony konserwatorskiej, jak na rysunku planu 2) zasady kształtowania struktury przestrzennej – w strefie ochrony konserwatorskiej: a) zakaz lokalizacji nośników reklamowych, b) zachowanie istniejącego ukształtowania terenu, c) ogrodzenia dopuszczalne wyłącznie ażurowe, metalowe, 3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych - w strefie ochrony konserwatorskiej zachowanie istniejącego drzewostanu

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

1) przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 2) po zapewnieniu wymaganego poziomu hałasu dopuszcza się lokalizację budynków związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, 3) w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych, 4) pas zieleni wysokiej o szerokości 10m od strony ulicy Unruga (teren 046-KD82)

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

Teren częściowo objęty granicami obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, jak na rysunku planu: 1) planowane działania: - wprowadzenie zabudowy mieszkaniowo – usługowej, - nasadzenia drzew i krzewów, - modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej, - prowadzenie działań w zakresie rewitalizacji społecznej i gospodarczej 2) oczekiwane rezultaty: - poprawa wizerunku terenu, - uzyskanie nowego zainwestowania, - wyposażenie terenu w usługi oraz uzyskanie nowego zainwestowania, - nasycenie terenu zielenią, - wyeksponowanie wartości kulturowych istniejącej w sąsiedztwie zabudowy, - rewitalizacja społeczna i gospodarcza terenu, - powstanie nowych miejsc pracy 3) parametry zabudowy ujęte zostały w pkt 7

15. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zalecany przebieg ciągu pieszego ustalonego w pkt 6.1, jak na rysunku planu, 2) zalecana lokalizacja założenia sakralnego, 3) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 4) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, 5) zaleca się pas zieleni wzdłuż granicy strefy ochrony konserwatorskiej po jej wschodniej stronie, 6) zaleca się lokalizację nośników reklamowych tylko wzdłuż linii rozgraniczającej teren 046-KD82 (ulica Unruga) 7) północno – wschodnia część terenu w obszarze potencjalnej uciążliwości komunikacyjnej od projektowanej ulicy zbiorczej Unruga (046-KD82), 8) istniejący grawitacyjny kolektor sanitarny „Morena” o średnicy 1,6x2,4m – zaleca się umożliwienie dojazdu dla celów eksploatacyjnych o szerokości 3,0 m, 9) w granicach terenu występują obszary aktywnych osuwisk oraz potencjalnych zagrożeń osuwaniem się mas ziemnych

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. NUMER 019 					                                         2. POWIERZCHNIA 7,12 ha

3. PRZEZNACZENIE

| M/U32 | teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierający tereny mieszkaniowe MW24 i usługowe U33; usługi maksymalnie 20% powierzchni użytkowej |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

1) szpitale i domy opieki społecznej, 2) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², 3) garaże boksowe wolnostojące lub w zespołach

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

1) ciąg pieszy łączący zieleń do utrzymania i wprowadzenia ustaloną w pkt 11.3 z terenem 020-M22, 2) ciąg pieszo – rowerowy łączący teren 047-KD81 (ulica Porębskiego) i ciąg pieszo - rowerowy ustalony w terenie 020-M22 we wschodniej części terenu, 3) ciąg pieszo – rowerowy łączący teren 047-KD81 (ulica Porębskiego) i ciąg pieszo - rowerowy ustalony w pkt 6.2 w środkowej części terenu, 4) ciąg pieszy łączący ciąg pieszy ustalony w terenie 022-MN21 i ciąg pieszo – rowerowy ustalony w pkt 6.2, 5) stosuje się zasady o których mowa w pkt 7, 11

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości od 8m do 62m od linii rozgraniczającej teren 047-KD81 (ulica Porębskiego, ulica Świrskiego), w odległości od 6m do 55m od linii rozgraniczającej teren 056-KDW (ulica Dulina), na granicy ogólnomiejskiego systemu terenów aktywnych biologicznie (OSTAB) we wschodniej części terenu, wzdłuż ciągu pieszego ustalonego w pkt 6.1 w odległości 17m pomiędzy liniami oraz wzdłuż ciągu pieszo – rowerowego ustalonego w pkt 6.3 w odległości 20m pomiędzy liniami, jak na rysunku planu, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 30%, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – a) na terenie OSTAB: 70% powierzchni działki, b) na pozostałym terenie: 40% powierzchni działki, 4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,8, dopuszcza się zwiększenie intensywności zabudowy o powierzchnię garaży włączonych w budynki mieszkalne, ale nie więcej niż o 0,2, 5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 18m (maksymalnie 5 kondygnacji nadziemnych), 6) formy zabudowy – dowolne, 7) kształt dachu – dowolny

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa – od ulic: Porębskiego, Świrskiego (teren 047-KD81) oraz Dulina (teren 056-KDW), 2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji: a) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - minimum 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, b) dla usług - zgodnie z § 5 3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 5) odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej, 6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej, 8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 9) gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10) planowane urządzenia i sieci magistralne – planowany kanał kanalizacji deszczowej łączący zbiornik wodny we wschodniej części terenu i ulicę Porębskiego (047-KD81)

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

1) zachowanie istniejących zbiorników wodnych, 2) północno - wschodni fragment terenu objęty ogólnomiejskim systemem terenów aktywnych biologicznie (OSTAB), jak na rysunku planu, 3) zieleń do utrzymania i wprowadzenia w zachodniej części terenu, jak rysunku planu, 4) ciąg łączący OSTAB w formie szpaleru drzew lub zakrzewień wzdłuż ciągu pieszo - rowerowego ustalonego w pkt 6.3, 5) przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 6) po zapewnieniu wymaganego poziomu hałasu dopuszcza się lokalizację budynków związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, 7) w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

lokalizacja usług w parterach budynków

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zalecana lokalizacja frontów usługowych wzdłuż ulicy Dulina (teren 056-KDW), jak na rysunku planu, 2) zalecany przebiegi ciągów pieszych ustalonych w pkt 6.1 i 6.4, jak na rysunku planu, 3) zalecane przebiegi ciągów pieszo – rowerowych ustalonych w pkt 6.2 i 6.3, jak na rysunku planu, 4) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 5) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, 6) w granicach terenu występują obszary potencjalnych zagrożeń osuwaniem się mas ziemnych, 7) zalecany przebieg korytarza infrastruktury dla kanału kanalizacji deszczowej ustalonego w pkt 9.10, jak na rysunku planu, 8) istniejący ciepłociąg o średnicy 2x250mm – zaleca się umożliwienie dojazdu do celów eksploatacyjnych o szerokości 3,0m

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. NUMER 020 					                                         2. POWIERZCHNIA 2,42 ha

3. PRZEZNACZENIE

| M22 | teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

dla zabudowy wielorodzinnej garaże boksowe wolnostojące lub w zespołach

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

1) ciąg pieszy pomiędzy terenem 019-M/U32 a terenem 058-KDW w zachodniej części terenu, 2) ciąg pieszo – rowerowy pomiędzy terenami: 047-KD81 (ulica Świrskiego) a 019-M/U32 wzdłuż granicy z terenem 022-MN21, 3) stosuje się zasady o których mowa w pkt 7, 11

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 8m od linii rozgraniczającej teren 047-KD81 (ulica Świrskiego), w odległości 6m od linii rozgraniczającej teren 058-KDW, w odległości 14m od linii rozgraniczającej teren 022-MN21 oraz wzdłuż ciągu pieszego, ustalonego w pkt 6.1 w odległości 17m pomiędzy liniami, jak na rysunku planu, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 30%, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 50% powierzchni działki, 4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,8, dopuszcza się zwiększenie intensywności zabudowy o powierzchnię garaży włączonych w budynki mieszkalne, ale nie więcej niż o 0,2, 5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m, 6) formy zabudowy – dowolne, 7) kształt dachu – dowolny

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa – od ulic: 058-KDW oraz Świrskiego (047-KD81), 2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 5) odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej, 6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej, 8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 9) gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10) planowane urządzenia i sieci magistralne – nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

30%

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 2) zalecany przebieg ciągu pieszego ustalonego w pkt 6.1, jak na rysunku planu, 3) zalecany przebieg ciągu pieszo – rowerowego ustalonego w pkt 6.2, jak na rysunku planu, 4) zalecany podział na działki budowlane, jak na rysunku planu, 5) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, 6) w granicach terenu występują obszary aktywnych osuwisk oraz potencjalnych zagrożeń osuwaniem się mas ziemnych

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. NUMER 021 					                                         2. POWIERZCHNIA 0,11 ha

3. PRZEZNACZENIE

| ZP62 | teren zieleni urządzonej |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

budynki obsługujące użytkowników

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

1) dominanta kompozycyjna w środkowej części terenu, 2) stosuje się zasady o których mowa w pkt 7, 11, 12

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy – nie dotyczy, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie dotyczy, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 80% powierzchni działki, 4) intensywność zabudowy - nie dotyczy, 5) wysokość zabudowy – nie dotyczy, 6) formy zabudowy – nie dotyczy, 7) kształt dachu – nie dotyczy

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa – od ulicy 058-KDW, 2) parkingi – wyklucza się, 3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 4) odprowadzenie ścieków - nie dotyczy, 5) odprowadzenie wód opadowych - odprowadzenie powierzchniowe, 6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz - nie dotyczy, 8) zaopatrzenie w ciepło – nie dotyczy, 9) gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10) planowane urządzenia i sieci magistralne – nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

stosuje się zasady ogólne

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1) mała architektura – dopuszcza się, 2) nośniki reklamowe – zakaz lokalizacji, 3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zakaz lokalizacji, 4) urządzenia techniczne – dopuszcza się, 5) zieleń – dopuszcza się

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

nie dotyczy

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zalecana lokalizacja dominanty kompozycyjnej ustalonej w pkt 6.1, 1) dla dominanty kompozycyjnej ustalonej w pkt 6.1 zaleca się formę drzewa, rzeźby lub fontanny, 2) w granicach terenu występują obszary aktywnych osuwisk oraz potencjalnych zagrożeń osuwaniem się mas ziemnych

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. NUMER 022 					                                         2. POWIERZCHNIA 0,99 ha

3. PRZEZNACZENIE

| MN21 | teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

nie ustala się

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

budynek mieszkalny przy ulicy Wieżyckiej 30

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

1) ciąg pieszy łączący teren 019-M/U32 i teren 060-KD80 (odcinek ulicy Wieżyckiej) w środkowej części terenu, 2) oś widokowa w kierunku dominanty kompozycyjnej ustalonej w terenie 024-MW24, jak na rysunku planu, 3) stosuje się zasady o których mowa w pkt 7, 11

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 8m od linii rozgraniczającej teren 047-KD81 (ulica Świrskiego), w odległości 6m od linii rozgraniczającej teren 060-KD80 (odcinek ulicy Wieżyckiej), a także wzdłuż ciągu pieszego ustalonego w pkt 6.1 w odległości 18m pomiędzy liniami, jak na rysunku planu, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 30%, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 70% powierzchni działki, 4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,5, 5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m, 6) formy zabudowy – dowolne, 7) kształt dachu – dowolny

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa – od ulicy Wieżyckiej (060-KD80), Świrskiego (047-KD81), 2) parkingi - do realizacji na terenie działki, zgodnie z § 5, 3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 5) odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej, 6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej, 8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 9) gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10) planowane urządzenia i sieci magistralne – nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

teren objęty ogólnomiejskim systemem terenów aktywnych biologicznie (OSTAB)

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zalecany przebieg ciągu pieszego ustalonego w pkt 6.1, jak na rysunku planu, 2) zalecany podział na działki budowlane, jak na rysunku planu, 3) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. NUMER 023 					                                         2. POWIERZCHNIA 0,92 ha

3. PRZEZNACZENIE

| MN21 | teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

nie ustala się

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

budynek mieszkalny przy ulicy Wieżyckiej 11

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

1) ciąg pieszy łączący teren 060-KD80 (ulica Wieżycka) i teren 061-KDW (ulica Huenefelda) w środkowej części terenu, 2) oś widokowa w kierunku dominanty kompozycyjnej ustalonej w terenie 024-MW24, jak na rysunku planu, 3) stosuje się zasady o których mowa w pkt 7, 11

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 8m od linii rozgraniczającej teren 047-KD81 (ulica Świrskiego), w odległości 6m od linii rozgraniczającej teren 061-KDW (ulica Huenefelda), w odległości 15m od linii rozgraniczającej teren 060-KD80 (odcinek ulicy Wieżyckiej), a także wzdłuż ciągu pieszego ustalonego w pkt 6.1 w odległości 18m pomiędzy liniami, jak na rysunku planu, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 30%, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 50% powierzchni działki, 4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,5, 5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m, 6) formy zabudowy – dowolne, 7) kształt dachu – dowolny

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa – od ulicy Wieżyckiej (060-KD80) oraz ulicy Huenefelda (061-KDW), 2) parkingi - do realizacji na terenie działki, zgodnie z § 5, 3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 5) odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej, 6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej, 8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 9) gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10) planowane urządzenia i sieci magistralne – nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

stosuje się zasady ogólne

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zalecany przebieg ciągu pieszego ustalonego w pkt 6.1, jak na rysunku planu, 2) zalecany podział na działki budowlane, jak na rysunku planu, 3) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. NUMER 024 					                                         2. POWIERZCHNIA 0,54 ha

3. PRZEZNACZENIE

| MW24 | teren zabudowy mieszkaniowej intensywnej |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

garaże boksowe wolnostojące lub w zespołach

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

1) dominanta kompozycyjna na zakończeniu osi widokowej ustalonej w pkt 6.2, 2) oś widokowa w kierunku dominanty kompozycyjnej ustalonej w pkt 6.1, jak na rysunku planu, 3) stosuje się zasady o których mowa w pkt 7, 11

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości od 6m do 28m od linii rozgraniczającej teren 061-KDW (ulica Huenefelda), jak na rysunku planu, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 30%, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 40% powierzchni działki, 4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,6, dopuszcza się zwiększenie intensywności zabudowy o powierzchnię garaży włączonych w budynki mieszkalne, ale nie więcej niż o 0,2, 5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m, 6) formy zabudowy – dowolne, 7) kształt dachu – dowolny

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa – od ulicy Huenefelda (teren 061-KDW), 2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji: a) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - minimum 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, b) dla usług - zgodnie z § 5 3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 5) odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej, 6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej, 8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 9) gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10) planowane urządzenia i sieci magistralne – nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zalecana lokalizacja dominanty kompozycyjnej ustalonej w pkt 6.1, 2) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 3) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. NUMER 025 					                                         2. POWIERZCHNIA 1,64 ha

3. PRZEZNACZENIE

| MN21 | teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

nie ustala się

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

1) ciąg pieszy łączący tereny: 061-KDW (ulica Huenefelda) i 046-KD82 (ulica Unruga) w północnej części terenu, 2) stosuje się zasady o których mowa w pkt 7, 11

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 10m od linii rozgraniczającej teren 046-KD82 (ulica Unruga), w odległości 8m od linii rozgraniczającej teren 047-KD81 (ulice: Świrskiego i Porębskiego), w odległości 6m od linii rozgraniczającej teren 061-KDW (ulica Huenefelda), a także w odległości 15m od linii rozgraniczającej teren 060-KD80 (odcinek ulicy Wieżyckiej), jak na rysunku planu, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 30%, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 50% powierzchni działki, 4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,5, 5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m, 6) formy zabudowy – dowolne, 7) kształt dachu – dowolny

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa – od ulic: Huenefelda (061-KDW), Wieżyckiej (060-KD80), Porębskiego (047-KD81) oraz Świrskiego (047-KD81), 2) parkingi - do realizacji na terenie działki, zgodnie z § 5, 3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej 5) odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej 6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej, 8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 9) gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10) planowane urządzenia i sieci magistralne – nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

pas zieleni wysokiej o szerokości 10m od strony ulicy Unruga (teren 046-KD82)

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zalecany podział na działki budowlane, jak na rysunku planu, 2) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, 3) zalecany przebieg ciągu pieszego ustalonego w pkt 6.1, jak na rysunku planu, 4) wschodnia część terenu w obszarze potencjalnej uciążliwości komunikacyjnej od projektowanej ulicy zbiorczej Unruga (046-KD82), 5) w granicach terenu występują obszary potencjalnych zagrożeń osuwaniem się mas ziemnych

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. NUMER 026 					                                         2. POWIERZCHNIA 1,73 ha

3. PRZEZNACZENIE

| M/U32 | teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierający tereny mieszkaniowe MW24 i usługowe U33; usługi maksymalnie 20% powierzchni użytkowej |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

1) szpitale i domy opieki społecznej, 2) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², 3) garaże boksowe wolnostojące lub w zespołach

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

1) dominanta kompozycyjna w zachodniej części terenu, 2) stosuje się zasady o których mowa w pkt 7, 11

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 15m od linii rozgraniczającej teren od południowego – wschodu, w odległości od 8m do 30m od linii rozgraniczającej teren 047-KD81 (ulica Porębskiego), w odległości od 6m do 21m od linii rozgraniczającej teren 049-KD80 (ulica Bergiela), jak na rysunku planu, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 30%, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 40% powierzchni działki, 4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,8, dopuszcza się zwiększenie intensywności zabudowy o powierzchnię garaży włączonych w budynki mieszkalne, ale nie więcej niż o 0,2, 5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 18m (maksymalnie 5 kondygnacji nadziemnych), 6) formy zabudowy – dowolne, 7) kształt dachu – dowolny

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa – od ulic: Porębskiego, (teren 047-KD81) oraz Bergiela (teren 049-KD80), 2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji: a) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - minimum 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, b) dla usług - zgodnie z § 5 3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 5) odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej, 6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej, 8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 9) gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10) planowane urządzenia i sieci magistralne – nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

1) przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 2) po zapewnieniu wymaganego poziomu hałasu dopuszcza się lokalizację budynków związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, 3) w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

lokalizacja usług w parterach budynków

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zalecana lokalizacja dominanty kompozycyjnej ustalonej w pkt 6.1, 2) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 3) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, 4) istniejący grawitacyjny kanał sanitarny o średnicy 0,5m zaleca się umożliwienie dojazdu dla celów eksploatacyjnych o szerokości 3,0m, 5) istniejący grawitacyjny kanał deszczowy o średnicy 0,6m zaleca się umożliwienie dojazdu dla celów eksploatacyjnych o szerokości 3,0m

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. NUMER 027 					                                         2. POWIERZCHNIA 1,03 ha

3. PRZEZNACZENIE

| ZP62 | teren zieleni urządzonej, zbiornik retencyjny „Zakoniczyn C” |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

budynki obsługujące użytkowników

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

1) ciąg pieszo – rowerowy łączący ulice: Porębskiego (047-KD81) i Świętokrzyską (poza granicami planu), 2) ciąg pieszy pomiędzy ciągiem pieszo – rowerowym ustalonym w pkt 6.1 a terenem 028-M/U32 w południowej części terenu, 3) stosuje się zasady o których mowa w pkt 7, 11, 12

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy – nie dotyczy, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie dotyczy, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 80% powierzchni działki, 4) intensywność zabudowy - nie dotyczy, 5) wysokość zabudowy – nie dotyczy, 6) formy zabudowy – nie dotyczy, 7) kształt dachu – nie dotyczy

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa – od ulicy Porębskiego (047-KD81) oraz od ulicy Świętokrzyskiej (poza granicami planu), 2) parkingi – wyklucza się, 3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 4) odprowadzenie ścieków - nie dotyczy, 5) odprowadzenie wód opadowych - odprowadzenie powierzchniowe, 6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz - nie dotyczy, 8) zaopatrzenie w ciepło – nie dotyczy, 9) gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10) planowane urządzenia i sieci magistralne – planowany kanał kanalizacji deszczowej łączący ulicę Porębskiego i zbiornik retencyjny „Zakoniczyn C”

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

1) teren objęty ogólnomiejskim systemem terenów aktywnych biologicznie (OSTAB), 2) zachowanie istniejącego zbiornika retencyjnego„Zakoniczyn C”

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1) mała architektura – dopuszcza się, 2) nośniki reklamowe – zakaz lokalizacji, 3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zakaz lokalizacji, 4) urządzenia techniczne – dopuszcza się, 5) zieleń – dopuszcza się

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

nie dotyczy

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zalecany przebieg ciągu pieszo - rowerowego ustalonego w pkt 6.1, jak na rysunku planu, 2) zalecany przebieg ciągu pieszego ustalonego w pkt 6.2, jak na rysunku planu, 3) zalecany przebieg korytarza infrastruktury dla kanału kanalizacji deszczowej ustalonego w pkt 9.10, jak na rysunku planu

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. NUMER 028 					                                         2. POWIERZCHNIA 0,34 ha

3. PRZEZNACZENIE

| M/U32 | teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierający tereny mieszkaniowe MW24 i usługowe U33 |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

1) szpitale i domy opieki społecznej, 2) budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, 3) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², 4) garaże boksowe wolnostojące lub w zespołach

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

1) ciąg pieszy łączący tereny: 027-ZP62 i 046-KD82 (ulica Unruga), 2) stosuje się zasady o których mowa w pkt 7, 11

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 15m od linii rozgraniczającej ulicy Świętokrzyskiej (poza granicami planu), w odległości 10m od linii rozgraniczającej teren 046-KD82 (ulica Unruga) oraz w odległości 12m od linii rozgraniczającej teren od północnego – zachodu wzdłuż ciągu pieszego ustalonego w pkt 6.1, jak na rysunku planu, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 30%, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 40% powierzchni działki, 4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,8, dopuszcza się zwiększenie intensywności zabudowy o powierzchnię garaży włączonych w budynki mieszkalne, ale nie więcej niż o 0,2, 5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 15m, 6) formy zabudowy – dowolne, 7) kształt dachu – dowolny

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa – od ulicy Świętokrzyskiej (poza granicami planu), 2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 5) odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej, 6) zaopatrzenie w energię elektryczną- z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej, 8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 9) gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10) planowane urządzenia i sieci magistralne – nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

1) pas zieleni wysokiej o szerokości 10m od strony ulicy Unruga (teren 046-KD82), 2) przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 3) w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

30%

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zalecany przebieg ciągu pieszego ustalonego w pkt 6.1, jak na rysunku planu, 2) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 3) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, 4) istniejący grawitacyjny kanał sanitarny o średnicy 0,5m zaleca się umożliwienie dojazdu dla celów eksploatacyjnych o szerokości 3,0m, 5) teren w obszarze potencjalnej uciążliwości komunikacyjnej od projektowanej ulicy zbiorczej Unruga (046-KD82)

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. NUMER 029 					                                         2. POWIERZCHNIA 0,65 ha

3. PRZEZNACZENIE

| M/U31 | teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierający tereny mieszkaniowe MN21 i usługowe U33 |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

1) szpitale i domy opieki społecznej, 2) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

stosuje się zasady o których mowa w pkt 7, 11

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 8m od linii rozgraniczającej teren 047-KD81 (ulica Porębskiego), w odległości od 6m do 15m od linii rozgraniczającej teren 048-KD80 (odcinek ulicy Wieżyckiej) oraz w odległości od 5m do 9m od linii rozgraniczającej teren 046-KD82 (ulica Unruga), jak na rysunku planu, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 30%, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 70% powierzchni działki, 4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,5, 5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m, 6) formy zabudowy – dowolne, 7) kształt dachu – dowolny

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa – od ulic: Wieżyckiej (048-KD80) oraz Porębskiego (047-KD81), 2) parkingi - do realizacji na terenie działki, zgodnie z § 5, 3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 5) odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej, 6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej, 8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 9) gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10) planowane urządzenia i sieci magistralne – nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

1) teren objęty ogólnomiejskim systemem terenów aktywnych biologicznie (OSTAB), 2) przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 3) po zapewnieniu wymaganego poziomu hałasu dopuszcza się lokalizację budynków związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, 4) w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 2) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, 3) wschodnia część terenu w obszarze potencjalnej uciążliwości komunikacyjnej od projektowanej ulicy zbiorczej Unruga (046-KD82)

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. NUMER 030 					                                         2. POWIERZCHNIA 0,22 ha

3. PRZEZNACZENIE

| U33 | teren zabudowy usługowej |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

1) szpitale i domy opieki społecznej, 2) budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, 3) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

stosuje się zasady o których mowa w pkt 7, 11

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 15m od linii rozgraniczającej teren 048-KD80 (ulica Wieżycka), jak na rysunku planu, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 40%, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 20% powierzchni działki, 4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 1,0, 5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m, 6) formy zabudowy – dowolne, 7) kształt dachu – dowolny

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa – od ulic: Wieżyckiej (048-KD80) oraz Porębskiego (047-KD81), 2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 5) odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej, 6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej, 8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 9) gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10) planowane urządzenia i sieci magistralne – nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 2) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, 3) wschodnia część terenu w obszarze potencjalnej uciążliwości komunikacyjnej od projektowanej ulicy zbiorczej Unruga (046-KD82)

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. NUMER 031 					                                         2. POWIERZCHNIA 5,31 ha

3. PRZEZNACZENIE

| M/U31 | teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierający tereny mieszkaniowe M23 i usługowe U33 |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

1) szpitale i domy opieki społecznej, 2) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², 3) dla zabudowy wielorodzinnej garaże boksowe wolnostojące lub w zespołach

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

1) ciąg pieszy łączący ciąg pieszy ustalony w południowej części terenu 039-ZP62 z terenem 070-KD80 (ulica II Brygady), 2) stosuje się zasady o których mowa w pkt 7, 11

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 10m od linii rozgraniczającej teren 046-KD82 (ulica Unruga) oraz wzdłuż kolektora Morena w odległości od 10m do 16m pomiędzy liniami, jak na rysunku planu, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 35%, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 50% powierzchni działki, 4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,8, dopuszcza się zwiększenie intensywności zabudowy o powierzchnię garaży włączonych w budynki mieszkalne, ale nie więcej niż o 0,2, 5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m, 6) formy zabudowy – dowolne, 7) kształt dachu – dowolny

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa – od ulic: Świętokrzyskiej (poza granicami planu), 062-KDW, 063-KDW i II Brygady (070-KD80 oraz częściowo poza granicami planu), 2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 5) odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej, 6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej, 8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 9) gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10) planowane urządzenia i sieci magistralne – planowana magistrala wodociągowa łączące tereny 039-ZP62 i 070-KD80 (ulica II Brygady)

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

1) strefy ochrony dóbr kultury – teren częściowo objęty strefą ochrony konserwatorskiej archeologicznej, jak na rysunku planu, 2) zasady kształtowania struktury przestrzennej – nie dotyczy, 3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – prace ziemne w strefie ochrony konserwatorskiej wymagają nadzoru archeologicznego

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

1) przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 2) po zapewnieniu wymaganego poziomu hałasu dopuszcza się lokalizację budynków związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, 3) w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych, 4) pas zieleni wysokiej o szerokości 10m od strony ulicy Unruga (teren 046-KD82)

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 2) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, 3) zachodnia część terenu w obszarze potencjalnej uciążliwości komunikacyjnej od projektowanej ulicy zbiorczej Unruga (046-KD82), 4) w granicach terenu występują obszary potencjalnych zagrożeń osuwaniem się mas ziemnych, 5) istniejący grawitacyjny kolektor sanitarny „Morena” o średnicy 1,6x2,4m zaleca się umożliwienie dojazdu dla celów eksploatacyjnych o szerokości 3,0m 6) istniejący grawitacyjny kolektor deszczowy o średnicy 1,2m zaleca się umożliwienie dojazdu dla celów eksploatacyjnych o szerokości 3,0m, 7) zalecany przebieg ciągu pieszego ustalonego w pkt 6.1, jak na rysunku planu, 8) zalecany przebieg korytarza infrastruktury dla magistrali wodociągowej ustalonej w pkt 9.10, jak na rysunku planu

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. NUMER 032 					                                         2. POWIERZCHNIA 1,10 ha

3. PRZEZNACZENIE

| M/U32 | teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierający tereny mieszkaniowe MW24 i usługowe U33 |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

1) szpitale i domy opieki społecznej, 2) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², 3) garaże boksowe wolnostojące lub w zespołach

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

stosuje się zasady o których mowa w pkt 7, 11

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości od 10m do 48m od linii rozgraniczającej teren 046-KD82 (ulica Unruga), w odległości 6m od linii rozgraniczającej teren 062-KDW, w odległości od 16m do 54m od linii rozgraniczającej teren 065-KD81 oraz w odległości od 38m do 40m pomiędzy liniami, jak na rysunku planu, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 30%, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 40% powierzchni działki, 4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,8, dopuszcza się zwiększenie intensywności zabudowy o powierzchnię garaży włączonych w budynki mieszkalne, ale nie więcej niż o 0,2, 5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 18m (maksymalnie 5 kondygnacji nadziemnych), 6) formy zabudowy – dowolne, 7) kształt dachu – dowolny

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa – od ulic: 062-KDW oraz 065-KD81, 2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji: a) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - minimum 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, b) dla usług - zgodnie z § 5 3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 5) odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej, 6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej, 8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 9) gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10) planowane urządzenia i sieci magistralne – nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

1) przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 2) po zapewnieniu wymaganego poziomu hałasu dopuszcza się lokalizację budynków związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, 3) w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych, 4) pas zieleni wysokiej o szerokości 10m od strony ulicy Unruga (teren 046-KD82)

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 2) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, 3) zachodnia część terenu w obszarze potencjalnej uciążliwości komunikacyjnej od projektowanej ulicy zbiorczej Unruga (046-KD82), 4) istniejący grawitacyjny kolektor sanitarny „Morena” o średnicy 1,6x2,4m zaleca się umożliwienie dojazdu dla celów eksploatacyjnych o szerokości 3,0m, 5) istniejący grawitacyjny kolektor deszczowy o średnicy 1,2m zaleca się umożliwienie dojazdu dla celów eksploatacyjnych o szerokości 3,0m

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. NUMER 033 					                                         2. POWIERZCHNIA 0,53 ha

3. PRZEZNACZENIE

| MW24 | teren zabudowy mieszkaniowej intensywnej |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

garaże boksowe wolnostojące lub w zespołach

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

stosuje się zasady o których mowa w pkt 7, 11

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6m od linii rozgraniczających tereny: 062-KDW, 063-KDW, 064-KDW, jak na rysunku planu, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 30%, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 40% powierzchni działki, 4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,8, dopuszcza się zwiększenie intensywności zabudowy o powierzchnię garaży włączonych w budynki mieszkalne, ale nie więcej niż o 0,2, 5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 18m (maksymalnie 5 kondygnacji nadziemnych), 6) formy zabudowy – dowolne, 7) kształt dachu – dowolny

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa – od ulic: 062-KDW, 063-KDW, 064-KDW, 2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji: a) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - minimum 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, b) dla usług - zgodnie z § 5 3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 5) odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej, 6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej, 8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 9) gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10) planowane urządzenia i sieci magistralne – nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 2) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. NUMER 034 					                                         2. POWIERZCHNIA 0,57 ha

3. PRZEZNACZENIE

| M22 | teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

nie ustala się

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

stosuje się zasady o których mowa w pkt 7, 11

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6m od linii rozgraniczających tereny: 063-KDW oraz 064-KDW, jak na rysunku planu, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 30%, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 50% powierzchni działki, 4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,5, 5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m, 6) formy zabudowy – dowolne, 7) kształt dachu – dowolny

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa – od ulic: 063-KDW oraz 064-KDW, 2) parkingi - do realizacji na terenie działki, zgodnie z § 5, 3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 5) odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej, 6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej, 8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 9) gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10) planowane urządzenia i sieci magistralne – nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

stosuje się zasady ogólne

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 2) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, 3) zalecany podział na działki budowlane, jak na rysunku planu 4) w granicach terenu występują obszary potencjalnych zagrożeń osuwaniem się mas ziemnych

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. NUMER 035 					                                         2. POWIERZCHNIA 0,71 ha

3. PRZEZNACZENIE

| M22 | teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

nie ustala się

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

stosuje się zasady o których mowa w pkt 7, 11

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6m od linii rozgraniczających tereny: 062-KDW oraz 064-KDW, jak na rysunku planu, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 30%, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 50% powierzchni działki, 4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,5, 5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m, 6) formy zabudowy – dowolne, 7) kształt dachu – dowolny

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa – od ulic: 062-KDW oraz 064-KDW, 2) parkingi - do realizacji na terenie działki, zgodnie z § 5, 3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 5) odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej, 6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej, 8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 9) gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10) planowane urządzenia i sieci magistralne – nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

stosuje się zasady ogólne

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 2) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, 3) zalecany podział na działki budowlane, jak na rysunku planu 4) w granicach terenu występują obszary potencjalnych zagrożeń osuwaniem się mas ziemnych

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. NUMER 036 					                                         2. POWIERZCHNIA 0,30 ha

3. PRZEZNACZENIE

| M22 | teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

nie ustala się

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

stosuje się zasady o których mowa w pkt 7, 11

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6m od linii rozgraniczającej teren 064-KDW, jak na rysunku planu, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 30%, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 50% powierzchni działki, 4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,5, 5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m, 6) formy zabudowy – dowolne, 7) kształt dachu – dowolny

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa – od ulicy 064-KDW, 2) parkingi - do realizacji na terenie działki, zgodnie z § 5, 3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 5) odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej, 6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej, 8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 9) gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10) planowane urządzenia i sieci magistralne – nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

stosuje się zasady ogólne

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 2) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, 3) zalecany podział na działki budowlane, jak na rysunku planu 4) w granicach terenu występują obszary potencjalnych zagrożeń osuwaniem się mas ziemnych

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. NUMER 037 					                                         2. POWIERZCHNIA 0,39 ha

3. PRZEZNACZENIE

| U33 | teren zabudowy usługowej - usługi sportu, parkingi oraz garaże dla samochodów osobowych |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

nie ustala się

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

stosuje się zasady o których mowa w pkt 7, 11

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy - zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 30%, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 20% powierzchni działki, 4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,5, 5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m, 6) formy zabudowy – dowolne, 7) kształt dachu – dowolny

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa – od ulic: II Brygady (070-KD80) oraz 069-KDW, 2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 5) odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej, 6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej, 8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 9) gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10) planowane urządzenia i sieci magistralne – nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

1) strefy ochrony dóbr kultury – teren częściowo objęty strefą ochrony konserwatorskiej archeologicznej, jak na rysunku planu, 2) zasady kształtowania struktury przestrzennej – nie dotyczy, 3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – prace ziemne w strefie ochrony konserwatorskiej wymagają nadzoru archeologicznego

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

stosuje się zasady ogólne

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 2) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, 3) istniejąca studnia głębinowa do likwidacji, jak na rysunku planu

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. NUMER 038 					                                         2. POWIERZCHNIA 0,68 ha

3. PRZEZNACZENIE

| W | ujęcie i stacja uzdatniania wody „Zakoniczyn” |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

nie ustala się

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

stosuje się zasady o których mowa w pkt 7, 11

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy - zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 50%, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 20% powierzchni działki, 4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,5, 5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m, 6) formy zabudowy – dowolne, 7) kształt dachu – dowolny

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa – od ulicy 069-KDW, 2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, minimum 3 miejsca postojowe, 3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 5) odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowo lub do układu odwadniającego, 6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej, 8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 9) gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10) planowane urządzenia i sieci magistralne – nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

1) strefy ochrony dóbr kultury – teren częściowo objęty strefą ochrony konserwatorskiej archeologicznej, jak na rysunku planu, 2) zasady kształtowania struktury przestrzennej – nie dotyczy, 3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – prace ziemne w strefie ochrony konserwatorskiej wymagają nadzoru archeologicznego

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

maksymalne zachowanie istniejącej zieleni

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, 2) w granicach terenu występują obszary potencjalnych zagrożeń osuwaniem się mas ziemnych

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. NUMER 039 					                                         2. POWIERZCHNIA 3,61 ha

3. PRZEZNACZENIE

| ZP62 | teren zieleni urządzonej |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

nie ustala się

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

1) punkt widokowy na szczycie wzgórza, jak na rysunku planu, 2) ciąg pieszy łączący teren 066-KDW z punktem widokowym, o którym mowa w pkt 6.1 w północnej części terenu, 3) ciągi piesze łączące tereny 064-KDW, 063-KDW, 031-M/U31 z punktem widokowym ustalonym w pkt 6.1 w południowej i środkowej części terenu, 4) stosuje się zasady o których mowa w pkt 7, 11, 12

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy – maksymalne nieprzekraczalne w północnej części terenu w odległości od 18m do 77m od linii rozgraniczającej teren 041-M23, w odległości od 78m do 90m od linii rozgraniczającej teren 040-U51 oraz w odległości od 68m do 98m od linii rozgraniczającej teren 042-M22, jak na rysunku planu, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – minimalna: nie ustala się, maksymalna 2%, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 80% powierzchni działki, 4) intensywność zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,1, 5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m, 6) formy zabudowy – dowolne, 7) kształt dachu – dowolny

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa – od ulic: 063-KDW, 064-KDW, 066-KDW, 069-KDW oraz 070-KD80 (ulica II Brygady) 2) parkingi – do realizacji w granicach inwestycji, zgodnie z § 5, 3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 5) odprowadzenie wód opadowych - odprowadzenie powierzchniowe lub do kanalizacji deszczowej, 6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy, 8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 9) gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10) planowane urządzenia i sieci magistralne – planowane magistrale wodociągowe łączące tereny 042-M22 i 038-W oraz 063-KDW i 031-M/U31

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

1) strefy ochrony dóbr kultury – teren częściowo objęty strefą ochrony konserwatorskiej archeologicznej, jak na rysunku planu, 2) zasady kształtowania struktury przestrzennej – nie dotyczy, 3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – prace ziemne w strefie ochrony konserwatorskiej wymagają nadzoru archeologicznego

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

1) teren objęty ogólnomiejskim systemem terenów aktywnych biologicznie (OSTAB), 2) zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych lub półprzepuszczalnych do utwardzenia ciągów pieszych

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1) mała architektura – dopuszcza się, 2) nośniki reklamowe – zakaz lokalizacji, 3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zakaz lokalizacji, 4) urządzenia techniczne – dopuszcza się, 5) zieleń – dopuszcza się

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

nie dotyczy

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zalecany przebieg ciągu pieszego ustalonego w pkt 6.2, jak na rysunku planu, 2) zalecany przebieg ciągów pieszych ustalonych w pkt 6.3, jak na rysunku planu, - zalecany przebieg korytarzy infrastruktury dla magistral wodociągowych ustalonych w pkt 9.10, jak na rysunku planu, 4) w granicach terenu występują obszary potencjalnych zagrożeń osuwaniem się mas ziemnych

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. NUMER 040 					                                         2. POWIERZCHNIA 0,39 ha

3. PRZEZNACZENIE

| U33 | teren zabudowy usługowej - przedszkole |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

wszystkie pozostałe funkcje poza wymienioną w punkcie 3

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

stosuje się zasady o których mowa w pkt 7, 11

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy – zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 30%, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 70% powierzchni działki, 4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,3, 5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 9m, 6) formy zabudowy – dowolne, 7) kształt dachu – dowolny

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa – od ulicy 064-KDW, 2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 5) odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej, 6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej, 8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 9) gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10) planowane urządzenia i sieci magistralne – nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

1) teren objęty ogólnomiejskim systemem terenów aktywnych biologicznie (OSTAB), 2) w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dopuszcza się zagospodarowanie tymczasowe na cele zieleni urządzonej do czasu zagospodarowania zgodnego z planem

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 2) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, 3) w granicach terenu występują obszary potencjalnych zagrożeń osuwaniem się mas ziemnych

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. NUMER 041 					                                         2. POWIERZCHNIA 1,53 ha

3. PRZEZNACZENIE

| M23 | teren zabudowy mieszkaniowej |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

dla zabudowy wielorodzinnej garaże boksowe wolnostojące lub w zespołach

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

stosuje się zasady o których mowa w pkt 7, 11

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6m od linii rozgraniczających tereny: 064-KDW, 062-KDW, 065-KD81 oraz 066-KDW, jak na rysunku planu, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 30%, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 50% powierzchni działki, 4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,8, 5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 18m (maksymalnie 5 kondygnacji nadziemnych), 6) formy zabudowy – dowolne, 7) kształt dachu – dowolny

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa – od ulic 064-KDW, 062-KDW, 065-KD81 oraz 066-KDW, 2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji: a) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - minimum 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, b) dla usług - zgodnie z § 5 3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 5) odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej, 6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej, 8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 9) gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10) planowane urządzenia i sieci magistralne – nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 2) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, 3) w granicach terenu występują obszary aktywnych osuwisk oraz potencjalnych zagrożeń osuwaniem się mas ziemnych

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. NUMER 042 					                                         2. POWIERZCHNIA 0,61 ha

3. PRZEZNACZENIE

| M22 | teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

nie ustala się

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

Istniejąca zabudowa o parametrach innych niż określone w pkt 7

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

1) ciąg pieszy łączący ulicę 066-KDW z terenami położonymi poza północną granicą planu w środkowej części terenu, 2) stosuje się zasady o których mowa w pkt 7, 11

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6m od linii rozgraniczającej teren 066-KDW oraz w odległości od 19m do 22m od linii rozgraniczającej teren 065-KD81, jak na rysunku planu, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 30%, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – a) na terenie OSTAB: 70% powierzchni działki, b) na pozostałym terenie 20% powierzchni działki, 4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,7, 5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 15m, 6) formy zabudowy – dowolne, 7) kształt dachu – dowolny

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa – od ulic: 066-KDW, 065-KD81 oraz II Brygady (070-KD80), 2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 5) odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej, 6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej, 8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 9) gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10) planowane urządzenia i sieci magistralne – nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

1) w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych, 2) część terenu objęta ogólnomiejskim systemem terenów aktywnych biologicznie (OSTAB), jak na rysunku planu,

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 2) zalecany przebieg ciągu pieszego ustalonego w pkt 6.1, jak na rysunku planu, 3) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, 4) w granicach terenu występują obszary potencjalnych zagrożeń osuwaniem się mas ziemnych

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. NUMER 043 					                                         2. POWIERZCHNIA 2,76 ha

3. PRZEZNACZENIE

| M/U32 | teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierający tereny mieszkaniowe MW24 i usługowe U33 |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

1) szpitale i domy opieki społecznej, 2) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², 3) garaże boksowe wolnostojące lub w zespołach

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

1) ciąg pieszy łączący tereny: 068-KDW i 067-KDW w środkowej części terenu, 2) stosuje się zasady o których mowa w pkt 7, 11

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6m od linii rozgraniczających tereny: 067-KDW, 065-KD81, 068-KDW oraz w odległości 10m od linii rozgraniczającej teren 046-KD82 (ulica Unruga), a także wzdłuż ciągu pieszego ustalonego w pkt 6.1 w odległości 27m pomiędzy liniami, jak na rysunku planu, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 30%, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 40% powierzchni działki, 4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,8, dopuszcza się zwiększenie intensywności zabudowy o powierzchnię garaży włączonych w budynki mieszkalne, ale nie więcej niż o 0,2, 5) wysokość zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 18m (maksymalnie 5 kondygnacji nadziemnych), 6) formy zabudowy – dowolne, 7) kształt dachu – dowolny

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa – od ulic: 067-KDW, 065-KD81, 068-KDW oraz poprzez jeden zjazd z ul. Unruga (046-KD82), 2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 5) odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej, 6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej, 8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 9) gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10) planowane urządzenia i sieci magistralne – nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

1) przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 2) po zapewnieniu wymaganego poziomu hałasu dopuszcza się lokalizację budynków związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, 3) w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych, 4) pas zieleni wysokiej o szerokości 10m od strony ulicy Unruga (teren 046-KD82)

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zalecany przebieg ciągu pieszego ustalonego w pkt 6.1, jak na rysunku planu, 2) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 3) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, 4) południowo – zachodnia część terenu w obszarze potencjalnej uciążliwości komunikacyjnej od projektowanej ulicy zbiorczej Unruga (046-KD82), 5) w granicach terenu występują obszary potencjalnych zagrożeń osuwaniem się mas ziemnych

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. NUMER 044 					                                         2. POWIERZCHNIA 3,01 ha

3. PRZEZNACZENIE

| M/U32 | teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierający tereny mieszkaniowe MW24 i usługowe U33 |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

1) szpitale i domy opieki społecznej, 2) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², 3) garaże boksowe wolnostojące lub w zespołach

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

1) ciąg pieszy pomiędzy terenami: 067-KDW a 065-KD81 w północno - wschodniej części terenu, 2) stosuje się zasady o których mowa w pkt 7, 11

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6m od linii rozgraniczających tereny: 067-KDW, 065-KD81 oraz w odległości 10m od linii rozgraniczającej teren 046-KD82 (ulica Unruga), jak na rysunku planu, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 30%, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 40% powierzchni działki, 4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,8, dopuszcza się zwiększenie intensywności zabudowy o powierzchnię garaży włączonych w budynki mieszkalne, ale nie więcej niż o 0,2, 5) wysokość zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 18m (maksymalnie 5 kondygnacji nadziemnych), 6) formy zabudowy – dowolne, 7) kształt dachu – dowolny

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa – od ulic: 067-KDW oraz 065-KD81, 2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 5) odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej, 6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej, 8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 9) gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10) planowane urządzenia i sieci magistralne – nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

1) przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 2) po zapewnieniu wymaganego poziomu hałasu dopuszcza się lokalizację budynków związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, 3) w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych, 4) pas zieleni wysokiej o szerokości 10m od strony ulicy Unruga (teren 046-KD82)

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zalecany przebieg ciągu pieszego, o którym mowa w pkt 6.1, jak na rysunku planu, 2) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 3) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, 4) zachodnia część terenu w obszarze potencjalnej uciążliwości komunikacyjnej od projektowanej ulicy zbiorczej Unruga (046-KD82), 5) w granicach terenu występują obszary potencjalnych zagrożeń osuwaniem się mas ziemnych

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. NUMER 045 					                                         2. POWIERZCHNIA 0,47 ha

3. PRZEZNACZENIE

| M/U31 | teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierający tereny mieszkaniowe M21 i usługowe U33 |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

1) szpitale i domy opieki społecznej, 2) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

stosuje się zasady o których mowa w pkt 7, 11

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odległości 8m od linii rozgraniczającej teren 047-KD81 (ulica Porębskiego), w odległości 6m od linii rozgraniczającej teren 060-KD80 (odcinek ulicy Wieżyckiej), jak na rysunku planu, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 30%, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 70% powierzchni działki, 4) intensywność zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,5, 5) wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12m, 6) formy zabudowy – dowolne, 7) kształt dachu – dowolny

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa – od ulicy Wieżyckiej (060-KD80), Porębskiego (047-KD81), 2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5, 3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, 5) odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej, 6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej, 8) zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 9) gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10) planowane urządzenia i sieci magistralne – nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

1) teren objęty ogólnomiejskim systemem terenów aktywnych biologicznie (OSTAB), 2) przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 3) po zapewnieniu wymaganego poziomu hałasu dopuszcza się lokalizację budynków związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, 4) w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów, 2) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. KARTA TERENU NUMER 046 			                	   2. POWIERZCHNIA 3,55 ha

3. KLASA I NAZWA ULICY

| KD82 | teren ulicy zbiorczej – ulica Unruga |
| --- | --- |

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE

1) szerokość w liniach rozgraniczających - od 32m do 38m, jak na rysunku planu, 2) prędkość projektowa – 50 km/godz., 3) przekrój – dwie jezdnie, dwa pasy ruchu, 4) dostępność do terenów przyległych – poprzez projektowane zjazdy do terenów 018-M/U32, 043-M/U32 i 016-M/U31 (po jednym zjeździe dla każdego terenu), 5) wyposażenie – chodniki, ścieżka rowerowa zbiorcza, dopuszcza się lokalizację zatok autobusowych

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM

poprzez skrzyżowania z ulicami: Świętokrzyską i Warszawską (obie poza granicami planu)

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY ŚRODODWISKA I PRZYRODY

odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej

8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do czasu realizacji ulicy Unruga dopuszcza się pętlę autobusową przy ulicy Świętokrzyskiej

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1) mała architektura – dopuszcza się, 2) nośniki reklamowe – dopuszcza się, 3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zgodnie z §3, 4) urządzenia techniczne - dopuszcza się, 5) zieleń - dopuszcza się

11. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

zaleca się wprowadzenie obustronnego szpaleru drzew

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. KARTA TERENU NUMER 047 				               2. POWIERZCHNIA 4,20 ha

3. KLASA I NAZWA ULICY

| KD81 | teren ulicy lokalnej – ulice: Porębskiego oraz Świrskiego |
| --- | --- |

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE

1) szerokość w liniach rozgraniczających - od 16m do 49m, jak na rysunku planu, 2) prędkość projektowa – 40 km/godz., 3) przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 4) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń, 5) wyposażenie – chodniki, dopuszcza się lokalizację zatok postojowych i zatok autobusowych

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM

poprzez skrzyżowania z ulicą Unruga (046-KD82)

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

1) strefy ochrony dóbr kultury – teren częściowo objęty strefą ochrony konserwatorskiej, jak na rysunku planu, 2) zasady kształtowania struktury przestrzennej – w strefie ochrony konserwatorskiej zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych, 3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – w strefie ochrony konserwatorskiej poza pasem jezdni zachowanie istniejącego drzewostanu

7. ZASADY OCHRONY ŚRODODWISKA I PRZYRODY

1) odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej, 2) ciągi łączące OSTAB w poprzek ulicy: a) w części południowej, między terenami 004-MW24 i 019-M/U32, b) w części północnej, w osi ulicy Wieżyckiej, 3) ciąg łączący OSTAB łączący ciąg łączący OSTAB ustalony w terenie 059-KD80 (odcinek ulicy Wieżyckiej) i OSTAB ustalony w terenie 060-KD80 (odcinek ulicy Wieżyckiej), 4) maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu

8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

Teren częściowo objęty granicami obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, jak na rysunku planu: 1) planowane działania: - wprowadzenie oświetlenia, - budowa skrzyżowań, maksymalne zachowanie istniejącej zieleni, - modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej 2) oczekiwane rezultaty: - poprawa wizerunku ulicy, - poprawa stanu technicznego, parametrów użytkowych i estetycznych ulicy, - wyeksponowanie wartości kulturowych ulicy Wieżyckiej, - poprawa parametrów użytkowych infrastruktury technicznej 3) parametry ulicy ujęte zostały w punkcie 4

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1) mała architektura – dopuszcza się, 2) nośniki reklamowe – dopuszcza się, z zastrzeżeniem pkt 6.2 3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zgodnie z §3, 4) urządzenia techniczne - dopuszcza się, 5) zieleń - dopuszcza się, 6) oś widokowa w kierunku dominanty kompozycyjnej ustalonej w terenie 009-M/U32, jak na rysunku planu, 7) osie widokowe w kierunku Dworu Zakoniczyn zlokalizowanego w terenie 016-M/U31, jak na rysunku planu, 8) ciąg pieszo rowerowy łączący ciągi pieszo – rowerowe ustalone w środkowej części terenów 004-MW24 i 019-M/U32, 9) ciąg pieszo rowerowy łączący ciągi pieszo – rowerowe ustalone w środkowej części terenu 008-MW24 i w południowo – zachodniej części terenu 011-MW24

11. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

planowany kanał kanalizacji deszczowej łączący kanały kanalizacji deszczowej ustalone w terenach 019-M/U32 i 027-ZP62

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zalecany przebieg ciągu pieszo – rowerowego ustalonego w pkt 10.8, jak na rysunku planu, 2) zalecany przebieg ciągu pieszo – rowerowego ustalonego w pkt 10.9, jak na rysunku planu, 3) zalecany przebieg korytarza infrastruktury dla kanału kanalizacji deszczowej ustalonego w pkt 13, jak na rysunku planu, 4) zalecany przebieg ciągu łączącego OSTAB ustalonego w pkt 7.2, jak na rysunku planu, 5) zalecany przebieg ciągu łączącego OSTAB ustalonego w pkt 7.3, jak na rysunku planu,

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. KARTA TERENU NUMER 048 				               2. POWIERZCHNIA 0,11 ha

3. KLASA I NAZWA ULICY

| KD80 | teren ulicy dojazdowej – odcinek ulicy Wieżyckiej |
| --- | --- |

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE

1) szerokość w liniach rozgraniczających - 10m, jak na rysunku planu 2) prędkość projektowa – 30 km/godz., 3) przekrój – bez wydzielonych jezdni i chodników, 4) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń, 5) wyposażenie – plac do zawracania

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM

poprzez skrzyżowanie z ulicą Porębskiego (047-KD81)

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

1) strefy ochrony dóbr kultury – teren częściowo objęty strefą ochrony konserwatorskiej, 2) zasady kształtowania struktury przestrzennej – w strefie ochrony konserwatorskiej zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych, 3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY ŚRODODWISKA I PRZYRODY

1) teren objęty ogólnomiejskim systemem terenów aktywnych biologicznie (OSTAB), 2) zachowanie istniejącego obustronnego szpaleru drzew, 3) odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej

8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

Teren częściowo objęty granicami obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, jak na rysunku planu: 1) planowane działania: a) wprowadzenie oświetlenia, b) renowacja, modernizacja nawierzchni ulicy, zieleni, c) uzupełnienie szpalerów drzew, d) modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej 2) oczekiwane rezultaty: a) poprawa wizerunku ulicy, b) poprawa stanu technicznego, parametrów użytkowych i estetycznych ulicy, c) uporządkowanie przestrzeni publicznej, d) wyeksponowanie wartości kulturowych ulicy, e) poprawa parametrów użytkowych infrastruktury technicznej 3) parametry ulicy ujęte zostały w pkt 4

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1) mała architektura – dopuszcza się, 2) nośniki reklamowe – dopuszcza się, z zastrzeżeniem pkt 6.2, 3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zakaz lokalizacji, 4) urządzenia techniczne - dopuszcza się, 5) zieleń - dopuszcza się

11. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

zakaz połączenia z ulicą Unruga (046-KD82)

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

nie ustala się

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. KARTA TERENU NUMER 049 				               2. POWIERZCHNIA 0,36 ha

3. KLASA I NAZWA ULICY

| KD80 | teren ulicy dojazdowej – ulica Bergiela |
| --- | --- |

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE

1) szerokość w liniach rozgraniczających - od 15m do 20m, jak na rysunku planu, 2) prędkość projektowa – 30 km/godz., 3) przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 4) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń, 5) wyposażenie – chodniki, dopuszcza się lokalizację zatok postojowych

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM

poprzez skrzyżowania z ulicami: Porębskiego (047-KD81) oraz Świętokrzyską (poza granicami planu)

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY ŚRODODWISKA I PRZYRODY

odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej

8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1) mała architektura – dopuszcza się, 2) nośniki reklamowe – dopuszcza się, 3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zgodnie z §3, 4) urządzenia techniczne - dopuszcza się, 5) zieleń - dopuszcza się

11. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

nie ustala się

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. KARTA TERENU NUMER 050 				               2. POWIERZCHNIA 0,10 ha

3. KLASA I NAZWA ULICY

| KDW | teren drogi wewnętrznej |
| --- | --- |

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE

1) szerokość w liniach rozgraniczających - od 10m do 16m, jak na rysunku planu, 2) prędkość projektowa – 30 km/godz., 3) przekrój – dowolny, 4) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń, 5) wyposażenie – plac do zawracania

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM

poprzez skrzyżowanie z ulicą Dulina (052-KDW)

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY ŚRODODWISKA I PRZYRODY

odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej

8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1) mała architektura – dopuszcza się, 2) nośniki reklamowe – dopuszcza się, 3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zgodnie z §3, 4) urządzenia techniczne - dopuszcza się, 5) zieleń - dopuszcza się

11. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

nie ustala się

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. KARTA TERENU NUMER 051 				               2. POWIERZCHNIA 0,01 ha

3. KLASA I NAZWA ULICY

| KDW | teren drogi wewnętrznej |
| --- | --- |

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE

1) szerokość w liniach rozgraniczających - od 10m do 16m, jak na rysunku planu, 2) prędkość projektowa – 30 km/godz., 3) przekrój – dowolny, 4) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń, 5) wyposażenie – plac do zawracania

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM

poprzez skrzyżowanie z ulicą Dulina (052-KDW)

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY ŚRODODWISKA I PRZYRODY

odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej

8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1) mała architektura – dopuszcza się, 2) nośniki reklamowe – dopuszcza się, 3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zgodnie z §3, 4) urządzenia techniczne - dopuszcza się, 5) zieleń - dopuszcza się

11. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

nie ustala się

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. KARTA TERENU NUMER 052 				               2. POWIERZCHNIA 1,06 ha

3. KLASA I NAZWA ULICY

| KDW | teren drogi wewnętrznej – fragment ulicy Dulina |
| --- | --- |

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE

1) szerokość w liniach rozgraniczających - od 4m do 18m, jak na rysunku planu 2) prędkość projektowa – 30 km/godz., 3) przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 4) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń, 5) wyposażenie – chodniki, dopuszcza się lokalizację zatok postojowych

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM

poprzez skrzyżowania z ulicą Porębskiego (047-KD81)

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY ŚRODODWISKA I PRZYRODY

odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej

8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1) mała architektura – dopuszcza się, 2) nośniki reklamowe – dopuszcza się, 3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zgodnie z §3, 4) urządzenia techniczne - dopuszcza się, 5) zieleń - dopuszcza się

11. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

nie ustala się

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. KARTA TERENU NUMER 053 				               2. POWIERZCHNIA 0,14 ha

3. KLASA I NAZWA ULICY

| KDW | teren drogi wewnętrznej – ulica Borowskiego |
| --- | --- |

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE

1) szerokość w liniach rozgraniczających - od 10m do 15m, jak na rysunku planu, 2) prędkość projektowa – 30 km/godz., 3) przekrój – dowolny, 4) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń, 5) wyposażenie – plac do zawracania

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM

poprzez skrzyżowanie z ulicą Dulina (052-KDW)

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY ŚRODODWISKA I PRZYRODY

odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej

8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1) mała architektura – dopuszcza się, 2) nośniki reklamowe – dopuszcza się, 3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zgodnie z §3, 4) urządzenia techniczne - dopuszcza się, 5) zieleń - dopuszcza się

11. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

nie ustala się

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. KARTA TERENU NUMER 054 				               2. POWIERZCHNIA 0,17 ha

3. KLASA I NAZWA ULICY

| KDW | teren drogi wewnętrznej – ulica Zwierkowskiego |
| --- | --- |

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE

1) szerokość w liniach rozgraniczających - od 10m do 24m, jak na rysunku planu, 2) prędkość projektowa – 30 km/godz., 3) przekrój – dowolny, 4) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń, 5) wyposażenie – plac do zawracania

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM

poprzez skrzyżowanie z ulicą Dulina (052-KDW)

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY ŚRODODWISKA I PRZYRODY

odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej

8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1) mała architektura – dopuszcza się, 2) nośniki reklamowe – dopuszcza się, 3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zgodnie z §3, 4) urządzenia techniczne - dopuszcza się, 5) zieleń - dopuszcza się

11. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

nie ustala się

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. KARTA TERENU NUMER 055 				               2. POWIERZCHNIA 0,29 ha

3. KLASA I NAZWA ULICY

| KDW | teren drogi wewnętrznej – ulica Kłoczkowskiego |
| --- | --- |

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE

1) szerokość w liniach rozgraniczających - od 12m do 18m, jak na rysunku planu, 2) prędkość projektowa – 30 km/godz., 3) przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 4) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń, 5) wyposażenie – chodniki, dopuszcza się lokalizację zatok postojowych

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM

poprzez skrzyżowanie z ulicą Porębskiego (047-KD81)

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY ŚRODODWISKA I PRZYRODY

odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej

8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1) mała architektura – dopuszcza się, 2) nośniki reklamowe – dopuszcza się, 3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zgodnie z §3, 4) urządzenia techniczne - dopuszcza się, 5) zieleń - dopuszcza się

11. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

nie ustala się

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. KARTA TERENU NUMER 056 				               2. POWIERZCHNIA 0,33 ha

3. KLASA I NAZWA ULICY

| KDW | teren drogi wewnętrznej – odcinek ulicy Dulina |
| --- | --- |

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE

1) szerokość w liniach rozgraniczających - od 15m do 23m, jak na rysunku planu, 2) prędkość projektowa – 30 km/godz., 3) przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 4) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń, 5) wyposażenie – chodniki, dopuszcza się lokalizację zatok postojowych

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM

poprzez skrzyżowania z ulicami: Porębskiego i Świrskiego (047-KD81)

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY ŚRODODWISKA I PRZYRODY

odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej

8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1) mała architektura – dopuszcza się, 2) nośniki reklamowe – dopuszcza się, 3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zgodnie z §3, 4) urządzenia techniczne - dopuszcza się, 5) zieleń - dopuszcza się

11. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

nie ustala się

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. KARTA TERENU NUMER 057 				               2. POWIERZCHNIA 0,01 ha

3. KLASA I NAZWA ULICY

| KDW | teren drogi wewnętrznej |
| --- | --- |

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE

1) szerokość w liniach rozgraniczających - 8m, jak na rysunku planu, 2) prędkość projektowa – 30 km/godz., 3) przekrój – dowolny, 4) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń, 5) wyposażenie – nie ustala się

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM

poprzez skrzyżowanie z ulicą Dulina (056-KDW)

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY ŚRODODWISKA I PRZYRODY

odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej

8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1) mała architektura – dopuszcza się, 2) nośniki reklamowe – dopuszcza się, 3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zakaz lokalizacji, 4) urządzenia techniczne - dopuszcza się, 5) zieleń - dopuszcza się

11. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

nie ustala się

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. KARTA TERENU NUMER 058 				               2. POWIERZCHNIA 0,30 ha

3. KLASA I NAZWA ULICY

| KDW | teren drogi wewnętrznej |
| --- | --- |

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE

1) szerokość w liniach rozgraniczających - od 12m do 20m, jak na rysunku planu, 2) prędkość projektowa – 30 km/godz., 3) przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 4) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń, 5) wyposażenie – chodniki

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM

poprzez skrzyżowanie z ulicą Świrskiego (047-KD81)

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY ŚRODODWISKA I PRZYRODY

odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej

8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1) mała architektura – dopuszcza się, 2) nośniki reklamowe – dopuszcza się, 3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zgodnie z §3, 4) urządzenia techniczne - dopuszcza się, 5) zieleń - dopuszcza się

11. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

nie ustala się

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. KARTA TERENU NUMER 059 				               2. POWIERZCHNIA 0,19 ha

3. KLASA I NAZWA ULICY

| KD80 | teren ulicy dojazdowej – odcinek ulicy Wieżyckiej |
| --- | --- |

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE

1) szerokość w liniach rozgraniczających - od 10m do 33m, jak na rysunku planu, 2) prędkość projektowa – 30 km/godz., 3) przekrój – bez wydzielonych jezdni i chodników, 4) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń, 5) wyposażenie – nie ustala się

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM

poprzez skrzyżowanie z ulicą Świrskiego (047-KD81)

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

1) strefy ochrony dóbr kultury – teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej, jak na rysunku planu, 2) zasady kształtowania struktury przestrzennej – jak w pkt 10, 3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY ŚRODODWISKA I PRZYRODY

1) odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej, 2) szpaler drzew stanowiący ciąg łączący ogólnomiejski system terenów aktywnych biologicznie (OSTAB)

8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

Teren objęty granicami obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 1) planowane działania: a) wprowadzenie oświetlenia, b) renowacja, modernizacja nawierzchni ulicy, zieleni, c) modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej 2) oczekiwane rezultaty: a) poprawa wizerunku ulicy, b) poprawa stanu technicznego, parametrów użytkowych i estetycznych ulicy, c) uporządkowanie przestrzeni publicznej, d) wyeksponowanie wartości kulturowych ulicy, e) poprawa parametrów użytkowych infrastruktury technicznej 3) parametry ulicy ujęte zostały w pkt 4

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1) mała architektura – zakaz lokalizacji, 2) nośniki reklamowe – zakaz lokalizacji, 3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zakaz lokalizacji, 4) urządzenia techniczne - dopuszcza się, 5) zieleń - dopuszcza się, 6) oś widokowa w kierunku Dworu Zakoniczyn zlokalizowanego w terenie 016-M/U31, jak na rysunku planu, 7) nawierzchnia ulicy brukowa

11. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

nie ustala się

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. KARTA TERENU NUMER 060 				               2. POWIERZCHNIA 0,31 ha

3. KLASA I NAZWA ULICY

| KD80 | teren ulicy dojazdowej – odcinek ulicy Wieżyckiej |
| --- | --- |

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE

1) szerokość w liniach rozgraniczających - 10m, jak na rysunku planu, 2) prędkość projektowa – 30 km/godz., 3) przekrój – bez wydzielonych jezdni i chodników, 4) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń, 5) wyposażenie – nie ustala się

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM

poprzez skrzyżowania z ulicami Świrskiego i Porębskiego (047-KD81)

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

1) strefy ochrony dóbr kultury – teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej, jak na rysunku planu 2) zasady kształtowania struktury przestrzennej – jak w pkt 10, 3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY ŚRODODWISKA I PRZYRODY

1) teren objęty ogólnomiejskim systemem terenów aktywnych biologicznie (OSTAB), 2) zachowanie istniejącego obustronnego szpaleru drzew, 3) odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej

8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

Teren objęty granicami obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 1) planowane działania: a) wprowadzenie oświetlenia, b) renowacja, modernizacja nawierzchni ulicy, zieleni, c) uzupełnienie szpalerów drzew, d) modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej 2) oczekiwane rezultaty: a) poprawa wizerunku ulicy, b) poprawa stanu technicznego, parametrów użytkowych i estetycznych ulicy, c) uporządkowanie przestrzeni publicznej, d) wyeksponowanie wartości kulturowych ulicy, e) poprawa parametrów użytkowych infrastruktury technicznej 3) parametry ulicy ujęte zostały w punkcie 4

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1) mała architektura – zakaz lokalizacji, 2) nośniki reklamowe – zakaz lokalizacji, 3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zakaz lokalizacji, 4) urządzenia techniczne - dopuszcza się, 5) zieleń - dopuszcza się, 6) oś widokowa w kierunku Dworu Zakoniczyn zlokalizowanego w terenie 016-M/U31, jak na rysunku planu, 7) oś widokowa w kierunku dominanty kompozycyjnej ustalonej w terenie 024-MW24, jak na rysunku planu, 8) nawierzchnia ulicy brukowa

11. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

nie ustala się

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. KARTA TERENU NUMER 061 				               2. POWIERZCHNIA 0,62 ha

3. KLASA I NAZWA ULICY

| KDW | teren drogi wewnętrznej – ulica Huenefelda |
| --- | --- |

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE

1) szerokość w liniach rozgraniczających - od 12m do 16m, jak na rysunku planu, 2) prędkość projektowa – 30 km/godz., 3) przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 4) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń, 5) wyposażenie – chodniki

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM

poprzez skrzyżowania z ulicami Świrskiego (047-KD81) i Wieżycką (060-KD80)

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY ŚRODODWISKA I PRZYRODY

odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej

8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1) mała architektura – dopuszcza się, 2) nośniki reklamowe – dopuszcza się, 3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zgodnie z §3, 4) urządzenia techniczne - dopuszcza się, 5) zieleń - dopuszcza się, 6) oś widokowa w kierunku dominanty kompozycyjnej ustalonej w terenie 024-MW24, jak na rysunku planu,

11. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

nie ustala się

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. KARTA TERENU NUMER 062 				               2. POWIERZCHNIA 0,48 ha

3. KLASA I NAZWA ULICY

| KDW | teren drogi wewnętrznej |
| --- | --- |

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE

1) szerokość w liniach rozgraniczających - od 12m do 20m, jak na rysunku planu, 2) prędkość projektowa – 30 km/godz., 3) przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 4) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń, 5) wyposażenie – chodniki, dopuszcza się lokalizację zatok postojowych

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM

poprzez skrzyżowania z ulicami Unruga (046-KD82) oraz 065-KD81

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY ŚRODODWISKA I PRZYRODY

odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej

8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1) mała architektura – dopuszcza się, 2) nośniki reklamowe – dopuszcza się, 3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zgodnie z §3, 4) urządzenia techniczne - dopuszcza się, 5) zieleń - dopuszcza się

11. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

nie ustala się

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. KARTA TERENU NUMER 063 				               2. POWIERZCHNIA 0,13 ha

3. KLASA I NAZWA ULICY

| KDW | teren drogi wewnętrznej |
| --- | --- |

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE

1) szerokość w liniach rozgraniczających - od 12m do 16m, jak na rysunku planu, 2) prędkość projektowa – 30 km/godz., 3) przekrój – dowolny, 4) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń, 5) wyposażenie – plac do zawracania

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM

poprzez skrzyżowanie z ulicą 062-KDW

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY ŚRODODWISKA I PRZYRODY

odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej

8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1) mała architektura – dopuszcza się, 2) nośniki reklamowe – dopuszcza się, 3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zgodnie z §3, 4) urządzenia techniczne - dopuszcza się, 5) zieleń - dopuszcza się

11. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

nie ustala się

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. KARTA TERENU NUMER 064 				               2. POWIERZCHNIA 0,33 ha

3. KLASA I NAZWA ULICY

| KDW | teren drogi wewnętrznej |
| --- | --- |

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE

1) szerokość w liniach rozgraniczających - od 12m do 18m, jak na rysunku planu, 2) prędkość projektowa – 30 km/godz., 3) przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 4) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń, 5) wyposażenie – chodnik

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM

poprzez skrzyżowania z ulicą 062-KDW

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY ŚRODODWISKA I PRZYRODY

odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej

8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1) mała architektura – dopuszcza się, 2) nośniki reklamowe – dopuszcza się, 3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zgodnie z §3, 4) urządzenia techniczne - dopuszcza się, 5) zieleń - dopuszcza się

11. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

nie ustala się

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. KARTA TERENU NUMER 065 				               2. POWIERZCHNIA 0,53 ha

3. KLASA I NAZWA ULICY

| KD81 | teren ulicy lokalnej |
| --- | --- |

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE

1) szerokość w liniach rozgraniczających - od 15m do 18m, jak na rysunku planu, 2) prędkość projektowa – 40 km/godz., 3) przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 4) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń, 5) wyposażenie – chodniki, dopuszcza się lokalizację zatok postojowych

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM

poprzez skrzyżowanie z ulicą Unruga (046-KD82)

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY ŚRODODWISKA I PRZYRODY

odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej

8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1) mała architektura – dopuszcza się, 2) nośniki reklamowe – dopuszcza się, 3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zgodnie z §3, 4) urządzenia techniczne - dopuszcza się, 5) zieleń - dopuszcza się

11. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

nie ustala się

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. KARTA TERENU NUMER 066 				               2. POWIERZCHNIA 0,18 ha

3. KLASA I NAZWA ULICY

| KDW | teren drogi wewnętrznej |
| --- | --- |

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE

1) szerokość w liniach rozgraniczających - od 12m do 20m, jak na rysunku planu, 2) prędkość projektowa – 30 km/godz., 3) przekrój – dowolny, 4) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń, 5) wyposażenie – plac do zawracania

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM

poprzez skrzyżowanie z ulicą 065-KD81

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY ŚRODODWISKA I PRZYRODY

odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej

8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1) mała architektura – dopuszcza się, 2) nośniki reklamowe – dopuszcza się, 3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zgodnie z §3, 4) urządzenia techniczne - dopuszcza się, 5) zieleń - dopuszcza się

11. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

nie ustala się

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. KARTA TERENU NUMER 067 				               2. POWIERZCHNIA 0,68 ha

3. KLASA I NAZWA ULICY

| KDW | teren drogi wewnętrznej |
| --- | --- |

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE

1) szerokość w liniach rozgraniczających - od 15m do 34m, jak na rysunku planu, 2) prędkość projektowa – 30 km/godz., 3) przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 4) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń, 5) wyposażenie – chodniki, dopuszcza się lokalizację zatok postojowych

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM

poprzez skrzyżowania z ulicami: Unruga (046-KD82) oraz 065-KD81

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY ŚRODODWISKA I PRZYRODY

odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej

8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1) mała architektura – dopuszcza się, 2) nośniki reklamowe – dopuszcza się, 3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zgodnie z §3, 4) urządzenia techniczne - dopuszcza się, 5) zieleń - dopuszcza się

11. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

nie ustala się

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. KARTA TERENU NUMER 068 				               2. POWIERZCHNIA 0,16 ha

3. KLASA I NAZWA ULICY

| KDW | teren drogi wewnętrznej |
| --- | --- |

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE

1) szerokość w liniach rozgraniczających - od 15m do 22m, jak na rysunku planu, 2) prędkość projektowa – 30 km/godz., 3) przekrój – dowolny, 4) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń, 5) wyposażenie – plac do zawracania, dopuszcza się lokalizację zatok postojowych

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM

poprzez skrzyżowanie z ulicą 067-KDW

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY ŚRODODWISKA I PRZYRODY

odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej

8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1) mała architektura – dopuszcza się, 2) nośniki reklamowe – dopuszcza się, 3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zgodnie z §3, 4) urządzenia techniczne - dopuszcza się, 5) zieleń - dopuszcza się

11. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

nie ustala się

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. KARTA TERENU NUMER 069 				               2. POWIERZCHNIA 0,10 ha

3. KLASA I NAZWA ULICY

| KDW | teren drogi wewnętrznej |
| --- | --- |

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE

1) szerokość w liniach rozgraniczających - od 10m do 18m, jak na rysunku planu, 2) prędkość projektowa – 30 km/godz., 3) przekrój – dowolny, 4) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń, 5) wyposażenie – nie ustala się

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM

poprzez skrzyżowanie z ulicą II Brygady (070-KD80)

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

1) strefy ochrony dóbr kultury – teren częściowo objęty strefą ochrony konserwatorskiej archeologicznej, jak na rysunku planu, 2) zasady kształtowania struktury przestrzennej – nie dotyczy, 3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – prace ziemne w strefie ochrony konserwatorskiej archeologicznej wymagają nadzoru archeologicznego

7. ZASADY OCHRONY ŚRODODWISKA I PRZYRODY

odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej

8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1) mała architektura – dopuszcza się, 2) nośniki reklamowe – dopuszcza się, 3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zgodnie z §3, 4) urządzenia techniczne - dopuszcza się, 5) zieleń - dopuszcza się

11. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

planowane magistrale wodociągowe

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. KARTA TERENU NUMER 070 				               2. POWIERZCHNIA 0,23 ha

3. KLASA I NAZWA ULICY

| KD80 | teren ulicy dojazdowej – fragment ulicy II Brygady |
| --- | --- |

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE

1) szerokość w liniach rozgraniczających - nie dotyczy, 2) prędkość projektowa – nie dotyczy, 3) przekrój – nie dotyczy, 4) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń, 5) wyposażenie – nie ustala się,

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM

poprzez skrzyżowanie z ulicą Świętokrzyską (poza granicami planu)

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

1) strefy ochrony dóbr kultury – teren częściowo objęty strefą ochrony konserwatorskiej archeologicznej, jak na rysunku planu, 2) zasady kształtowania struktury przestrzennej – nie dotyczy, 3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – prace ziemne w strefie ochrony konserwatorskiej archeologicznej wymagają nadzoru archeologicznego

7. ZASADY OCHRONY ŚRODODWISKA I PRZYRODY

odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej

8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1) mała architektura – dopuszcza się, 2) nośniki reklamowe – dopuszcza się, 3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zgodnie z §3, 4) urządzenia techniczne - dopuszcza się, 5) zieleń - dopuszcza się

11. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) szerokość ulicy w granicach planu w liniach rozgraniczających od 1m do 7m, 2) planowane magistrale wodociągowe

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. NUMER 071 					                                         2. POWIERZCHNIA 0,06 ha

3. PRZEZNACZENIE

| W | ujęcie wody |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

nie ustala się

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

stosuje się zasady o których mowa w pkt 7, 11

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy - nie dotyczy, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie dotyczy, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 80% powierzchni działki, 4) intensywność zabudowy - nie dotyczy, 5) wysokość zabudowy – nie dotyczy, 6) formy zabudowy – nie dotyczy, 7) kształt dachu – nie dotyczy

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa – od ulic: 069-KDW oraz II Brygady (070-KD80), 2) parkingi – wyklucza się, 3) zaopatrzenie w wodę - nie dotyczy, 4) odprowadzenie ścieków - nie dotyczy, 5) odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowo lub do układu odwadniającego, 6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz - nie dotyczy, 8) zaopatrzenie w ciepło – nie dotyczy, 9) gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10) planowane urządzenia i sieci magistralne – nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

1) strefy ochrony dóbr kultury – teren częściowo objęty strefą ochrony konserwatorskiej archeologicznej, jak na rysunku planu, 2) zasady kształtowania struktury przestrzennej – nie dotyczy, 3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – prace ziemne w strefie ochrony konserwatorskiej wymagają nadzoru archeologicznego

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

maksymalne zachowanie istniejącej zieleni

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

w granicach terenu występują obszary potencjalnych zagrożeń osuwaniem się mas ziemnych

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. NUMER 072 					                                         2. POWIERZCHNIA 0,05 ha

3. PRZEZNACZENIE

| W | ujęcie wody |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

nie ustala się

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

stosuje się zasady o których mowa w pkt 7, 11

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy - nie dotyczy, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie dotyczy, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 80% powierzchni działki, 4) intensywność zabudowy - nie dotyczy, 5) wysokość zabudowy – nie dotyczy, 6) formy zabudowy – nie dotyczy, 7) kształt dachu – nie dotyczy

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa – od ulicy II Brygady (070-KD80), 2) parkingi – wyklucza się, 3) zaopatrzenie w wodę - nie dotyczy, 4) odprowadzenie ścieków - nie dotyczy, 5) odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowo lub do układu odwadniającego, 6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz - nie dotyczy, 8) zaopatrzenie w ciepło – nie dotyczy, 9) gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10) planowane urządzenia i sieci magistralne – nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

maksymalne zachowanie istniejącej zieleni

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

w granicach terenu występują obszary potencjalnych zagrożeń osuwaniem się mas ziemnych

# KARTA TERENU

# MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

| ## ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU | NR EW. PLANU 1826 |
| --- | --- |

1. NUMER 073				                                         2. POWIERZCHNIA 0,01 ha

3. PRZEZNACZENIE

| U33 | teren zabudowy usługowej - parking |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

nie ustala się

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

stosuje się zasady o których mowa w pkt 7

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy – nie dotyczy, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – 0%, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 5% powierzchni działki, 4) intensywność zabudowy – nie dotyczy, 5) wysokość zabudowy – nie dotyczy, 6) formy zabudowy – nie dotyczy, 7) kształt dachu – nie dotyczy

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostępność drogowa – od ulicy 070-KD80 (ulica II Brygady), 2) parkingi – do realizacji w granicach inwestycji, 3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej, 4) odprowadzenie ścieków - nie dotyczy, 5) odprowadzenie wód opadowych - do kanalizacji deszczowej, 6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz - nie dotyczy, 8) zaopatrzenie w ciepło – nie dotyczy, 9) gospodarka odpadami – odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10) planowane urządzenia i sieci magistralne – nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

stosuje się zasady ogólne

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

w granicach terenu występują obszary potencjalnych zagrożeń osuwaniem się mas ziemnych

§ 7

Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej integralne części są:

- część graficzna - rysunek planu Zakoniczyn II w skali 1:2000 (załącznik nr 1),

- rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (załącznik nr 2),

- rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania (załącznik nr 3).

§ 8

Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Gdańska do:

1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z prawem,

2)   publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej Miasta Gdańska.

§ 9

Traci  moc, we fragmentach objętych granicami niniejszego planu, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zakoniczyn w mieście Gdańsku uchwalony uchwałą nr XLVI/560/97 Rady Miasta Gdańska z dnia 20 marca 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 22 z dnia 05 czerwca 1997 r., poz. 62).

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z wyjątkiem §8, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

## Bogdan Oleszek

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XII/266/07 RADY MIASTA GDAŃSKA Z DNIA 30 sierpnia 2007 W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

- Uwagę wniosło pismem z dnia  20.07.2006 r. oraz 14.08.2006 r. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego wnosi o uwzględnienie w zapisach projektu planu lokalizacji studni ujęcia nr 3 (teren 069-KDW) i ujęcia nr 4 (teren 031-M/U31) wraz ze strefą ich ochrony bezpośredniej oraz dodatkowego obszaru pod realizację skarp, a także wyznaczenie strefy ochrony bezpośredniej studni ujęcia nr 2 (teren 042-M22).

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga częściowo uwzględniona.

Uwaga wpłynęła w terminie.

- Uwagę wniosło pismem z dnia  20.07.2006 r. oraz 14.08.2006 r. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego wnosi o wskazanie symbolem studni nr 1A realizowanej w terenie stacji uzdatniania wody SUW Zakoniczyn (teren 038-W) oraz doprecyzowanie w tym zakresie karty terenu 038-W.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona.

Uwaga wpłynęła w terminie.

- Uwagę wniosło pismem z dnia  20.07.2006 r. oraz 14.08.2006 r. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego wnosi o poszerzenie terenu ulicy wewnętrznej 069-KDW o teren niezbędny do realizacji skarp.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga uwzględniona.

Uwaga wpłynęła w terminie.

- Uwagę wniosło pismem z dnia  20.07.2006 r. oraz 14.08.2006 r. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego wnosi o uwzględnienie w karcie terenu 037-U33 zapisu o docelowej likwidacji  studni nr 1.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona.

Uwaga wpłynęła w terminie.

- Uwagę wniosło pismem z dnia  20.07.2006 r. oraz 14.08.2006 r. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego wnosi o uwzględnienie w kartach terenów 038-W oraz 070-KD80 zapisów dotyczących projektowanej magistrali wodociągowej DN 300 mm.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga uwzględniona.

Uwaga wpłynęła w terminie.

- Uwagę wnieśli pismem z dnia  11.08.2006 r. reprezentanci wspólnot mieszkaniowych „Porębskiego 10 i 12”, „Porębskiego 14 i 16”. Reprezentanci wspólnot mieszkaniowych „Porębskiego 10 i 12”, „Porębskiego 14 i 16” wnoszą o wprowadzenie  w projekcie planu zapisów uniemożliwiających lokalizację na terenie działki nr 8/119 przy ul. Porębskiego jakiejkolwiek działalności związanej z handlem typu supermarket (Biedronka, Lidl itp.) ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo osiedla Bocianie Wzgórze.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona.

Uwaga wpłynęła w terminie.

- Uwagę wnieśli pismem z dnia  11.08.2006 r. reprezentanci wspólnot mieszkaniowych „Porębskiego 10 i 12”, „Porębskiego 14 i 16”. Reprezentanci wspólnot mieszkaniowych „Porębskiego 10 i 12”, „Porębskiego 14 i 16” wnoszą o jak najmniejszą uciążliwość ewentualnych obiektów budowlanych na terenie działki nr 8/119 ze względu na sąsiedztwo budynków nr 10, 12, 14, 16.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona.

Uwaga wpłynęła w terminie.

- Uwagę wnieśli pismem z dnia  11.08.2006 r. reprezentanci wspólnot mieszkaniowych „Porębskiego 10 i 12”, „Porębskiego 14 i 16”. Reprezentanci wspólnot mieszkaniowych „Porębskiego 10 i 12”, „Porębskiego 14 i 16” wnoszą o wprowadzenie na terenie działki nr 8/119 przynajmniej 40% zieleni biologicznie czynnej.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona.

Uwaga wpłynęła w terminie.

- Uwagę wniosła pismem z dnia  11.08.2006 r. Grupa Inwestycyjna HOSSA SA. Grupa Inwestycyjna HOSSA SA wnosi o podwyższenie maksymalnej wysokości zabudowy z 15 do 18 m lub określenie maksymalnej ilości V kondygnacji dla terenu 011-MW24 ze względu na ustaloną w projekcie planu zmianę definicji wysokości zabudowy w stosunku do planu obowiązującego.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga uwzględniona.

Uwaga wpłynęła w terminie.

- Uwagę wniosła pismem z dnia  16.08.2006 r. Wspólnota Mieszkaniowa „Porębskiego 17, 19, 21, 23”. Wspólnota Mieszkaniowa „Porębskiego 17, 19, 21, 23” wnosi o likwidację ciągu pieszo – rowerowego zaplanowanego na terenie działek 8/84, 8/116 oraz 8/126.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona.

Uwaga wpłynęła w terminie.

- Uwagę wniosła pismem z dnia  02.11.2006 r. Spółdzielnia Domów Jednorodzinnych „Zakoniczyn D”. Spółdzielnia Domów Jednorodzinnych „Zakoniczyn D” wnosi o umożliwienie nowego podziału geodezyjnego działki nr 53/627 na trzy działki o przeznaczeniu pod: zabudowę zespołu 11 garaży, ujęcie wody (teren 073-W) oraz parking dla samochodów osobowych i dostawczych.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga uwzględniona.

Uwaga wpłynęła w terminie.

- Uwagę wniosła pismem z dnia  02.11.2006 r. Spółdzielnia Domów Jednorodzinnych „Zakoniczyn D”. Spółdzielnia Domów Jednorodzinnych „Zakoniczyn D” wnosi o zmianę przeznaczenia terenu 037-U33 na działce nr 53/592 (usługi sportu, parkingi, garaże dla samochodów osobowych) na funkcję mieszaną mieszkaniowo – usługową M/U31.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga uwzględniona.

Uwaga wpłynęła w terminie.

- Uwagę wniosła pismem z dnia  02.11.2006 r. Spółdzielnia Domów Jednorodzinnych „Zakoniczyn D”. Spółdzielnia Domów Jednorodzinnych „Zakoniczyn D” wnosi o umożliwienie nowego podziału geodezyjnego działki nr 53/629 na 4 działki z przeznaczeniem pod: zabudowę mieszkaniowo – usługową M/U31 z zespołem 9 garaży, ujęcie wody (072-W), ulicę wewnętrzną (069-KDW) oraz zabudowę mieszkaniowo – usługową M/U31.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga uwzględniona.

Uwaga wpłynęła w terminie.

- Uwagę wnieśli pismem z dnia  02.11.2006 r. panowie Wiesław Ratajczyk, Wiesław Kudła, Kazimierz Pomianek. Panowie Wiesław Ratajczyk, Wiesław Kudła, Kazimierz Pomianek wnoszą o umożliwienie przesunięcia ujęcia wody 071-W na działce nr 53/632 w celu podziału pozostałej części działki na trzy równe tereny.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona.

Uwaga wpłynęła w terminie.

- Uwagę wnieśli pismem z dnia  02.11.2006 r. panowie Wiesław Ratajczyk, Wiesław Kudła, Kazimierz Pomianek. Panowie Wiesław Ratajczyk, Wiesław Kudła, Kazimierz Pomianek wnoszą o rozważenie służebności gruntowej w miejsce wykupu pasa terenu przeznaczonego pod poszerzenie ulicy II Brygady.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona.

Uwaga wpłynęła w terminie.

- Uwagę wnieśli pismem z dnia  02.11.2006 r. Pani Krystyna Osińska i Pan Cezariusz Osiński. Pani Krystyna Osińska i Pan Cezariusz Osiński wnoszą o zmianę przeznaczenia terenu 037-U33 na działce nr 53/628 i 53/590 (usługi sportu, parkingi, garaże dla samochodów osobowych) na funkcję mieszaną mieszkaniowo – usługową M/U31.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga uwzględniona.

Uwaga wpłynęła w terminie.

- Uwagę wniosły pismem z dnia  01.03.2007 r. (16.11.2006 r. – data stempla pocztowego) Wspólnoty Mieszkaniowe  Porębskiego 14-16 oraz Porębskiego 10-12. Wspólnoty Mieszkaniowe  Porębskiego 14-16 oraz Porębskiego 10-12 wnoszą o wprowadzenie zapisów planistycznych uniemożliwiających realizację na działce nr 8/119, a także w jej sąsiedztwie obiektów handlowo – przemysłowych o znacznej uciążliwości.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona.

Uwaga wpłynęła w terminie.

- Uwagę wniosły pismem z dnia  01.03.2007 r. (16.11.2006 r. – data stempla pocztowego) Wspólnoty Mieszkaniowe  Porębskiego 14-16 oraz Porębskiego 10-12. Wspólnoty Mieszkaniowe  Porębskiego 14-16 oraz Porębskiego 10-12 wnoszą o precyzyjne określenie funkcji terenu, gdyż jego brak może prowadzić w przyszłości do szeregu komplikacji i konfliktów, w tym prowadzenia inwestycji  budowlanych niezgodnych z unormowaniami regulującymi dopuszczalny stosunek powierzchni handlowych do całkowitej powierzchni mieszkalnej.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona.

Uwaga wpłynęła w terminie.

- Uwagę wniosły pismem z dnia  01.03.2007 r. (16.11.2006 r. – data stempla pocztowego) Wspólnoty Mieszkaniowe  Porębskiego 14-16 oraz Porębskiego 10-12. Wspólnoty Mieszkaniowe  Porębskiego 14-16 oraz Porębskiego 10-12 wnoszą o wprowadzenie zapisów planistycznych uniemożliwiających realizację na działce nr 8/119 obiektów o znacznej powierzchni z obawy przed: zakłóceniem pożądanej równowagi stosunków wodnych, zaburzeniem naturalnych cieków oraz równowagi statycznej gruntów, przeprowadzeniem nieprawidłowego drenażu gleby, co prowadzić będzie do negatywnych skutków dla środowiska naturalnego (w tym lokalnych ekosystemów związanych ze zbiornikami wodnymi), a tym samym ludności mieszkającej w bezpośrednim sąsiedztwie.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona.

Uwaga wpłynęła w terminie.

- Uwagę wniosły pismem z dnia  01.03.2007 r. (16.11.2006 r. – data stempla pocztowego) Wspólnoty Mieszkaniowe  Porębskiego 14-16 oraz Porębskiego 10-12. Wspólnoty Mieszkaniowe  Porębskiego 14-16 oraz Porębskiego 10-12 wnoszą o wykluczenie w planie wznoszenia obiektów budowlanych, których lokalizacja może zakłócić istniejące uwarunkowania dotyczące nasłonecznienia lokali mieszkalnych.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona.

Uwaga wpłynęła w terminie.

- Uwagę wniosły pismem z dnia  01.03.2007 r. (16.11.2006 r. – data stempla pocztowego) Wspólnoty Mieszkaniowe  Porębskiego 14-16 oraz Porębskiego 10-12. Wspólnoty Mieszkaniowe  Porębskiego 14-16 oraz Porębskiego 10-12 wnoszą o wprowadzenie zapisów planistycznych uniemożliwiających realizację na działce nr 8/119 obiektu handlowego (hipermarketu) o znacznej powierzchni z obawy przed: hałasem, wibracjami, zanieczyszczeniem powietrza, wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona.

Uwaga wpłynęła w terminie.

- Uwagę wniosła pismem z dnia  01.03.2007 r. pani Ewa Glinka - Hoppe. Pani Ewa Glinka - Hoppe wnosi o wprowadzenie następujących parametrów urbanistycznych dla działki 
nr 181 (teren 031-M/U31): maksymalna wysokość zabudowy – 20m, maksymalna intensywność zabudowy – 1, maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 60%, minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 25%.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona.

Uwaga wpłynęła w terminie.

- Uwagę wniosła pismem z dnia  01.03.2007 r. pani Ewa Glinka - Hoppe. Pani Ewa Glinka - Hoppe wnosi o umożliwienie w planie obsługi w zakresie kanalizacji deszczowej i sanitarnej od strony zachodniej działki nr 181 (teren 031-M/U31) za pośrednictwem istniejących w sąsiedztwie kolektorów deszczowego i burzowego, ułożonych wzdłuż wydzielonej geodezyjnie drogi technicznej.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona.

Uwaga wpłynęła w terminie.

- Uwagę wniosła pismem z dnia  01.03.2007 r. pani Ewa Glinka - Hoppe. Pani Ewa Glinka - Hoppe wnosi o likwidację ustalonych linii zabudowy wzdłuż kolektora sanitarnego „Morena” na terenie działki nr 181.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona.

Uwaga wpłynęła w terminie.

- Uwagę wnieśli pismem z dnia  21.03.2007 r. (data stempla pocztowego19.03.2007 r.) pani Jadwiga Malinowska, pan Ryszard Malinowski, pan Mieczysław Malinowski. Pani Jadwiga Malinowska, pan Ryszard Malinowski, pan Mieczysław Malinowski wnoszą o dopuszczenie dla terenu 031-M/U31 funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona.

Uwaga wpłynęła w terminie.

- Uwagę wnieśli pismem z dnia  21.03.2007 r. (data stempla pocztowego19.03.2007 r.) pani Jadwiga Malinowska, pan Ryszard Malinowski, pan Mieczysław Malinowski. Pani Jadwiga Malinowska, pan Ryszard Malinowski, pan Mieczysław Malinowski wnoszą o wprowadzenie następujących parametrów urbanistycznych dla terenu 031-M/U31: maksymalna wysokość zabudowy – 16m, minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 30%.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona.

Uwaga wpłynęła w terminie.

- Uwagę wniosło pismem z dnia  02.11.2006 r. Przedsiębiorstwo Budowlane „Kokoszki” SA. Przedsiębiorstwo Budowlane „Kokoszki” SA wnosi, aby zapis zawarty w pkt. 17 karty terenu 019-M/U32 („lokalizacja usług w parterach budynków”) został zmieniony w sposób umożliwiający jednoznaczne dopuszczenie lokalizacji usług w budynkach wolnostojących, a także o wyjaśnienie czy zapis zawarty w pkt. 3 mówiący o dopuszczeniu usług maksymalnie 20% powierzchni użytkowej należy odnieść do całego terenu.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona.

Uwaga wpłynęła w terminie.

28. Uwagę wniosła pismem z dnia 29.06.2007 Spółdzielnia Domów Jednorodzinnych „Zakoniczyn-D” w likwidacji. Spółdzielnia Domów Jednorodzinnych „Zakoniczyn-D” w likwidacji ponawia swoje uwagi zawarte w piśmie SDJ/55/06 i wnosi o zmianę przeznaczenia terenu 037-U33 na działce nr 53/592 (usługi sportu, parkingi, garaże dla samochodów osobowych) na funkcję mieszaną mieszkaniowo-usługową.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona.

Uwaga wpłynęła w terminie.

29. Uwagę wniosła pismem z dnia 16.07.2007 Spółdzielnia Domów Jednorodzinnych „Zakoniczyn-D” w likwidacji. Spółdzielnia Domów Jednorodzinnych „Zakoniczyn-D” w likwidacji, w związku z likwidacją nie może kontynuować utrzymania boisk w obecnym stanie i sprzedała część terenu członkowi Spółdzielni. Wnosi j.w.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona.

Uwaga wpłynęła w terminie.

30. Uwagę wnieśli pismem z dnia 29.06.2007 Państwo Krystyna i Cezariusz Osińscy. Państwo Krystyna i Cezariusz Osińscy ponawiają swoje uwagi z dnia 02.11.2006 roku i wnoszą o zmianę przeznaczenia terenu 037-U33 na działce nr 53/592 (usługi sportu, parkingi, garaże dla samochodów osobowych) na funkcję mieszaną mieszkaniowo-usługową.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona.

Uwaga wpłynęła w terminie.

31. Uwagę wniosło pismem z dnia 06.06.2007 Przedsiębiorstwo Budowlane Górski Spółka z o.o.. Przedsiębiorstwo Budowlane Górski Spółka z o.o. wnosi o zniesienie w projekcie planu zapisu o ochronie zbiornika wodnego zlokalizowanego w terenie 017-MW24 i przesunięcie linii zabudowy w kierunku granicy działki.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona.

Uwaga wpłynęła w terminie.

32. Uwagę wniosło pismem z dnia 18.07.2007 Przedsiębiorstwo Budowlane Górski Spółka z o.o.. Przedsiębiorstwo Budowlane Górski Spółka z o.o. ponawia swój wniosek o zniesienie ochrony zbiornika wodnego w terenie 017-MW24

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona.

Uwaga wpłynęła w terminie.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XII/266/07 RADY MIASTA GDAŃSKA Z DNIA 30 sierpnia 2007 W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZAKONICZYN II W MIEŚCIE GDAŃSKU

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

- BUDOWA DRÓG I URZĄDZEŃ KOMUNIKACYJNYCH:

- karta terenu nr 046-KD82, teren ulicy zbiorczej, o przekroju dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z chodnikami i ścieżką rowerową,   z uzbrojeniem - długość ok. 900 m

- realizacja finansowana z budżetu  gminy,

- istnieją możliwości współfinansowania na podstawie umowy z zainteresowanym inwestorem, a w zakresie uzbrojenia wodociągowo, kanalizacyjnego i odwodnienia– ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW

- karta terenu nr 047-KD81, teren ulicy lokalnej, ulice: Porębskiego i Świrskiego  o przekroju jedna jezdnia, dwa pasy ruchu z chodnikami, z uzbrojeniem - długość ok. 1000 m

- realizacja finansowana z budżetu  gminy,

- istnieją możliwości współfinansowania na podstawie umowy z zainteresowanym inwestorem, a w zakresie uzbrojenia wodociągowo, kanalizacyjnego i odwodnienia– ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW

- karta terenu nr 059-KD80, teren ulicy dojazdowej, odcinek ul. Wieżyckiej bez wydzielonych jezdni i chodników,   z uzbrojeniem – budowa placu do zawracania

- realizacja finansowana z budżetu  gminy,

- istnieją możliwości współfinansowania na podstawie umowy z zainteresowanym inwestorem, a w zakresie uzbrojenia wodociągowo, kanalizacyjnego i odwodnienia– ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW

- karta terenu nr 065-KD81, teren ulicy lokalnej,  o przekroju jedna jezdnia, dwa pasy ruchu z chodnikami,   z uzbrojeniem - długość ok. 300 m

- realizacja finansowana z budżetu  gminy,

- istnieją możliwości współfinansowania na podstawie umowy z zainteresowanym inwestorem, a w zakresie uzbrojenia wodociągowo, kanalizacyjnego i odwodnienia– ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW

W skład uzbrojenia dróg wchodzą:

- wodociągi,

- przewody kanalizacji sanitarnej,

- przewody kanalizacji deszczowej,

- linie elektroenergetyczne,

- ciepłociągi,

- gazociągi,

wraz z urządzeniami sieciowymi.

Przewody kanalizacji deszczowej realizowane są ze środków budżetowych gminy.

Wodociągi i przewody kanalizacji sanitarnej realizowane są ze środków właściciela sieci.

Linie elektroenergetyczne, ciepłociągi i gazociągi realizowane są przez przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje.

- BUDOWA SIECI INFRASTRUKTURY ZLOKALIZOWANEJ POZA LINIAMI ROZGRANICZAJĄCYMI DRÓG

  - Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w terenach  nr 038-W, 071-W, 072-W

- realizacja finansowana z budżetu gminy,

- istnieją możliwości ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE oraz ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW

  - Budowa magistrali wodociągowej o długości 75m i 153m w korytarzach infrastruktury technicznej w terenie nr 039-ZP62

- realizacja finansowana z budżetu gminy,

- istnieją możliwości ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE oraz ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW

  - Budowa przewodu kanalizacji deszczowej o długości 180 m w korytarzu infrastruktury technicznej w terenach nr 019-M/U32 i 027-ZP62

- realizacja finansowana z budżetu gminy,

- istnieją możliwości współfinansowania na podstawie umowy z zainteresowanym inwestorem,

- istnieją możliwości ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE oraz ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW

###### UZASADNIENIE

Projekt  przedmiotowego planu  opracowany został  w  oparciu  o Uchwałę Nr XXXI/998/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 listopada 2004 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakoniczyn II w mieście Gdańsku.

Obszar opracowania obejmuje teren o powierzchni około 91,21ha i położony  jest pomiędzy wsią Łostowice, zbiornikiem retencyjnym „Nr 2” na Potoku Oruńskim a osiedlami Zakoniczyn oraz Ujeścisko.

Celem planu jest korekta zapisów zawartych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Szadółki Zakoniczyn. Przewiduje się zachowanie wykreowanej w tym planie struktury osiedla uwzględniając aktualne potrzeby  programowo – przestrzenne.

Obszar objęty przedmiotowym planem posiada zróżnicowane ukształtowanie terenu oraz wysokie walory krajobrazowe. W części północno – zachodniej i północnej występują wzgórza o łagodnych zboczach i spadkach nie przekraczających 20%. W rejonie wschodniej granicy planu dominuje wzniesienie o znacznym nachyleniu dochodzącym do 50% oraz długiej grani delikatnie opadającej ku południu. Ważnym elementem budującym przestrzeń, pozytywnie wpisanym w otaczający krajobraz, jest zbiornik retencyjny „Nr 2” na Potoku Oruńskim, którego fragment znajduje się w południowo - zachodniej części planu. Ponadto w środkowej części teren usiany jest licznymi zbiornikami wodnymi (w tym niewielki zbiornik retencyjny „Zakoniczyn C”), które oprócz funkcji retencyjnych wzbogacają walory krajobrazowe tego obszaru.

Bardzo cennym elementem w przestrzeni planu jest neorenesansowy  Dwór Zakoniczyn nawiązujący formą do XVI wiecznych will włoskich. Pomimo zaniedbania budynek ten wraz założeniem parkowym oraz osiowym układem ulicy Wieżyckiej podkreślonym szpalerem drzew stanowi świadectwo historii oraz buduje tożsamość miejsca.

Pozostały teren planu do niedawna ekstensywnie zagospodarowany, jest obecnie miejscem realizacji (zgodnie z obowiązującym planem) osiedli mieszkaniowych takich jak „Osiedle Pięciu Wzgórz” oraz  „Osiedle Wieżycka” zlokalizowanych w rejonie ulic Porębskiego, Bergiela, Wieżyckiej i Huenefelda.

Znaczna część omawianego terenu należy do właścicieli prywatnych. Pozostały obszar, rezerwowany w obowiązującym planie pod drogi, zieleń dostępną, usługi oraz zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, stanowi własność gminy.

Na przeważającej części przedmiotowego obszaru projekt planu podtrzymuje dotychczasowe przeznaczenie na funkcje mieszkaniowe - w części środkowej i północnej pod zabudowę wielorodzinną, w części zachodniej, wschodniej i południowo - wschodniej pod zabudowę jednorodzinną. Na całym terenie planu rezygnuje się z zapisu limitującego liczbę mieszkań dla zabudowy wielorodzinnej, co umożliwi swobodniejsze gospodarowanie gruntami prywatnymi (wnioski m.in. TBS „Motława” oraz TBS „Konkret”). Wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej, projektowanej ulicy Unruga oraz po północnej stronie ulicy Porębskiego zagospodarowanie kubaturowe przeznaczone zostało pod tereny mieszkaniowo-usługowe lub usługowe. W środkowo - zachodniej części planu (ulice Dulina i Porębskiego), dla wzmocnienia struktury funkcjonalno-przestrzennej w nowo projektowanej zabudowie, zaleca się koncentrację usług centrotwórczych we frontach usługowych. Ponadto podtrzymuje się zalecenie lokalizacji założenia sakralnego na terenie mieszkaniowo-usługowym przy skrzyżowaniu ulic Świrskiego i Unruga. Zgodnie z założeniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska z 2001 roku jak i aktualnymi prognozami programowymi dotyczącymi usług oświaty dla dzielnicy Południe, rezygnuje się z rezerwacji terenu pod przedszkole (pozostają dwie inne rezerwacje) oraz szkołę podstawową wprowadzając zabudowę mieszkaniowo - usługową o niskiej intensywności. W północnej części planu wyznacza się również zabudowę mieszkaniową na terenach rezerwowanych dotychczas pod funkcje usług związanych planowaną w tym miejscu linią SKM. Ponadto projekt planu przeznacza teren parkingu ustalonego w obowiązującym planie w rejonie skrzyżowania ulicy Unruga z ulicą Świętokrzyską pod zabudowę mieszkaniowo – usługową z zabudową wielorodzinną (z możliwością realizacji miejsc postojowych) jako kontynuację istniejącej zabudowy. Skutkiem powyższych zmian jest wzrost chłonności przedmiotowego terenu z około ośmiu tysięcy do około jedenastu i pół tysiąca mieszkańców. W części wschodniej planu, ze względu na duże spadki terenu dochodzące do 50%, rezygnuje się z zabudowy jednorodzinnej. W związku z tym powiększy się obszar zieleni ogólnodostępnej ustalonej w rejonie eksponowanego wzniesienia w sąsiedztwie intensywnie zagospodarowanego osiedla Zakoniczyn.

Teren zabytkowego Dworu Zakoniczyn oraz związanego z nim założenia parkowego przeznacza się, zgodnie z wnioskiem właściciela tego obszaru, pod funkcję usług z zielenią towarzyszącą z możliwością utrzymania funkcji mieszkaniowej. Ponadto w celu ochrony istniejącej zieleni parkowej ustala się na omawianym terenie zieleń do utrzymania i wprowadzenia, a także ogólnomiejski system terenów aktywnych biologicznie (OSTAB). Wzdłuż ulicy Wieżyckiej zachowuje się oś widokową w kierunku Dworu Zakoniczyn oraz poszerzenie linii zabudowy po stronie wschodniej tejże ulicy. Obszar sąsiadujący z Dworem przeznacza się pod funkcję mieszkaniową wielorodzinną nawiązującą układem do zabudowy folwarcznej czyli tradycji tego miejsca. Powyższy teren wraz z Dworem, założeniem parkowym oraz ulicą Wieżycką objęty został strefą ochrony konserwatorskiej oraz granicą obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej.

Projekt planu kładzie nacisk na powiązania terenów mieszkaniowych z terenami zieleni zaprojektowanej w sąsiedztwie  zbiorników wodnych, Potoku Oruńskiego oraz pośród zabudowy. Ustalenia planu w pełni zachowują walory przyrodnicze obszaru włączonego w jego granice. Szczegółowo określone wielkości udziału powierzchni biologicznie czynnej dla wszystkich wydzielonych terenów, pozwalają na utrzymanie spójności przyrodniczej całego terenu z jego fragmentami, które włączone zostały do ogólnomiejskiego systemu terenów aktywnych biologicznie (OSTAB). OSTAB obejmuje dolinę Potoku  Oruńskiego wraz z przeciwpowodziowymi zbiornikami wodnymi, Dwór Zakoniczyn z założeniem parkowym, ulicę Wieżycką oraz przyległą zabudową, a także rejon wzniesienia we wschodniej części terenu. Przez tereny mieszkaniowe netto oraz przez odcinek ulicy Wieżyckiej w pobliżu Dworu Zakoniczyn przebiegają ciągi łączące OSTAB. Ze względów ekonomicznych rezygnuje się z ustalania zieleni ogólnodostępnej na terenach prywatnych wprowadzając na tym obszarze funkcję mieszkaniowo – usługową brutto bez możliwości realizacji nowej zabudowy. Dodatkowo na terenach tych wyznacza się OSTAB lub zieleń do utrzymania i wprowadzenia z zachowaniem istniejących zbiorników wodnych. Projekt planu ustala  poza OSTAB 50% udział powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy jednorodzinnej oraz 40% dla zabudowy wielorodzinnej. Ponadto wyznacza się teren pod fragment zbiornika retencyjnego „Nr 2” na Potoku Oruńskim (pozostały fragment zbiornika znajduje się poza granicami planu i objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Szadółki Południowe) oraz zieleń ogólnodostępną  wraz z ciągiem pieszym i drogą eksploatacyjną wzdłuż Potoku Oruńskiego. Zachodnia część planu, która przylega do Potoku Oruńskiego i zbiornika retencyjnego „Nr 2” na Potoku Oruńskim przeznaczona została pod teren zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą.

Projekt planu zachowuje (z drobnymi korektami) ustalony w planie obowiązującym układ powiązań komunikacyjnych z ulicą zbiorczą Unruga i systemem ulic lokalnych i wewnętrznych. Likwidacji ulega lokalne powiązanie ulicy Świętokrzyskiej w południowo – wschodniej części planu. Dojazd do terenów obsługiwanych dotychczas przez tą ulicę został zastąpiony przez ulicę wewnętrzną po wschodniej stronie ulicy Unruga  połączoną skrzyżowaniem z ulicą Unruga oraz ulicą Porębskiego. Ponadto ze względu na rezygnację z SKM, a tym samym zmianę rzędnej projektowanej ulicy Unruga w północnej części planu likwiduje się połączenie lokalne pod tą ulicą.

Teren objęty planem jest zaopatrzony w media infrastruktury technicznej. Istniejąca i planowana zabudowa ma dostęp do uzbrojenia w postaci miejskiej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej i kanalizacji deszczowej. We wschodniej części planu w pobliżu ulicy II Brygady, zgodnie z wnioskiem Wydziału Programów i Rozwoju UM w Gdańsku, projektowane jest ujęcie i stacja uzdatniania wody Zakoniczyn (wchodzące w zakres gdańskiego projektu wodno – ściekowego). Dla potrzeb tego ujęcia wydziela się w planie osobne strefy przeznaczone na funkcję wodociągi, w których ustalenia są zbieżne z projektem ujęcia. Wielkość tych stref umożliwia zlokalizowanie studzien i ich stref bezpośrednich w terenach przeznaczonych tylko na cel ujmowania wody.

Przez teren planu przebiega kolektor sanitarny Morena, który jest odbiornikiem ścieków z tego rejonu i odprowadza je na oczyszczalnię Wschód. Przebieg tego kolektora wskazany jest w planie z zaleceniem zachowania dostępu dla celów eksploatacyjnych.

Na terenie istnieje sieć ciepłownicza magistralna o średnicy 250 mm. Istniejąca zabudowa zaopatrywana jest w ciepło z sieci. Plan zaleca zaopatrzenie w ciepło planowanych inwestycji z ogólnomiejkiej sieci ciepłowniczej, jednak dopuszcza również niskoemisyjne źródła lokalne.

Całość trenu leży w zlewni Potoku Oruńskiego. W granicach terenu znajdują się zbiorniki retencyjne nr 2 na potoku Oruńskim (fragment zbiornika) i zbiornik Zakoniczyn C. Ponadto na terenie istnieje kilka zbiorników wodnych, które będą pełniły funkcję lokalnych odbiorników wód opadowych. Zachowanie tych zbiorników umożliwi inwestorom zagospodarowywanie wód opadowych w granicach własnego terenu jak również będą pełniły funkcję wzbogacającą krajobraz. Jako zasadę odprowadzenia wód opadowych z terenów inwestycyjnych plan ustala zagospodarowanie na terenie lub odprowadzenie do kanalizacji deszczowej.

Teren nie jest uzbrojony w sieć gazową. Za północno – wschodnią granicą planu istnieje sieć gazowa średniego ciśnienia o średnicy 400mm i zaopatrzenie w gaz zabudowy na terenie planu jest możliwe po rozbudowie sieci rozdzielczej.

Zasilanie w energię elektryczną odbywa się liniami średniego napięcia z istniejących GPZ-ów Chełm i Kowale. Docelowo przewiduje się zmianę kierunku zasilania z projektowanego GPZ Szadółki.

W zakresie oddziaływania na środowisko realizacja ustaleń projektu planu pociągnie za sobą skutki typowe dla zabudowy miejskiej: przekształcenia przypowierzchniowych warstw podłoża, zmianę sposobu użytkowania gruntów, wprowadzenie dodatkowych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu związanych z obsługą komunikacyjną obszaru. Przekształcenia powyższe nie będą duże z uwagi na umiarkowaną intensywność funkcji mieszkaniowych, a jednocześnie stworzą przyszłym mieszkańcom korzystne środowiskowe warunki życia.

W wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakoniczyn II w mieście Gdańsku:

1) uaktywnia się tereny gminne, które mogą stanowić ofertę sprzedażową      dla   gminy miasta Gdańska w ilości 11,89 ha,

2) uwalnia się tereny prywatne rezerwowane dotychczas na cele publiczne

(ulice lokalne i dojazdowe) w ilości 0,51 ha,

3) należy wykupić tereny  prywatne pod cele publiczne (fragmenty ulic: Unruga,  Wieżyckiej, II Brygady) w ilości 0,66 ha, z czego 0,43 ha to tereny stanowiące podtrzymanie rezerwy z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakoniczyn, natomiast pozostałe 0,23 ha to nowa rezerwa terenu.

Projekt planu wyłożony został do publicznego wglądu w dniach od 05 lipca 2006 r. do 02 sierpnia 2006 r., od 04 października 2006 r. do 02 listopada 2006 r., od 05 lutego 2007 do 05 marca 2007 r. oraz od 06 czerwca 2007  do 05 lipca 2007 r. w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska.

W dniach 24 lipca 2006 r., 10 października 2006 r., 12 lutego 2007 r. oraz 14 czerwca 2007 r. odbyły się publiczne dyskusje na temat rozwiązań przyjętych w projekcie przedmiotowego planu.

Do projektu planu uwagi złożyli:

    - Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego (pismem z dnia  20.07.2006 r. oraz  pismem z dnia 14.08.2006 r.),

    - Państwo Emilia Madej, Magdalena Ploetzing, Jolanta Tyborowska, Robert Wilarski, Jacek Dereszkiewicz reprezentanci Wspólnoty Mieszkaniowej „Porębskiego 10 i 12”, „Porębskiego 14 i 16” (pismem z dnia  11.08.2006 r.),

    - Grupa Inwestycyjna HOSSA S.A. (pismem z dnia  11.08.2006 r.),

    - Wspólnota Mieszkaniowa „Porębskiego 17, 19, 21, 23” (pismem z dnia  16.08.2006 r.),

    - Spółdzielnia Domów Jednorodzinnych „Zakoniczyn D” (pismem z dnia  02.11.2006 r, pismem z dnia 29.06.2007 oraz pismem z dnia 16.07.2007),

    - Panowie Wiesław Ratajczyk, Wiesław Kudła, Kazimierz Pomianek (pismem z dnia  02.11.2006 r.),

    - Pani Krystyna Osińska i Pan Cezariusz Osiński (pismem z dnia 02.11.2007 oraz pismem z dnia 29.06.2007 r. ),

    - Pan Piotr Pawłowski reprezentant Wspólnoty Mieszkaniowej „Porębskiego 10 i 12” oraz  „Porębskiego 14 i 16” (pismami z dnia  16.11.2006 r.),

    - Pani Ewa Glinka – Hoppe,

    - Pani Jadwiga Malinowska, Pan Ryszard Malinowski, Pan Mieczysław Malinowski,

    - Przedsiębiorstwo Budowlane „Kokoszki” SA

    - Przedsiębiorstwo Budowlane „Górski” Sp z o.o. (pismem z dnia 06.06.2007 oraz pismem z dnia18.07.2007)

Zostały wniesione 32 uwagi:

- Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego wnosi o uwzględnienie w zapisach projektu planu lokalizacji studni ujęcia nr 3 (teren 069-KDW) i ujęcia nr 4 (teren 031-M/U31) wraz ze strefą ich ochrony bezpośredniej oraz dodatkowego obszaru pod realizację skarp, a także wyznaczenie strefy ochrony bezpośredniej studni ujęcia nr 2 (teren 042-M22).

- Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego wnosi o wskazanie symbolem studni nr 1A realizowanej w terenie stacji uzdatniania wody SUW Zakoniczyn (teren 038-W) oraz doprecyzowanie w tym zakresie karty terenu 038-W.

- Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego wnosi o poszerzenie terenu ulicy wewnętrznej 069-KDW o teren niezbędny do realizacji skarp.

- Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego wnosi o uwzględnienie w karcie terenu 037-U33 zapisu o docelowej likwidacji  studni nr 1.

- Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego wnosi o uwzględnienie w kartach terenów 038-W oraz 070-KD80 zapisów dotyczących projektowanej magistrali wodociągowej DN 300 mm.

- Reprezentanci Wspólnot Mieszkaniowych „Porębskiego 10 i 12”, „Porębskiego 14 i 16” wnoszą o wprowadzenie  w projekcie planu zapisów uniemożliwiających lokalizację na terenie działki nr 8/119 przy ul. Porębskiego jakiejkolwiek działalności związanej z handlem typu supermarket (Biedronka, Lidl itp.) ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo osiedla Bocianie Wzgórze.

- Reprezentanci Wspólnot Mieszkaniowych „Porębskiego 10 i 12”, „Porębskiego 14 i 16” wnoszą o jak najmniejszą uciążliwość ewentualnych obiektów budowlanych na terenie działki nr 8/119 ze względu na sąsiedztwo budynków nr 10, 12, 14, 16.

- Reprezentanci Wspólnot Mieszkaniowych „Porębskiego 10 i 12”, „Porębskiego 14 i 16” wnoszą o wprowadzenie na terenie działki nr 8/119 przynajmniej 40% zieleni biologicznie czynnej.

- Grupa Inwestycyjna HOSSA SA wnosi o: podwyższenie maksymalnej wysokości zabudowy z 15 do 18 m lub określenie maksymalnej ilości V kondygnacji dla terenu 011-MW24 ze względu na ustaloną w projekcie planu zmianę definicji wysokości zabudowy w stosunku do planu obowiązującego.

- Wspólnota Mieszkaniowa „Porębskiego 17, 19, 21, 23” wnosi o: likwidację ciągu pieszo – rowerowego zaplanowanego na terenie działek 8/84, 8/116 oraz 8/126.

- Spółdzielnia Domów Jednorodzinnych „Zakoniczyn D” wnosi o umożliwienie nowego podziału geodezyjnego działki nr 53/627 na trzy działki o przeznaczeniu pod: zabudowę zespołu 11 garaży, ujęcie wody (teren 073-W) oraz parking dla samochodów osobowych i dostawczych.

- Spółdzielnia Domów Jednorodzinnych „Zakoniczyn D” wnosi o zmianę przeznaczenia terenu 037-U33 na działce nr 53/592 (usługi sportu, parkingi, garaże dla samochodów osobowych) na funkcję mieszaną mieszkaniowo – usługową M/U31.

- Spółdzielnia Domów Jednorodzinnych „Zakoniczyn D” wnosi o umożliwienie nowego podziału geodezyjnego działki nr 53/629 na 4 działki z przeznaczeniem pod: zabudowę mieszkaniowo – usługową M/U31 z zespołem 9 garaży, ujęcie wody (072-W), ulicę wewnętrzną (069-KDW) oraz zabudowę mieszkaniowo – usługową M/U31.

- Panowie Wiesław Ratajczyk, Wiesław Kudła, Kazimierz Pomianek wnoszą o umożliwienie przesunięcia ujęcia wody 071-W na działce nr 53/632 w celu podziału pozostałej części działki na trzy równe tereny.

- Panowie Wiesław Ratajczyk, Wiesław Kudła, Kazimierz Pomianek wnoszą o rozważenie służebności gruntowej w miejsce wykupu pasa terenu przeznaczonego pod poszerzenie ulicy II Brygady.

- Pani Krystyna Osińska i Pan Cezariusz Osiński wnoszą o zmianę przeznaczenia terenu 037-U33 na działce nr 53/628 i 53/590 (usługi sportu, parkingi, garaże dla samochodów osobowych) na funkcję mieszaną mieszkaniowo – usługową M/U31.

- Pan Piotr Pawłowski reprezentant Wspólnoty Mieszkaniowej „Porębskiego 10 i 12” oraz  „Porębskiego 14 i 16” wnosi o wprowadzenie zapisów planistycznych uniemożliwiających realizację na działce nr 8/119, a także w jej sąsiedztwie obiektów handlowo – przemysłowych o znacznej uciążliwości.

- Pan Piotr Pawłowski reprezentant Wspólnoty Mieszkaniowej „Porębskiego 10 i 12” oraz  „Porębskiego 14 i 16” wnosi o precyzyjne określenie funkcji terenu, gdyż jego brak może prowadzić w przyszłości do szeregu komplikacji i konfliktów, w tym prowadzenia inwestycji  budowlanych niezgodnych z unormowaniami regulującymi dopuszczalny stosunek powierzchni handlowych do całkowitej powierzchni mieszkalnej.

- Pan Piotr Pawłowski reprezentant Wspólnoty Mieszkaniowej „Porębskiego 10 i 12” oraz  „Porębskiego 14 i 16” wnosi o wprowadzenie zapisów planistycznych uniemożliwiających realizację na działce nr 8/119 obiektów o znacznej powierzchni z obawy przed: zakłóceniem pożądanej równowagi stosunków wodnych, zaburzeniem naturalnych cieków oraz równowagi statycznej gruntów, przeprowadzeniem nieprawidłowego drenażu gleby, co prowadzić będzie do negatywnych skutków dla środowiska naturalnego (w tym lokalnych ekosystemów związanych ze zbiornikami wodnymi), a tym samym ludności mieszkającej w bezpośrednim sąsiedztwie.

- Pan Piotr Pawłowski reprezentant Wspólnoty Mieszkaniowej „Porębskiego 10 i 12” oraz  „Porębskiego 14 i 16” wnosi o wykluczenie w planie wznoszenia obiektów budowlanych, których lokalizacja może zakłócić istniejące uwarunkowania dotyczące nasłonecznienia lokali mieszkalnych.

- Pan Piotr Pawłowski reprezentant Wspólnoty Mieszkaniowej „Porębskiego 10 i 12” oraz  „Porębskiego 14 i 16” wnosi o wprowadzenie zapisów planistycznych uniemożliwiających realizację na działce nr 8/119 obiektu handlowego (hipermarketu) o znacznej powierzchni z obawy przed: hałasem, wibracjami, zanieczyszczeniem powietrza, wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby.

- Pani Glinka - Hoppe  wnosi o wprowadzenie następujących parametrów urbanistycznych dla działki nr 181 (teren 031-M/U31): maksymalna wysokość zabudowy – 20m, maksymalna intensywność zabudowy – 1, maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 60%, minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 25%.

- Pani Glinka - Hoppe umożliwienie w planie obsługi w zakresie kanalizacji deszczowej i sanitarnej od strony zachodniej działki nr 181 (teren 031-M/U31) za pośrednictwem istniejących w sąsiedztwie kolektorów deszczowego i burzowego, ułożonych wzdłuż wydzielonej geodezyjnie drogi technicznej.

- Pani Glinka - Hoppe likwidację ustalonych linii zabudowy wzdłuż kolektora sanitarnego „Morena” na terenie działki nr 181.

- Pani Jadwiga Malinowska, Pan Ryszard Malinowski, Pan Mieczysław Malinowski wnoszą o dopuszczenie dla terenu 031-M/U31 funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej.

- Pani Jadwiga Malinowska, Pan Ryszard Malinowski, Pan Mieczysław Malinowski wnoszą o wprowadzenie następujących parametrów urbanistycznych dla terenu 031-M/U31: maksymalna wysokość zabudowy – 16m, minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 30%.

  - Przedsiębiorstwo Budowlane „Kokoszki” SA wnosi aby zapis zawarty w pkt. 17 karty terenu 019-M/U32 („lokalizacja usług w parterach budynków”) został zmieniony w sposób umożliwiający jednoznaczne dopuszczenie lokalizacji usług w budynkach wolnostojących, a także o wyjaśnienie czy zapis zawarty w pkt. 3 mówiący o dopuszczeniu usług maksymalnie 20% powierzchni użytkowej należy odnieść do całego terenu oraz o podwyższenie maksymalnej wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki z 30% do 40%.

28.Spółdzielnia Domów Jednorodzinnych „Zakoniczyn-D” w likwidacji ponawia

swoje uwagi zawarte w piśmie SDJ/55/06 ( uwagi złożone po  II  wyłożeniu).

Spółdzielnia wnosi o zmianę przeznaczenia terenu 037-U33 na działce nr

53/592 (usługi sportu, parkingi, garaże dla samochodów osobowych) na

funkcję mieszaną mieszkaniowo – usługową M/U31.

29.Spółdzielnia Domów Jednorodzinnych „Zakoniczyn-D”w likwidacji, w związku

z likwidacją nie może kontynuować utrzymania  boisk w obecnym stanie i

sprzedała część terenu członkowi Spółdzielni (p.Osińscy). Wnosi j.w.

30. Pani Krystyna Osińska i Pan Cezariusz Osiński ponawiają swoje uwagi z

dnia 02.11.2006 r. / tj. uwagi złożone po II wyłożeniu/. Pani Krystyna Osińska

i Pan Cezariusz Osiński wnoszą o zmianę przeznaczenia terenu 037-U33 na

działce nr 53/628 i 53/590 (usługi sportu, parkingi, garaże dla samochodów

osobowych) na funkcję mieszaną mieszkaniowo – usługową M/U31.

31. Przedsiębiorstwo Budowlane „Górski” Sp z o.o. wnosi o zniesienie w

projekcie planu zapisu o ochronie zbiornika wodnego zlokalizowanego w

terenie 017-MW24 i przesunięcie linii zabudowy w kierunku granicy działki.

32. Przedsiębiorstwo Budowlane „Górski” Sp z o.o. ponawia swój wniosek o

zniesienie ochrony zbiornika wodnego w terenie 017-MW24

##### Ad.1

Postanawia się uwzględnić uwagę do planu w części dotyczącej ustalenia lokalizacji studni numer 3 i 4 wraz z terenem niezbędnych skarp, zgodnie z załącznikiem graficznym.

Projekt planu w dotychczasowej wersji nie ustalił projektowanych studni nr 3, 4 (istniejąca studnia nr 2 stanowiąca własność gminy została zaznaczona symbolem graficznym na rysunku planu) ze względu na brak wniosków w tej sprawie.

Konsekwencją wyznaczenia w/w terenów przeznaczonych na cele publiczne (studnie nr 2 i 4) w odniesieniu do terenów prywatnych (około 0,13 ha) będą skutki finansowe dla gminy związane z koniecznością wykupu, odszkodowania lub gruntu zamiennego na podstawie art. 36 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

Natomiast ustalenie wnioskowanych stref ochrony bezpośredniej dla wskazanych studni przekracza kompetencje planu miejscowego. Strefy te muszą być wpierw ustanowione przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej i dopiero wówczas mogą zostać odwzorowane w planie miejscowym.

###### Ad.2

Teren 038-W (ujęcie i stacja uzdatniania wody „Zakoniczyn”) z definicji zakłada możliwość lokalizacji studni w dowolnym miejscu tego obszaru w zależności od potrzeb. Zaznaczenie studni dodatkowym symbolem byłoby niepotrzebnym dublowaniem oznaczeń.

Z powyższych względów uwaga nie zostaje uwzględniona.

###### Ad.3

Postanawia się uwzględnić uwagę do planu, zakładając zgodnie z wnioskiem, iż są to tereny niezbędne do poszerzenia ulicy 069-KDW.

Konsekwencją wyznaczenia w/w terenu przeznaczonego pod cel publiczny na terenie prywatnym (około 0,01 ha) będą skutki finansowe dla gminy związane z koniecznością wykupu, odszkodowania lub gruntu zamiennego na podstawie art. 36 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

###### Ad.4

Studnia nr 1 oznaczona jest na rysunku projektu planu symbolem graficznym na terenie przeznaczonym pod funkcję usługową 037-U33. Nie jest ona wydzielona w postaci odrębnej strefy i dlatego też jej ewentualna likwidacja nie przeszkodzi w swobodnym zagospodarowaniu terenu, a także nie spowoduje sprzeczności z planem.

Z powyższych względów uwaga nie zostaje uwzględniona.

Ad.5

Wnioskowane zapisy dotyczące przebiegu przedmiotowej magistrali wodociągowej w terenie 038-W nie mają uzasadnienia, gdyż cała projektowana strefa przeznaczona jest  między innymi na funkcję urządzeń wodociągowych. Istnieje więc dowolność zagospodarowania omawianego terenu tego typu infrastrukturą. Kolejny odcinek magistrali przebiega przez tereny przeznaczone pod drogi – ulicę wewnętrzną (069-KDW) oraz ulicę II Brygady (070-KD80). Możliwość lokalizacji magistrali zapewniają odpowiednie szerokości w/w dróg. Dla uszczegółowienia zapisu proponuje się częściowo uwzględnić uwagę i informacje na temat planowanej magistrali zostaną umieszczone w odpowiednich kartach terenów drogowych.

Ad.6

Działka nr 8/119 stanowi fragment ustalonego w projekcie planu obszaru (019-M/U32) przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniowo – usługową z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej oraz usług o powierzchni użytkowej do 20% terenu zlokalizowanych w parterach budynków.

Projekt planu, podobnie jak obowiązujący plan Zakoniczyn (Uchwała nr XLVI/560/97 Rady Miasta Gdańska z dnia 20 marca 1997r.), umożliwia na omawianym terenie realizację supermarketu. Funkcja taka jest zgodna z ideą kształtowania zabudowy oraz założeniami programowo – przestrzennymi tego obszaru.

Projekt planu wyklucza obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży  powyżej 2000 m², a tym samym eliminuje możliwość powstania hipermarketu, którą dopuszcza plan obowiązujący. Zapis ten jest więc korzystny dla składających uwagi.

W interesie nabywców mieszkań niezależnie od lokalizacji jest uzyskanie ogólnodostępnych informacji na temat sytuacji planistycznej dotyczącej terenów sąsiadujących. W omawianym przypadku na terenie 019-M/U32 „ryzyko” lokalizacji supermarketu (a nawet hipermarketu) istniało jeszcze zanim powstały budynki zamieszkiwane przez składających uwagi.

Należy też zauważyć, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lutego 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) ewentualne uciążliwości działalności gospodarczej muszą się zmieścić w granicach terenu, którym dysponuje prowadzący działalność gospodarczą (art. 144, ust. 1 i 2). Ponadto na inwestora nakłada się szereg obowiązków, odnoszących się zarówno do nowo zbudowanych lub zmodernizowanych obiektów – jak np wymienione w art. 76 ust. 1, 2 i 3 w/w ustawy – czyli m.in. obowiązek wykonania wymaganych przepisami środków technicznych, chroniących środowisko, zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych, uzyskanie wymaganych decyzji określających zakres i warunki korzystania ze środowiska, itd.

Projekt planu ustala standard akustyczny dla omawianego terenu przyjmując poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

Nie może więc być mowy o obniżeniu standardu mieszkaniowego sąsiadujących terenów.

Z powyższych względów uwaga nie zostaje uwzględniona.

Ad.7

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lutego 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi. zmianami) ewentualne uciążliwości działalności gospodarczej muszą się zmieścić w granicach terenu, którym dysponuje prowadzący działalność gospodarczą. (i tak np. art. 144, ust. 1 i 2). Ponadto na inwestora nakłada się szereg obowiązków, odnoszących się zarówno do nowo zbudowanych lub zmodernizowanych obiektów – jak np. wymienione w art. 76 ust. 1, 2 i 3 ww. ustawy – czyli m.in. obowiązek wykonania wymaganych przepisami środków technicznych, chroniących środowisko, zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych, uzyskanie wymaganych decyzji określających zakres i warunki korzystania ze środowiska, itd.

Projekt planu ustala standard akustyczny dla omawianego terenu przyjmując poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

Nie może więc być mowy o obniżeniu standardu mieszkaniowego sąsiadujących terenów, chyba że w wyniku złamania prawa.

Z powyższych względów uwaga nie zostaje uwzględniona.

Ad.8

Projekt planu, ustala dla przedmiotowej działki minimalny procent terenów biologicznie czynnych 40%, tak więc uwaga Wspólnot jest w projekcie planu zrealizowana.

##### Ad.9

Postanawia się uwzględnić uwagę do planu, ze względu na to, iż składający uwagę uzyskał pozwolenia na budowę V kondygnacyjnych budynków mieszkalnych w oparciu o definicję wysokości zabudowy zawartą w obowiązującym planie. Definicja ta określała wysokość zabudowy jako wysokość mierzoną od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub do najwyższego punktu na pokryciu kubatury bez masztów odgromnikowych, anten i kominów. Jak widać nie zostało określone, od której naturalnej warstwicy terenu należy mierzyć wysokość obiektu w wypadku usytuowania budynku na stoku. Dlatego też projektowane budynki pomimo, iż mają wysokość od 15 m do 18m (maksymalna wysokość zabudowy dopuszczona w planie to 15m) są zgodne z obowiązującym planem, gdyż wysokość odmierzono od najwyższego punktu obrysu budynku.

Projekt przedmiotowego planu zmienił definicję wysokości zabudowy określając ją jako mierzoną od naturalnej warstwicy terenu w najniższym punkcie obrysu budynku. Proponowana definicja spowodowałaby niezgodność planu z zamierzeniami inwestora, uniemożliwiając mu kontynuację już częściowo zrealizowanych zamierzeń projektowych i narażając go tym samym na straty finansowe.

##### Ad.10

Przedmiotowy ciąg pieszo – rowerowy stanowi część układu komunikacyjnego ustalonego w obowiązującym planie Zakoniczyn, a także w projekcie aktualnie sporządzanego planu Zakoniczyn II. Głównym celem wyznaczonych w planie ciągów pieszych i pieszo – rowerowych jest połączenie obszarów cennych pod względem przyrodniczo – krajobrazowym i historycznym (zieleń ogólnodostępna, zieleń do utrzymania i wprowadzenia, rejon zbiorników retencyjnych i oczek wodnych, a także Dworu Zakoniczyn). Taki system komunikacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom „Osiedla 5 wzgórz” (w tym również wspólnocie „Porębskiego 17, 19, 21, 23”) penetrację  w/w miejsc.

Postulowana przez składających uwagę likwidacja wskazanego odcinka ciągu pieszo – rowerowego ma na celu umożliwienie ogrodzenia nieruchomości zgodnie z przebiegiem istniejących granic posesji, co stanowi konstytucyjne prawo do dysponowania własnością. Zachodzi tu typowy przykład konfliktu interesu prywatnego i publicznego.

Procedowany plan Zakoniczyn II podtrzymując na tym fragmencie zapisy planu obowiązującego umożliwia ogrodzenie wydzielonej posesji nr 8/116 zgodnie z aktualnym wydzieleniem geodezyjnym, a tym samym umożliwia zapewnienie przywołanego przez składających uwagi bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia. Konstytucyjne prawo dysponowania własnością jest ograniczone interesem publicznym jakim w tym przypadku stanowi ciąg pieszo – rowerowy usytuowany na działce nr 8/84 wydzielony zgodnie z obowiązującym planem.

Projektowane ciągi piesze i pieszo – rowerowe w obszarze przedmiotowego planu przebiegają na ogół poprzez tereny mieszkaniowe wielorodzinne. Taka ich lokalizacja zapewnia czytelne połączenie wyróżnionych w projekcie planu terenów, a tym samym podnosi atrakcyjność całości obszaru. Postulowana likwidacja wskazanego ciągu pieszo – rowerowego zakłóciłaby projektowany układ komunikacyjny.

Składający uwagę uzasadniają potrzebę likwidacji omawianego ciągu pieszo – rowerowego innym przeznaczeniem tego terenu w chwili obecnej oraz użytkowaniem jedynie w formie dojścia do miejsc postojowych dla mieszkańców osiedla. Ponadto nie widzą oni uzasadnienia komunikacyjnego dla przedmiotowego ciągu, gdyż tereny które łączy są bądź nie zagospodarowane zgodnie z projektowanym przeznaczeniem bądź mogą być obsłużone poprzez inne połączenia.

Projekt planu ustala przeznaczenie terenów oraz zasady ich zagospodarowania w układzie docelowym. Brak zagospodarowania obszaru zgodnego z obowiązującym planem nie może być argumentem podważającym celowość tego przeznaczenia.

Tereny, które łączy przedmiotowy ciąg pieszo – rowerowy są to rejony: oczek wodnych w północno – wschodniej części terenu 019-M/U32 oraz zbiornika retencyjnego Nr 2 na Potoku Oruńskim. Pierwszy z nich należy do wspólnoty mieszkaniowej i zgodnie z projektem planu przeznaczony jest pod funkcję mieszkaniową brutto oraz ogólnomiejski system terenów aktywnych biologicznie (OSTAB). Zagospodarowanie zgodne z planem należy do właściciela terenu. Połączenie obu obszarów jest korzystne z punktu widzenia zagospodarowania przestrzennego całego osiedla.

Działka nr 8/126 (nie należąca do wspólnoty mieszkaniowej „Porębskiego 17, 19, 21, 23”) położona jest, wbrew sugestiom składających uwagę, poza ustalonym w planie ciągiem pieszo – rowerowym.

Z powyższych względów uwaga nie zostaje uwzględniona.

##### Ad.11

Projekt planu w dotychczasowej wersji przeznacza prywatną działkę nr 53/627 pod zabudowę mieszkaniową ekstensywną, ujęcie wody (073-W) oraz zieleń urządzoną. Powyższe przeznaczenie umożliwia wydzielenie geodezyjne tego terenu pod między innymi istniejące garaże oraz projektowane ujęcie wody. W związku z wyrażonym przez składających uwagi (właścicieli terenu) zamiarem realizacji parkingu na pozostałym fragmencie przedmiotowej działki postanawia się uwzględnić uwagę do planu. Skutkiem powyższej zmiany będzie umożliwienie likwidacji około 120 m² terenu przeznaczonego w obowiązującym planie pod zieleń urządzoną, a w związku z tym gmina nie będzie zobowiązana do wykup gruntów pod cel publiczny.

##### Ad.12

Projekt planu w dotychczasowej wersji, zgodnie z obowiązującym planem, przewidywał na działce nr 53/592 funkcję usługową (usługi sportu, parkingi, garaże dla samochodów osobowych). Na etapie przystąpienia do sporządzenia przedmiotowego projektu planu nie wpłynęły żadne wnioski dotyczące zmiany funkcji tego obszaru. W związku z wyrażonym przez składających uwagi (właścicieli terenu) zamiarem przeznaczenia omawianego terenu na funkcję mieszkaniowo – usługową, postanawia się uwzględnić uwagę do planu. Skutkiem powyższej zmiany będzie umożliwienie likwidacji funkcji usług sportu w formie boisk użytkowanych obecnie przez mieszkańców osiedla Zakoniczyn.

##### Ad.13

Projekt planu w dotychczasowej wersji, zgodnie z obowiązującym planem, przeznacza prywatną działkę nr 53/629 pod zabudowę usługową (037-U33 usługi sportu, parkingi oraz garaże dla samochodów osobowych), ujęcie wody (072-W), teren drogi wewnętrznej (069-KDW) oraz zieleń urządzoną. Powyższe przeznaczenie umożliwia wydzielenie geodezyjne tego terenu pod między innymi istniejące garaże, projektowane ujęcie wody oraz drogę wewnętrzną. W związku z wyrażonym przez składających uwagi (właścicieli terenu) zamiarem realizacji zabudowy mieszkaniowej na terenie usługowym oraz parkingu na pozostałym fragmencie przedmiotowej działki przeznaczonym dotychczas pod zieleń urządzoną postanawia się uwzględnić uwagę do planu. Skutkiem powyższej zmiany będzie umożliwienie likwidacji około 60 m² terenu przeznaczonego w obowiązującym planie pod zieleń urządzoną, a w związku z tym gmina nie będzie zobowiązana do wykup gruntu pod cel publiczny.

##### Ad.14

Ujęcie wody 071-W zostało zaprojektowane na prywatnej działce nr 53/632 zgodnie z wnioskiem Biura Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku działającego z upoważnienia Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w Gdańsku. Po zakończeniu powtórnego wyłożenia do publicznego wglądu przedmiotowego projektu planu Biuro Komunalne wyraziło wolę rezygnacji z wnioskowanej wcześniej studni. W związku z powyższym rezygnuje się z projektowanego ujęcia wody, umożliwiając składającym uwagi swobodę podziału terenu na działki (pod warunkiem zachowania zapisów określonych w projekcie planu), a w szczególności podział działki na trzy równe części.

##### Ad.15

Przedmiotowy pas terenu przeznaczony jest pod poszerzenie ulicy II Brygady w celu doprowadzenia jej przekroju do normatywnej szerokości dla drogi publicznej w kategorii ulicy zbiorczej, a także w celu umożliwienia lokalizacji sieci infrastruktury technicznej związanej z projektowaną stacją uzdatniania wody oraz ujęciami wody. Zgodnie z art. 36 ust. 1, 2  Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. „Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może (...) żądać od gminy: odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykupienia nieruchomości lub jej części. Realizacja powyższych roszczeń (...) może nastąpić również w drodze zaoferowania przez gminę właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości zamiennej”.

W związku z powyższym nie ma możliwości uzyskania służebności gruntowej dla omawianego terenu. Uwaga podlega odrzuceniu.

Ad.16

Projekt planu w dotychczasowej wersji, zgodnie z obowiązującym planem, przewidywał na działkach nr 53/628 oraz 53/590 funkcję usługową (usługi sportu, parkingi, garaże dla samochodów osobowych). Na etapie przystąpienia do sporządzenia przedmiotowego projektu planu nie wpłynęły żadne wnioski dotyczące zmiany funkcji tego obszaru. W związku z wyrażonym przez składających uwagi (właścicieli terenu) zamiarem przeznaczenia omawianego terenu na funkcję mieszkaniowo – usługową, postanawia się uwzględnić uwagę do planu. Skutkiem powyższej zmiany będzie umożliwienie likwidacji funkcji usług sportu w formie boisk użytkowanych obecnie przez mieszkańców osiedla Zakoniczyn.

Ad.17

Działka nr 8/119 stanowi fragment ustalonego w projekcie planu terenu (019-M/U32) przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniowo – usługową, a nie handlowo – przemysłową jak piszą autorzy uwag, z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej oraz usług o powierzchni użytkowej do 20% terenu zlokalizowanych w parterach budynków. Zgodnie z użytą w projekcie planu definicją przeznaczenie U33 obejmuje usługi komercyjne i publiczne z wyłączeniem usług uciążliwych takich jak: rzemiosło produkcyjne, stacje paliw, warsztaty samochodowe blacharskie i lakiernicze, stacje obsługi samochodów ciężarowych i autobusów. Projekt planu wbrew sugestiom składających uwagi nie dopuszcza więc obiektów o funkcji handlowo – przemysłowej o znacznym stopniu uciążliwości. Umożliwia on natomiast na omawianym terenie, podobnie jak obowiązujący plan Zakoniczyn (Uchwała nr XLVI/560/97 Rady Miasta Gdańska z dnia 20 marca 1997r.), realizację sklepu o powierzchni sprzedaży do 2000 m². Funkcja taka jest zgodna z ideą kształtowania zabudowy oraz założeniami programowo – przestrzennymi tego obszaru. Uwaga podlega odrzuceniu.

Ad.18

Projekt planu określa precyzyjnie przeznaczenie omawianego terenu. Jest to funkcja mieszkaniowo – usługowa z ustaleniem maksymalnie 20% powierzchni użytkowej usług. Ponadto wyklucza się obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży  powyżej 2000 m², a tym samym eliminuje się możliwość powstania hipermarketu, którą dopuszcza plan obowiązujący. Taki zapis wbrew sugestiom składających uwagi nie jest wadą planu. Umożliwia on stworzenie osiedla mieszkaniowego wyposażonego w niezbędny program usług podstawowych zlokalizowanych w parterach budynków z jednoczesnym ograniczeniem ich powierzchni użytkowej. Rozwiązanie takie z jednej strony gwarantuje zachowanie charakteru osiedla mieszkaniowego poprzez zalimitowanie  udziału usług z równoczesnym wyłączeniem ich na wyższych kondygnacjach. Zapewnia ono wysoki standard warunków mieszkaniowych. Uwaga podlega odrzuceniu.

Ad.19

Wbrew sugestiom składających uwagi projekt planu umożliwia odpowiednią retencję oraz prawidłową regulację stosunków gruntowo – wodnych w sąsiedztwie omawianego obszaru, który wyłączono spod zabudowy (teren 019-M/U32). Projekt planu ustala korytarz infrastruktury technicznej w celu powiązania znajdujących się tam zbiorników pełniących funkcje retencyjne ze zbiornikiem położonym w rejonie ulicy Świętokrzyskiej.

Wyrażona w uwagach do przedmiotowego planu troska o zachowanie pożądanej równowagi stosunków wodnych, naturalnych cieków wodnych oraz stateczności gruntów, a także przeprowadzenie prawidłowego drenażu gleby na omawianym obszarze jest całkowicie zrozumiała. Natomiast wiązanie zagrożeń w powyższej kwestii z ewentualną lokalizacją supermarketu, przewidywanie innych nieprawidłowości związanych z jego realizacją nie dotyczy przedmiotowego planu, lecz etapu związanego z projektem budowlanym lub realizacją inwestycji. Każdy projektowany budynek, w tym także supermarket musi być zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi przepisami zapewniając odpowiednie posadowienie budynków przy uwzględnieniu warunków gruntowo – wodnych, a także optymalny drenaż gruntu. Przewidywane przez składających uwagi niespełnienie przywołanych przepisów w żadnej mierze nie dotyczy projektu planu, natomiast w odniesieniu do przyszłych prac projektowych stanowi subiektywną, przejaskrawioną wizję wydarzeń, w dodatku niezgodną z prawem. Uwaga podlega odrzuceniu.

Ad.20

Wyrażona w uwagach do przedmiotowego planu troska o zachowanie odpowiedniego nasłonecznienia lokali mieszkalnych położonych w sąsiedztwie omawianego terenu całkowicie zrozumiała. Natomiast wiązanie zagrożeń w powyższej kwestii z ewentualną lokalizacją nowej zabudowy, przewidywanie innych nieprawidłowości związanych z jej realizacją nie dotyczy przedmiotowego planu, lecz etapu związanego z projektem budowlanym lub realizacją inwestycji. Każdy projektowany budynek, w tym także supermarket musi być zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi przepisami zachowując między innymi odpowiednią odległość od istniejących obiektów oraz zapewniając ich należyte nasłonecznienie. Przewidywane przez składających uwagi niespełnienie przywołanych przepisów w żadnej mierze nie dotyczy projektu planu, natomiast w odniesieniu do przyszłych prac projektowych stanowi subiektywną, przejaskrawioną wizję wydarzeń, w dodatku niezgodną z prawem. Uwaga podlega odrzuceniu.

Ad.21

Projekt planu ustala standard akustyczny dla omawianego terenu przyjmując poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lutego 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) ewentualne uciążliwości działalności gospodarczej muszą się zmieścić w granicach terenu, którym dysponuje prowadzący działalność gospodarczą (art. 144, ust. 1 i 2). Ponadto na inwestora nakłada się szereg obowiązków, odnoszących się zarówno do nowo zbudowanych lub zmodernizowanych obiektów, wymienionych w art. 76 ust. 1, 2 i 3 w/w ustawy, m.in.: obowiązek wykonania wymaganych przepisami środków technicznych, chroniących środowisko, zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych, uzyskanie wymaganych decyzji określających zakres i warunki korzystania ze środowiska, itd.

Nie może więc być mowy o obniżeniu standardu mieszkaniowego sąsiadujących terenów ani zanieczyszczeniu środowiska.

Projekt planu wyklucza obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży  powyżej 2000 m², a tym samym eliminuje możliwość powstania hipermarketu, którą dopuszcza plan obowiązujący. Zapis ten jest więc korzystny dla składających uwagi.

W interesie nabywców mieszkań niezależnie od lokalizacji jest uzyskanie ogólnodostępnych informacji na temat sytuacji planistycznej dotyczącej terenów sąsiadujących. W omawianym przypadku na terenie 019-M/U32 „ryzyko” lokalizacji supermarketu (a nawet hipermarketu) istniało jeszcze zanim powstały budynki zamieszkiwane przez składających uwagi.

Ponadto na realizację obiektu handlowego na działce nr 8/119 zostało wydane w dniu 13 kwietnia 2005 roku pozwolenie na budowę na podstawie obowiązującego planu. Decyzją z dnia 20 września 2006 r. Wojewoda Pomorski odmówił wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności w/w pozwolenia na budowę, o które wystąpili między innymi składający uwagi. Powyższa decyzja pozostaje w obrocie prawnym i wywołuje skutki w niej zawarte tj. na podstawie wydanego pozwolenia na budowę możliwa jest lokalizacja wolnostojącego budynku usługowego.

W związku z powyższym nie uwzględnia się przedmiotowej uwagi.

Ad.22

Projekt planu przeznacza większą część prywatnej działki nr 181 pod zabudowę mieszkaniowo - usługową z dopuszczeniem wszelkich form zabudowy mieszkaniowej oraz usług bez ustalania proporcji pomiędzy tymi funkcjami. Pozostała część działki znajduje się poza planem. Określona w projekcie planu maksymalna wysokość zabudowy dla terenu 031-M/U31 wynosi 12m. Umożliwia ona m. in. realizację niskiej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do 3 lub 4 kondygnacji z płaskim dachem. Uzasadnieniem ustalonej maksymalnej wysokości zabudowy jest przede wszystkim bezpośrednie sąsiedztwo zabytkowej wsi Łostowice, objętej projektowaną strefą ochrony dziedzictwa kulturowego. Zabudowę wsi stanowią w przeważającej części charakterystyczne dla tego obszaru 1,5 kondygnacyjne budynki mieszkalne jednorodzinne zlokalizowane wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej, z których jeden znajduje się na działce nr 181. Jest to więc zabudowa ekstensywna, dla której sąsiedztwo 20 – metrowych budynków wielorodzinnych stanowiłoby rażący kontrast zarówno ze względów krajobrazowo – przestrzennych, jak i funkcjonalnych.

Kolejnym ważnym argumentem mającym wpływ na przyjętą w projekcie planu wysokość zabudowy jest ukształtowanie omawianego terenu. Obszar objęty strefą 031-M/U31 w rejonie działki nr 181 wznosi się ku północy (różnice wysokości sięgają 12m), co ewidentnie wyeksponuje przyszłą zabudowę tego terenu. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zakoniczyn w mieście Gdańsku uchwalony uchwałą nr XLVI/560/97 Rady Miasta Gdańska z dnia 20 marca 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 22 z dnia 05 czerwca 1997 r., poz. 62) przeznacza teren przedmiotowej działki pod zabudowę jednorodzinną o wysokości do 10m.

Projekt planu, biorąc pod uwagę zarówno wniosek właścicielki działki nr 181 wpisujący się w powszechną dziś tendencję do intensyfikacji przestrzeni inwestycyjnych, jak również charakter sąsiadującej zabudowy, dopuszcza na omawianym terenie niską zabudowę wielorodzinną. Zabudowa ta na zasadzie stopniowania stanowi płynne przejście od niskiej zabudowy we wsi Łostowice do średnio wysokiej (maksymalnie 5 kondygnacji) ustalonej po północnej stronie przedmiotowego obszaru (033-MW24).

Projekt planu określa dla terenu 031-M/U31 maksymalną intensywność zabudowy 0,8 z dopuszczeniem zwiększenia intensywności zabudowy o powierzchnię garaży włączonych w budynki mieszkalne, ale nie więcej niż o 0,2. Wnioskowaną intensywność zabudowy jest zatem spełniona.

Ustalona w projekcie planu maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki wynosi 35%. Jest to maksymalna powierzchnia zabudowy jaką użyto w planie dla proponowanej funkcji. Dla większości pozostałych obszarów ustalono dla tego parametru wartość 30% - typową dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Przy zachowaniu tego wskaźnika zabudowy powstaje mi. in. położone w pobliżu osiedle Pięciu Wzgórz.

Proponowany przez autorkę uwag maksymalny procent powierzchni zabudowy jest sprzeczny z przyjętą w planie zasadą kształtowania zabudowy.

Projekt planu ustala dla terenu 031-M/U31 minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej. Uzasadnieniem wysokiej wartości tego parametru jest przede wszystkim urozmaicone ukształtowanie terenu, a także lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie wzgórza oraz grani opadającej ku południu przeznaczonych pod zieleń urządzoną, których przedłużenie stanowi działka nr 181. Jest to więc obszar predysponowany do dużego udziału zieleni biologiczne czynnej, również ze względu na bliskie sąsiedztwo doliny Potoku Oruńskiego.

Przyjęte udziały powierzchni zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej są optymalne ze względu na kształtowanie standardu mieszkaniowego i zapewnienie mieszkańcom korzystnych warunków wypoczynku przydomowego.

Przeznaczenie terenu 031-M/U31 oraz ustalone dla niego parametry urbanistyczne stanowią kompromis pomiędzy interesem prywatnego właściciela a interesem gminy, którym jest wprowadzenie ładu przestrzennego: niskie intensywności zabudowy mieszkaniowej, dostosowanie form zabudowy do historycznego otoczenia i ukształtowania terenu.Uwaga podlega odrzuceniu.

Ad.23

Projekt planu zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt. 10 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym określa zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. Zasady te zostały zapisane w pkt 9 karty terenu 031-M/U31 - odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej, odprowadzenie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej. Projekt planu ustala więc ogólne zasady dotyczące systemów infrastruktury technicznej, natomiast szczegóły podłączenie mediów dla poszczególnych działek określone zostaną na etapie wydawania warunków przyłączy przez poszczególnych gestorów sieci. W szczególności projekt planu nie wyklucza obsługi z zakresu kanalizacji od strony zachodniej.Uwaga podlega odrzuceniu.

Ad.24

Projekt planu zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury ustalił na terenie 031-M/U31 nieprzekraczalne linie zabudowy wzdłuż kolektora grawitacyjnego „Morena” w odległości 5m od jego osi. Uwaga podlega odrzuceniu.

Ad.25

Funkcja mieszkaniowa wielorodzinna jest dopuszczona w terenie 031-M/U31.

Uwaga podlega odrzuceniu.

Ad.26

Projekt planu przeznacza teren 031-M/U31 pod zabudowę mieszkaniowo - usługową z dopuszczeniem wszelkich form zabudowy mieszkaniowej oraz usług bez ustalania proporcji pomiędzy tymi funkcjami. Określona w projekcie planu maksymalna wysokość zabudowy dla tego terenu wynosi 12m. Umożliwia ona m. in. realizację niskiej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do 3 lub 4 kondygnacji z płaskim dachem. Uzasadnieniem ustalonej maksymalnej wysokości zabudowy jest przede wszystkim bezpośrednie sąsiedztwo zabytkowej wsi Łostowice, objętej projektowaną strefą ochrony dziedzictwa kulturowego. Zabudowę wsi stanowią w przeważającej części charakterystyczne dla tego obszaru 1,5 kondygnacyjne budynki mieszkalne jednorodzinne zlokalizowane wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej. Jest to więc zabudowa ekstensywna, dla której sąsiedztwo 16 – metrowych budynków wielorodzinnych stanowiłoby rażący kontrast zarówno ze względów krajobrazowo – przestrzennych, jak i funkcjonalnych.

Kolejnym ważnym argumentem mającym wpływ na przyjętą w projekcie planu wysokość zabudowy jest ukształtowanie omawianego terenu. Obszar objęty strefą 031-M/U31 wznosi się ku północy, co ewidentnie wyeksponuje przyszłą zabudowę tego terenu. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zakoniczyn w mieście Gdańsku uchwalony uchwałą nr XLVI/560/97 Rady Miasta Gdańska z dnia 20 marca 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 22 z dnia 05 czerwca 1997 r., poz. 62) przeznacza przedmiotowy obszar pod zabudowę jednorodzinną o wysokości do 10m.

Projekt planu, biorąc pod uwagę zarówno wniosek wnioskodawców wpisujący się w powszechną dziś tendencję do intensyfikacji przestrzeni inwestycyjnych, jak również charakter sąsiadującej zabudowy, dopuszcza na omawianym terenie niską zabudowę wielorodzinną. Zabudowa ta na zasadzie stopniowania stanowi płynne przejście od niskiej zabudowy we wsi Łostowice do średnio wysokiej (maksymalnie 5 kondygnacji) ustalonej po północnej stronie przedmiotowego obszaru (033-MW24).

Projekt planu ustala dla terenu 031-M/U31 minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej. Uzasadnieniem wysokiej wartości tego parametru jest przede wszystkim urozmaicone ukształtowanie terenu, a także lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie wzgórza oraz grani opadającej ku południu przeznaczonych pod zieleń urządzoną, których przedłużenie stanowi działka nr 181. Jest to więc obszar predysponowany do dużego udziału zieleni biologiczne czynnej, również ze względu na bliskie sąsiedztwo doliny Potoku Oruńskiego.

Przyjęte udziały powierzchni biologicznie czynnej są optymalne ze względu na kształtowanie standardu mieszkaniowego i zapewnienie mieszkańcom korzystnych warunków wypoczynku przydomowego.

Przeznaczenie terenu 031-M/U31 oraz ustalone dla niego parametry urbanistyczne stanowią kompromis pomiędzy interesem prywatnego właściciela a interesem gminy, którym jest wprowadzenie ładu przestrzennego: niskie intensywności zabudowy mieszkaniowej, dostosowanie form zabudowy do historycznego otoczenia i ukształtowania terenu. Uwaga podlega odrzuceniu.

Ad.27

Projekt planu przeznacza teren 019-M/U32 pod zabudowę mieszkaniowo – usługową z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej oraz usług zlokalizowanych w parterach budynków. Zapis ten umożliwia realizację usług zarówno w parterach zabudowy mieszkaniowej jak i w formie wolnostojących obiektów parterowych, natomiast uniemożliwia lokalizację usług na wyższych kondygnacjach. Przepis zawarty w pkt 3 karty terenu ustala maksymalny udział funkcji usługowych na 20% powierzchni użytkowej całej zabudowy obszaru 019-M/U32 wydzielonego liniami rozgraniczającymi. Wszystkie ustalenia zapisane w karcie terenu odnoszą się do całego terenu, chyba, że określono inne odniesienie, np.: działkę lub część terenu wyznaczoną liniami wewnętrznego podziału – w tym przypadku nie wskazano jednak innego odniesienia.

Rozwiązanie takie gwarantuje zachowanie charakteru osiedla mieszkaniowego poprzez zalimitowanie udziału usług z równoczesnym wyłączeniem ich na wyższych kondygnacjach. Funkcja taka jest zgodna z ideą kształtowania zabudowy oraz założeniami programowo – przestrzennymi tego obszaru i zapewnia wysoki standard warunków mieszkaniowych.

W oparciu o obowiązujący plan w dniu 13 kwietnia 2005 roku zostało wydane pozwolenie na budowę na realizację wolnostojącego obiektu handlowego na terenie 019-M/U32. Decyzją z dnia 20 września 2006 r. Wojewoda Pomorski odmówił wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności w/w pozwolenia na budowę. Powyższa decyzja pozostaje w obrocie prawnym i wywołuje skutki w niej zawarte tj. na podstawie wydanego pozwolenia na budowę możliwa jest lokalizacja wolnostojącego budynku usługowego.

Ustalona w projekcie planu maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki wynosi 30%. Jest to współczynnik ustalony w planie obowiązującym - typowy dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Przy zachowaniu tego wskaźnika zabudowy powstaje mi. in. pozostała część osiedla Pięciu Wzgórz.

Uwaga podlega odrzuceniu.

Ad. 28 i 29.

Po  wpłynięciu w/w uwagi do projektu planu po jego II wyłożeniu, uwaga została uwzględniona i zmieniono przeznaczenie omawianego terenu na funkcję mieszkaniowo – usługową, co miało umożliwić likwidację funkcji usług sportu,  których dalszym istnieniem wg Spółdzielni, nie byli zainteresowani mieszkańcy osiedla.

Jednak na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2007 roku Komisja Rozwoju Przestrzennego Rady Miasta Gdańska, rozpatrując projekt uchwały o uchwaleniu planu „Zakoniczyn II”, jednogłośnie wniosła o zachowanie na w/w terenie usług sportu tj  boisk użytkowanych obecnie na terenie osiedla Zakoniczyn.

Projekt planu został w związku z powyższym zmieniony zgodnie z wnioskiem Komisji Rozwoju Przestrzennego.

Należy podkreślić, że transakcje sprzedaży gruntu zostały przeprowadzone w okresie obowiązywania obecnego planu „Zakoniczyn”, a więc obecny właściciel terenu nabył grunt ze świadomością jego przeznaczenia pod usługi sportu.

Uwaga podlega odrzuceniu.

Ad. 30.

Po  wpłynięciu w/w uwagi do projektu planu po jego II wyłożeniu, uwaga została uwzględniona i zmieniono przeznaczenie omawianego terenu na funkcję mieszkaniowo – usługową, co miało umożliwić likwidację funkcji usług sportu,  których dalszym istnieniem wg wnioskodawców, nie byli zainteresowani mieszkańcy osiedla.

Jednak na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2007 roku Komisja Rozwoju Przestrzennego Rady Miasta Gdańska, rozpatrując projekt uchwały o uchwaleniu planu „Zakoniczyn II”, jednogłośnie wniosła o zachowanie na w/w terenie usług sportu tj  boisk użytkowanych obecnie na terenie osiedla Zakoniczyn.

Projekt planu został w związku z powyższym zmieniony zgodnie z wnioskiem Komisji Rozwoju Przestrzennego.

Należy podkreślić, że transakcje sprzedaży gruntu zostały przeprowadzone w okresie obowiązywania obecnego planu „Zakoniczyn”, a więc obecny właściciel terenu nabył grunt ze świadomością jego przeznaczenia pod usługi sportu.

Uwaga podlega odrzuceniu.

Ad. 31 i 32.

Projekt planu w punkcie 10.3 karty terenu 017- MW24 dotyczącym zasad ochrony obiektów o wartościach kulturowych przewiduje zachowanie istniejącego zbiornika wodnego.

Przedmiotowy zbiornik wodny zlokalizowany jest w obszarze strefy „A” ochrony konserwatorskiej zespołu dawnego dworu „Zakoniczyn”. Uzgodnienie projektu planu ze stanowiska konserwatorskiego uwarunkowane zostało wprowadzeniem odpowiednich ustaleń konserwatorskich do projektu, w tym zapisu o ochronie istniejącego zbiornika w terenie 017-MW24.

Uwaga podlega odrzuceniu.

Rozwiązania przedmiotowego planu są zgodne z polityką przestrzenną miasta Gdańska, określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, uchwalonym uchwałą Nr XLII/1289/2001 Rady Miasta Gdańska z dnia 20.12.2001 r.

Plan sporządzony został zgodnie z procedurą wynikającą z ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z późn. zmianami), i spełnia obowiązujące w tym zakresie warunki i może być uchwalony.

zespół autorski:

główny projektant:            arch. Halina Ostrouch Szadziul upr. nr POIU G-052/2002

zespół projektowy:           arch. Michał Peszkowski upr. nr POIU G-185/2004

arch. Agata Piszczek upr. nr POIU G-055/2002

arch. Michał Szatybełko

mgr   Danuta Spacjer

mgr inż.  Barbara Stefańska

mgr inż. Jolanta Rolle

mgr inż. Marta Leś – Szczechowska

mgr inż. Joanna Labenz

dyrektor Biura

generalny projektant:        arch. Marek Piskorski